全国2006年4月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．机器中各运动单元称为（　　　）

A．零件	B．部件

C．机件	D．构件

2．在平面机构中，每增加一个低副将引入（　　　）

A．0个约束	B．1个约束

C．2个约束	D．3个约束

3．曲柄摇杆机构处于死点位置时，角度等于零度的是（　　　）

A．压力角	B．传动角

C．极位夹角	D．摆角

4．铰链四杆机构中，若最短杆与最长杆长度之和小于其余两杆长度之和，则为了获得曲柄摇杆机构，其机架应取（　　　）

A．最短杆	B．最短杆的相邻杆

C．最短杆的相对杆	D．任何一杆

5．凸轮机构的从动件选用等速运动规律时，其从动件的运动（　　　）

A．将产生刚性冲击	B．将产生柔性冲击

C．没有冲击	D．既有刚性冲击又有柔性冲击

6．槽轮机构所实现的运动变换是（　　　）

A．变等速连续转动为不等速连续转动	B．变等速连续转动为移动

C．变等速连续转动为间歇转动	D．变等速连续转动为摆动

7．当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接不需要经常拆装时，宜采用（　　　）

A．螺栓联接	B．螺钉联接

C．双头螺柱联接	D．紧定螺钉联接

8．普通平键的工作面是（　　　）

A．顶面	B．底面

C．侧面	D．端面

9．平带、V带传动传递运动和动力主要是依靠（　　　）

A．带的紧边拉力	B．带的预紧力

C．带和带轮接触面间的摩擦力	D．带的松边拉力

10．一对渐开线圆柱齿轮要正确啮合，一定相等的是（　　　）

A．直径	B．宽度

C．齿数	D．模数

11．对闭式软齿面齿轮传动，主要失效形式是（　　　）

A．轮齿疲劳折断	B．齿面疲劳点蚀

C．齿面磨损	D．齿面胶合

12．齿轮传动中，齿面接触应力的变化特征可简化为（　　　）

A．对称循环变应力	B．脉动循环变应力

C．不变化的静应力	D．无规律变应力

13．选择蜗轮材料通常根据蜗杆传动的（　　　）

A．传递功率	B．滑动速度

C．传动比	D．效率

14．在蜗杆传动中，当其它条件相同时，增加蜗杆头数，则传动效率（　　　）

A．增加	B．减小

C．保持不变	D．或者增加，或者减小

15．对于工作中载荷平稳，不发生相对位移，转速稳定且对中性好的两轴宜选用（　　　）

A．刚性凸缘联轴器	B．万向联轴器

C．弹性套柱销联轴器	D．齿式联轴器

16．按承受载荷的性质分类，减速器中的齿轮轴属于（　　　）

A．传动轴	B．固定心轴

C．转轴	D．转动心轴

17．适合于做轴承衬的材料是（　　　）

A．合金钢	B．铸铁

C．巴氏合金	D．非金属材料

18．深沟球轴承，内径100mm，正常宽度，直径系列为2，公差等级为0级，游隙级别为0，其代号为（　　　）

A．60220/CO	B．6220/PO

C．60220/PO	D．6220

19．角接触球轴承和圆锥滚子轴承的轴向承载能力随接触角α的增大而（　　　）

A．增大	B．减小

C．不变	D．增大或减小随轴承型号而定

20．回转件静平衡条件是分布在回转件上的各个偏心质量的（　　　）

A．离心惯性力合力为零	B．离心惯性力的合力矩为零

C．离心惯性力合力及合力矩均为零	D．离心惯性力的合力及合力矩均不为零

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．平面机构中，两构件通过点、线接触而构成的运动副称为________。

22．在曲柄摇杆机构中，当曲柄等速转动时，摇杆往复摆动的平均速度不同的运动特性称为________。

23．在棘轮机构中，当摇杆作连续的往复摆动时，棘轮便得到单方向________转动。

24．普通螺栓联接所受的预紧力为F′，在受工作拉力F时，剩余预紧力为F″，则螺栓受的总拉力F0为________。

25．滚子链传动中，链节距越________，传递的功率越大。

26．斜齿轮的螺旋角β过大会使斜齿轮的________过大，过小又显示不出斜齿轮的优点。

27．开式蜗杆传动的主要失效形式是________和轮齿折断。

28．联轴器型号是根据________、转速和被联接两轴的直径从标准中选取的。

29．根据滑动轴承工作时的润滑状态不同，可分为液体润滑滑动轴承和________滑动轴承。

30．若机械主轴的最大角速度为ωmax=25.5rad/s、最小角速度为ωmin=24.5rad/s，则其速度不均匀系数δ=________。

三、分析题（本大题共2小题，每小题6分，共12分）

31．已知在某二级斜齿圆柱齿轮传动中，1轮为主动轮，3轮的螺旋线方向和转动方向如题31图所示。为了使Ⅱ轴轴承上所承受的轴向力抵消一部分，试确定各轮的螺旋线方向及各轮轴向力Fa1、Fa2、Fa3、Fa4的方向，并将其标在图中。

32．题32图示刚性联轴器，螺栓孔分布圆直径为D，其传递的扭矩为T，若使用M16的普通螺栓（其螺纹小径为d1），联轴器接合面的摩擦系数为μ，可靠性系数为K，螺栓材料的许用应力为[σ]，试分析需要螺栓的个数z的表达式。

四、计算题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

33．计算题33图所示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。

34．已知一对正常齿渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮传动，其模数m=5mm，齿顶高系数ha=1，压力角α=20°，中心距a=300mm，传动比i12=3，试求两轮的齿数z1、z2，分度圆直径d1、d2，齿顶圆直径da1、da2。

35．题35图所示轮系中，已知各轮齿数为：z1=15。z2=25，z2'=20，z3=60，运动从1轮输入，n1=200r/min，转向如图所示，n3=50r/min，转向与n1相同，试求系杆H的转速nH的大小和方向。

36．题36图所示一对型号为7208AC轴承，外圈宽边相对安装。已知两轴承的径向载荷Frl=6000N,Frll=4000N,外加轴向载荷FA=1800N，方向如图。差别系数e=0.68，当

Fa/Fr≤e时，X=1，Y=0；当Fa/Fr＞e时，X=0.41，Y=0.87，内部轴向力Fs=0.68Fr，试画出Fs的方向，并计算轴承的当量动载荷PⅠ、PⅡ。

五、设计题（本大题共2小题，每小题7分，共14分）

37．如题37图所示为一偏置滚子从动件盘形凸轮机构，凸轮的实际廓线为一个圆，圆心为O1，凸轮的转动中心为O。

（1）画出基圆rb、偏距圆e、理论廓线；

（2）画出从动件在图示位置时的压力角α和位移s。

（不必作文字说明，但必须保留作图线）。

38．题38图所示轴系结构，按示例①所示，编号指出其余错误（不少于7处）。

（注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角）。

示例：①-缺少调整垫片