全国2003年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)

1.信号传输速率为1200Baud，每个码元可取8种离散状态，该信号的数据传输率是(      )

A.1200bps                            B.3600bps

C.9600bps                            D.150bps

2.ATM采用的线路复用方式为(      )

A.频分多路复用                      B.同步时分多路复用

C.异步时分多路复用                  D.独占信道

3.Bell系统的T1载波标准采用的线路复用方式为(      )

A.频分多路复用                      B.同步时分多路复用

C.异步时分多路复用                  D.独占信道

4.一个8相的PSK调制解调器，其波特率为1600波特，可获得的数据传输率为(      )

A.1600bps                           B.4800bps

C.3200bps                           D.12800bps

5.就同步方式而言，异步通信属(      )

A.自同步                            B.外同步

C.群同步                            D.内同步

6.X.25数据交换网使用的是(      )

A.分组交换技术                      B.报文交换技术

C.帧交换技术                        D.电路交换技术

7.卫星通信的主要缺点是(      )

A.经济代价大                        B.传播延迟时间长

C.易受干扰，可靠性差                D.传输速率低

8.对语音信号进行脉码调制(PCM)时采样频率应(      )

A.≥8000次/s                               B.≥4000次/s

C.≥8000次×log2N,N为每个码元状态数       D.≤8000次/s

9.若帧序号采用3位二进制码，对于GO-back-N的有序接收方式，发送窗口最大尺寸是(      )

A.1                                 B.3

C.8                                 D.7

10.在数字通信中广泛采用CRC循环冗余码的原因是CRC可以(      )

A.检测出一位差错                    B.检测并纠正一位差错

C.检测出多位突发性差错              D.检测并纠正多位突发性差错

11.若信息位为8位，要构成能纠正一位错的海明码，冗余位至少(      )

A.1位                               B.2位

C.3位                               D.4位

12.因特网在通信子网内实现数据报操作方式对端系统(      )

A.只提供数据报服务                  B.只提供虚电路服务

C.提供数据报和虚电路服务            D.不提供服务

13.BSC规程采用的帧同步方法为(      )

A.字节计数法                        B.使用字符填充的首尾定界符法

C.使用比特填充的首尾标志法          D.违法编码法

14.在网络层提供协议转换、在不同网络之间存贮转发分组的网络设备是(      )

A.网桥                              B.网关

C.集线器                            D.路由器

15.流控制是一种机制，其本质是通过______来解决发送方和接收方速度的一致性。(      )

A.增大接收方接收速度                B.减少发送方发送速度

C.接收方向发送方反馈信息            D.增加双方的缓冲区

16.采用分布路由选择，每个节点的路由表是由(      )

A.每个节点定期与相邻节点交换路由选择信息生成

B.路由控制中心定时根据网络状态计算生成

C.路由控制中心根据固定规则而生成，与网络当前状态无关

D.每个节点根据固定规则而生成，与网络当前状态无关

17.以太网采用二进制退避算法来减少对信道的争用冲突，第n次冲突后，选择随后的______个时间槽中之一重发该冲突包。(      )

A.n2                                B.2n

C.2n                                D.2-n

18.CSMA技术中，算法规则为(1)如媒体空闲，则立即发送；(2)如媒体忙，等待一个随机重发延迟后再重复(1)。该算法规则称为(      )

A.非坚持性算法                      B.1-坚持性算法

C.P-坚持性算法                      D.CSMA/CD算法

19.WWW上每一个网页(Home page)都有一个独立的地址，这些地址统称为(      )

A.IP地址                            B.域名系统(DNS)

C.统一资源定位器(URL)               D.E-mail地址

20.某部门申请到一个C类IP地址，若要分成8个子网，其掩码应为(      )

A.255. 255. 255. 255                B.255. 255. 255. 0

C.255. 255. 255. 224                D.255. 255. 255. 192

二、填空题（每空格0.5分，共20分）

21.信道的带宽是指_________，信道的容量是指_________。

22.卫星通信是微波通信中的一种特殊形式，它是利用_________作为中继来转发微波信号，卫星通信的优点是_________。

23.数字信号在模拟信道上传输必须进行调制，三种基本的调制方式是_________、_________和_________。

24.家庭使用的有线电视采用_________(宽带、基带)同轴电缆，在同轴电缆上采用_________(频分、时分)多路复用技术支持大量的视、音频通道。

25.在数据传送时采用曼彻斯特编码而不直接传送原始数据信号，目的是_________。

26.计算机网络层次结构的主要优点是_________。n层的虚通信是通过_________和n-1层的虚通信来完成的。

27.EIA RS-232C属于_________层协议标准，与其兼容而能达到较高传输速率和较大传输距离的新标准是_________。

28.HDLC信息帧控制字段中的N(S)存放的是_________，N(R)存放的是_________。

29.数据链路层的同步通信规程可以分为_________和_________两大类，HDLC属于_________。

30.在面向比特的同步控制协议(例如HDLC)中，采用比特填充的目的是_________，对位串0111101111101进行比特填充后的位串是_________。

31.不同类型的网络实现网络互连的设备有_________、_________和交换机。

32.一条虚电路是在_________建立的，信息包经过虚电路的各段信道时所获取的逻辑信道号是_________(相同、不同)的。

33.传输层向上提供的服务是用一组原语来描述的，原语分为_________、_________、_________和确认四类。

34.以太网物理层协议100Base-T，表示其传输速率为_________，传输介质为_________，物理上采用_________形成接。

35.FDDI网的工作原理与802.5环形网十分接近，但FDDI是以_________作传输媒介，在环上可有_________(1个、多个)帧，其数据传输速率可达_________。

36.对于ISDN，CCITT定义了两种用户—网络接口，它们是_________和_________。

37.WWW网页文件是用_________语言编写的，并在_________协议支持下运动。

38.千兆以太网对媒体的访问采用全双工与半双工两种方式，前者适用于_________连接，后者适用于_________连接。

三、名词解释(每小题2分，共8分)

39.CODEC

40.集线器

41.误码率

42.WWW浏览器

四、简答题(每小题4分，共12分)

43.试比较在通信子网中虚电路操作方式与数据报操作方式的差异和特点。(填入“是”、“否”、“高”、“低”)

| 序号 | 内 容 | 虚电路 | 数据报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发送数据前需建立连接 |  |  |
| 2 | 各分组经过路径相同 |  |  |
| 3 | 经每个节点需存贮转发 |  |  |
| 4 | 各分组按发送顺序到达接收方 |  |  |
| 5 | 出错的分组可以丢弃 |  |  |
| 6 | 每个数据分组需有目的地址 |  |  |
| 7 | 总体传输速度 |  |  |
| 8 | 传输可靠性 |  |  |

44.简述在CSMA/CD媒体访问方法中，二进制指数退避算法的规则。

45.简述DDN的特点、用途与优缺点。

五、计算题(每小题5分，共15分)

46.画出比特流00110101的差分曼彻斯特编码波形图。(假设线路以低电平开始)

47.采用8种相位，每种相位各有4种幅度的PAM调制方法，问在2400波特的信号传输速率下，能达到的数据传输率是多少?

48.若海明码的监督关系式为：S0=a0+a3+a4+a6,S1=a1+a3+a5+a6,S2=a2+a4+a5+a6。

(1)写出S2S1S0值与错码位置对应关系表。(2)接收到的码字为a6a5a4a3a2a1a0=1010100,问传送是否有错，为什么?(3)最多一位错的情况下，第(2)问发送端的发送信息位是什么?

六、应用题(共25分)

49.(7分)若在以太网上运行IP协议，源端主机A要和IP地址为129.1.1.2的主机B通信，请问怎样转换成B机的以太地址(MAC地址)?(说明采用的协议及查找过程)

50.(7分)ISDN的主要特征是什么?某家庭原有一部电话，现在考虑采用基本速率接口(BRI)接入ISDN。

问：(1)是否可用原来的电话线?

(2)是否要购置新的接口设备?什么设备?

(3)BRI的2B+D是什么含义?

(4)接入后打电话(发传真)与上因特网是否可同时进行?为什么?

51.(6分)末端用户如何接入因特网，有哪几种方法?请画图表示(标明线路和设备及协议名称)。

52.(5分)使用IP电话时，有时会有断断续续的停顿现象，试图示IP电话的传输过程，并说明产生这种现象的原因。