全国2004年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.广域网WAN中所采用的传输方式为（　　　）

A.广播式				B.存储转发式			C.集中控制式			D.分布控制式

2.Intermet 的基本结构与技术起源于（　　　）

A.DECnet				B.ARPANET			C.NOVELL			D.ALOHA

3.计算机网络中负责节点间通信任务的那一部分称为（　　　）

A.节点交换	网			B.节点通信网			C.用户子网			D.通信子网

4.调制解调器（MODEM）的主要功能是（　　　）

A.模拟信号的放大							B.数字信号的整形

C.模拟信号与数字信号的转换					D.数字信号的编码

5.若无噪声信道的线路带宽为3kHz，每个码元可能取的离散值的个数为8个，则信道的最大数据传输率可达（　　　）

A.24kbps				B.48kbps				C.12kbps				D.18kbps

6.在码元速率为2400波特的调制解调器中，采用8PSK相位技术，可获得的数据传输率

为（　　　）

A.2400bps				B.4800bps			C.7200bps			D.1200bps

7.将物理信道总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同的子信道，每个信道传输一路信号，这种信道复用技术称为（　　　）

A.空分多路复用			B.时分多路复用		C.频分多路复用		D.以上均不对

8.CCITT建议的T1载波标准中，每一帧所包含的位数及传输一帧所用的时间分

别为（　　　）

A.193位，250μs						B.193位，125μs

C.256位，125μs						D.256位，250μs

9.使用载波信号的两种不同幅度来表示二进制值的两种状态的数据编码方式称为（　　　）

A.移幅键控法			B.移频键控法			C.移相键控法			D.幅度相位调制

10.采用脉码调制（PCM）方法对声音信号进行编码，若采样频率为8000次/秒，量化级为256级，那么数据传输率要达到（　　　）

A.64kbps				B.48kbps				C.56kbps				D.32kbps

11.能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是（　　　）

A.不归零码				B.曼彻斯特编码		C.BCD码			D.循环冗余码

12.异步传输模式（ATM）实际上是两种交换技术的结合，这两种交换技术是（　　　）

A.分组交换与帧交换						B.电路交换与分组交换

C.分组交换与报文交换					D.电路交换与报文交换

13.若采用脉冲拨号方式在分机上拨号，对方的号码为62751890，则对调制解调器的拨号命令应为（　　　）

A.ATDT0，62751890						B.ATDT62751890，0

C.ATDP62751890，0						D.ATDP0，62751890

14.EIA RS-232C的电气特性规定逻辑“0”的电平范围为（　　　）

A.0V至+5V		B.-5V至0V			C.+5V至+15V		D.-15V至-5V

15.采用HDLC协议，用于组合站之间的信息传输操作称之为（　　　）

A.异步操作			B.同步操作			C.平衡操作			D.非平衡操作

16.ISDN的BRI接口提供了两路B（载荷）信道和一路D（信令）信道，用户能利用的最高传输速率为（　　　）

A.64kbps			B.128kbps			C.144kbps			D.1.544Mbps

17.在X.25分组级协议中，分组类型标志是由分组头的第三个字节组成，若该字节最低一位是“0”，则表示该分组为（　　　）

A.数据分组			B.呼叫请求分组		C.呼叫指示分组		D.确认分组

18.OSI为运输层定义了五种协议级别，即级别0~级别4，其中复杂程度最低的级别是（　　　）

A.级别4			B.级别3或2			C.级别0				D.级别1

19.在ATM的信头格式中，VPI和VCI字段用于（　　　）

A.差错控制			B.流量控制			C.拥塞控制			D.路由选择

20.对令牌总线网，下列说法正确的是（　　　）

A.它不可能产生冲突						B.它必产生冲突

C.冲突可以避免，但依然存在				D.轻载时不产生冲突，重载时必产生冲突

二、填空题（本大题共15小题，每空1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.按交换方式来分类,计算机网络可分为报文交换网、分组交换网和___________。

22.采用海明码校验方法，若信息位为10位，则冗余位至少为___________位。

23.OSI包括报务定义、协议规范和___________三级抽象。

24.HDLC常用的操作方法有正常响应方式NRM、异步平衡方式ABM和_____________。

25.当数据链路层采用滑动窗口机制来描述GO-back-N方法时，其_____________窗口等于1，____________窗口大于1。

26.静态路由选择按某种固定规则进行路由选择，可分为泛射路由选择、固定路由选择和_____________三种算法。

27.常见的两种死锁是存储转发死锁和_____________。

28.常用的阻塞控制方法有缓冲区预分配法、分组丢弃法和______________。

29.OSI定义的五种运输协议级别中，提供最简单的运输连接的是_____________，专门为C型网络设计的运输协议是___________________。

30.服务在形式上通过一组___________来描述。

31.内部网桥简称内桥，它存在于____________中；外部网桥简称外桥，它建立在_______________上。

32.OSI环境的低五层提供透明的数据传输，______________负责处理语义，___________负责处理语法。

33. 用户使用电话线和MODEM接入网络，或两个相距较远的网络通过数据专线互连时，则需要在数据链路层运行专门的_____________协议。

34.IEEE 802.3标准提供了MAC子层的功能说明，内容主要有数据封装和____________两个方面。

35.常用的路由器分为用于_____________ 的路由器和用于___________的路由器两种。

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

36.说明1-坚持算法的规则。

37.简述用于不同层次的网络互连设备的名称及功能特点。

38.在下图给出的ATM信头格式中填写空缺字段（①~⑥）的名称。（直接填写在图上）

8      7     6      5   4    3      2       1    位

| ① | # VPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② | ③ |  |  |  |
| VCI |  |  |  |  |
| ④ | ## PT |  | × | ⑤ |
| ⑥ |  |  |  |  |

四、计算题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

39.已知生成多项式G（X）=X4+X3+1，求报文1011001的CRC冗余位及相应的码字。

（要求写出计算式）

40.计算E1载波的数据传输率及开销百分比。

41.长1km、10Mbps的802.3LAN，其信号传播速度为200m/μs，数据帧长度为256位（包括32位开销）。一个成功发送后的第一个时间片留给接收方以捕获信道来发送一个32位的确认帧。假设不考虑冲突，那么不包括开销的有效数据速率为多少？

（要求写出简要计算步骤）

五、应用题（本大题共3小题，共24分）

42.（5分）在下图所示各发送窗口图示下面标出窗口变化说明（参照第一窗口说明）。

②________________________________

③_________________________________

④_________________________________

⑤_________________________________

⑥__________________________________

43.(8分)某企业计划建立一个带有PBX的ISDN应用系统，其中既含有ISDN终端又含有非ISDN终端，请设计并画出相应的系统结构配置框图，在图中标明所用主要设备（包括ISDN交换设备及用户设备）的名称及接口参考点的名称。

44.（11分）某单位申请到一个B类IP地址，其网络标识（Net—id）为130.53，现进行子网划分，若选用的子网掩码为255.255.224.0，则可划分为多少个子网？每个子网中的主机数最多为多少台？请列出全部子网地址。