浙江省2007年7月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.属于集中控制方式的网络拓扑结构是【      】

A.星形结构	B.环形结构

C.总线结构	D.树形结构

2.中继器的主要作用是【      】

A.连接两个LAN	B.方便网络配置

C.延长通讯距离	D.实现信息交换

3.关于网络体系结构中的分层结构，下列哪一项是正确的【      】

A.分层结构使得网络具有灵活性，易于实现和维护

B.所有的网络体系结构都用相同的层次名称和功能

C.分层结构把多种网络功能组合在同一层中，使用更方便

D.当某一层的具体实现方法发生变化时，必须对相邻层进行修改

4.以下哪个不是数据链路层的功能【      】

A.流量控制	B.差错控制

C.帧同步	D.路由选择

5.关于分组交换，以下说法错误的是【      】

A.提供虚电路服务的通信子网内部操作可以是虚电路方式，也可以是数据报方式

B.虚电路和数据报都能保证分组按发送顺序到达目的主机

C.数据报方式中，分组每经过一个节点都要进行路由选择

D.虚电路服务的可靠性比数据报服务的可靠性高

6.若BSC帧的数据段中出现数据片段″A  DLE  STX″，则字符填充后的输出为【      】

A.A  DLE  STX  STX	B.A  A  DLE  STX

C.A  DLE  DLE  STX	D.A  DLE  DLE  DLE  STX

7.在数字式数据通信中，影响最大的噪声是【      】

A.热噪声	B.内调制杂音

C.串扰	D.冲击噪声

8.HDLC的各种类型帧中，用于差错控制和流量控制的是【      】

A.信息帧	B.监控帧

C.无编号帧	D.B）和C)

9.在网络中，将语音与计算机产生的数字、文字、图形与图像同时传输，将语音信号数字化的技术是【      】

A.QAM调制	B.PCM编码

C.Manchester编码	D.FSK调制

10.关于子网掩码的说法，以下正确的是【      】

A.利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中

B.子网掩码代表Internet上每台主机的唯一标识

C.子网掩码用于设定网络管理员的密码

D.子网掩码的引入，主要是为了方便记忆

11.ATM传输模式本质上仍是一种分组传输模式，但它传送的是______的分组。【      】

A.长度可变	B.固定长度

C.随通讯线路变化	D.可变范围很小

12.在下面几种网络标准中，网络各节点共享信道不会出现“冲突”现象的是【      】

A.IEEE 802.3	B.IEEE 802.4

C.IEEE 802.3z	D.IEEE 802.3u

13.采用脉码调制方法（PCM）对声音信号进行编码,如果每次采样有256个量化级,那么，每次采样需要用______位二进制数码来表示。【      】

A.256	B.16

C.8	D.32

14.若从滑动窗口的观点来看，空闲RQ的窗口尺寸为【      】

A.发送窗口=1,接收窗口=1	B.发送窗口>1,接收窗口=1

C.发送窗口=1,接收窗口>1	D.发送窗口>1,接收窗口>1

15.有关帧中继的说法，正确的是【      】

A.帧中继在网络层实现链路的复用和转接

B.帧中继不采用X.25链路层HDLC帧格式，但采用其LAPB规程

C.帧中继适用于误码率比较高的系统

D.帧中继的层次结构中只有物理层和链路层

16.以下关于FDDI的说法，不正确的是【      】

A.FDDI标准以光纤作为传输媒体

B.FDDI的双环结构提供了容错功能

C.FDDI标准采用CSMA/CD访问控制方法

D.FDDI采用4B/5B编码

17.介质访问控制（MAC）是______的子层。【      】

A.网络层	B.传输层

C.物理层	D.数据链路层

18.关于数据交换，以下说法正确的是【      】

A.报文交换比分组交换适用于交互式通信

B.报文交换不需要在两个站之间建立专用通路，传送方式采用“存储—转发”方式

C.电路交换是计算机网络中使用最广泛的一种交换技术

D.报文交换可以满足实时通信的要求

19.在TCP/IP协议簇中，______完成物理地址到IP地址的解析。【      】

A.IP	B.ARP

C.RARP	D.ICMP

20.在考虑网络设计方案时，以下说法正确的是【      】

A.一个局域网中一定要有专用网络服务器

B.无论什么类型网络，其体系结构必须包含OSI模型中的全部7个层次

C.一个局域网中，可以采用交换机进行网络分段

D.局域网中必须使用路由器

二、填空题(本大题共14小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.计算机网络中，各层次及其协议的集合称为计算机网络的__________。

2.OSI参考模型中，负责语法转换的是__________层。

3.IEEE802标准的局域网参考模型覆盖了OSI/RM的__________层与__________层。

4.在IEEE802.3物理层标准中，10BASE-T标准采用的传输介质为　__________　。

5.分组交换有__________和__________两种方式。

6.若循环冗余码中信息位为k位,编码时外加冗余位为r位,则编码效率为__________。

7.在IEEE802.3中，如果为了充分利用信道，在载波监听时应采用__________CSMA算法；如果为了尽可能地避免冲突，则应采用__________CSMA算法。

8.节点的路由选择要依靠网络当前的状态信息来决定的策略，称__________路由选择策略。

9.在Internet中，__________协议用于远程登录，__________协议用于文件传输。

10.Bell系统的T1载波采用的多路复用技术是__________。

11.局域网参考模型中，LLC子层中规定了__________、有确认无连接和__________三种类型的链路服务。

12.对于基带CSMA/CD而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的__________倍。

13.X.25的分组级相当于OSI参考模型中的__________层，其主要功能是向主机提供多信道的__________服务。

14.网卡的参数设置通常采用两种方法：一种是用__________设置；另一种是用软件设置。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

1.物理层的接口特性主要有哪些?具体含义是什么?

2.说明流量控制和阻塞控制有什么不同。写出两种最常用的流量控制方法。

3.OSI/RM中为什么要设立运输层？它的主要功能是什么？

4.为了使CSMA/CD协议正常工作，需要维持一个最短帧长度，这是为什么？IEEE802.3帧格式如何实现最短帧长？

5.什么是IP地址？什么是域名？DNS的主要作用是什么？

四、计算及应用题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

1.绘制出比特流“110100101”的NRZ编码、曼切斯特编码。

2.在信号传输速率为1600Baud的调制解调器上，

（1）如果采用2DPSK技术，能达到的数据传输速率为多少？

（2）如果采用PAM调制方法，采用12种相位，其中4种相位有两种幅度，8种相位只有一种幅度。则能达到的数据传输速率为多少？

3.若海明码的监督关系为：

S0=a0+a3+a4+a5

S1=a1+a4+a5+a6

S2=a2+a3+a5+a6

接收端收到的码字为：a6a5a4a3a2a1a0=1011100，问发送有没有出错，如果最多错一位，错的是哪一位,为什么？（写出计算过程）

4.长2Km，数据传输速率为16Mbps的802.5令牌环，环路上每个站点引入一位延迟。该环的比特长度为220bit，请问环路上有多少个站点？（信号传播速度为200m/μs）

5.某系统采用同步通信方式在一条线路上发送10000字节的数据。假定数据是以帧的方式发送，每帧包含1000字节的数据，并包含48bit的控制位开销。发送速率为9600bit/s。计算：

（1）系统的有效数据传输率。

（2）系统发送这些数据需要多少时间？