全国2009年4月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．类似于传统的电话交换方式，用户在开始通信前，必须申请建立一条从发送端到接收端的物理信道，并且在双方通信期间始终占用该信道，这样的交换方式属于(      )

A．电路交换	B．报文交换

C．分组交换	D．信元交换

2．模拟数据也可以用数字信号来表示。对于声音数据来说，完成将模拟数据转换为数字信号的设施为(      )

A．编码解码器(CODEC)中的编码器	B．编码解码器(CODEC)中的解码器

C．调制解调器(MODEM)中的调制器	D．调制解调器(MODEM)中的解调器

3．若码元速率为2400波特(Baud)，每个码元可取8种离散状态，则相应的数据传输率为(      )

A．4800bps	B．7200bps

C．9600bps	D．19200bps

4．Tl载波利用脉码调制PCM和时分多路复用TDM技术，其数据传输率为(      )

A．1.544Mbps	B．2Mbps

C．2.048Mbps	D．4Mbps

5．TCP／IP体系结构中的IP协议所提供的服务是(      )

A．应用层服务	B．会话层服务

C．传输层服务	D．网络层服务

6．HDLC协议采用的帧同步方法为(      )

A．字节计数法	B．使用字符填充的首尾定界法

C．使用比特填充的首尾定界法	D．违法编码法

7．采用GO-back-N滑动窗口协议，设序号位数为n，则发送窗口最大尺寸为(      )

A．2n	B．2n

C．2n-1	D．2n-l

8．若信道的复用是以信息在一帧中的时间位置(时隙)来区分，一个时隙对应着一条信道，不需要另外的信息头来标志信息的身份，这种复用方式属于(      )

A．异步时分多路复用	B．同步时分多路复用

C．频分多路复用	D．波分多路复用

9．为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，CSMA／CD数据帧的传输时延至少要等于信号传输时延的(      )

A．4倍	B．3倍

C．2.5倍	D．2倍

10．在CSMA技术中，若算法规则为(1)如果介质是空闲的，则可以立即发送。(2)如果介质是忙的，则等待一个由概率分布决定的随机重发延迟后，再重复前一步骤。该算法规则为(      )

A．非坚持算法	B．1-坚持算法

C．P-坚持算法	D．CSMA／CD算法

11．CSMA／CD采用了一种称为二进制指数退避算法来减少对信道的争用冲突，第n次冲突后选择1到L个时间片中的一个随机数来推迟发送，L为（      ）

A．2n	B．n2

C．2n	D．2-n

12．ATM网络中的信元实际上就是分组，ATM信元及信头的字节数分别为(      )

A．48，5	B．5，48

C．53，5	D．5，53

13．帧中继技术使用链路层实现复用和转接，所以帧中继网络的中间结点中只有(      )

A．链路层和网络层	B．物理层和网络层

C．网络层和传输层	D．物理层和链路层

14．帧中继保留了X.25链路层的HDLC帧格式，所采用的链路接入规程为(      )

A．LAPA	B．LAPB

C．LAPC	D．LAPD

15．IP地址128.100.95.7的类型是(      )

A．A类	B．B类

C．C类	D．D类

16．利用现有的一对电话铜线，为用户提供上、下行非对称的传输速率，在原有普通电话线上实现一种新的高速宽带技术，这种技术称为(      )

A．VDSL技术	B．SDSL技术

C．HDSL技术	D．ADSL技术

17．A类IP地址的主机标识域为(      )

A．8位	B．16位

C．24位	D．32位

18．具有更大的地址空间是IPv6的特征之一，其地址的位数为(      )

A．96位	B．128位

C．256位	D．512位

19．ISO建议网络管理的基本功能应包括故障管理、配置管理、性能管理、安全管理和(      )

A．计费管理	B．应用管理

C．设备管理	D．运营管理

20．目前，常用的无线接入技术主要有802．11无线局域网技术、蓝牙技术和(      )

A．802．6城域网技术	B．802．7广域网技术

C．802．8光纤技术	D．红外端口技术

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．按交换方式分类，计算机网络可以分为电路交换网、报文交换网和__________。

22．计算机网络的实现，为用户构造分布式的网络计算环境提供了基础。它的功能主要表现在硬件资源共享、__________和用户间信息交换三个方面。

23．数据可分为模拟数据和__________两大类。

24．为了使计算机输出的数字数据能够在普通的音频电话线上传输，需要利用调制解调器MODEM将数字数据调制转换为__________信号。

25．OSI／RM的数据链路层功能，在局域网参考模型中被分成两个子层，一个是介质访问控制MAC子层，另一个是__________。

26．信号经一定距离传输后会产生衰减，对于模拟信号，为了实现长距离传输，传输系统中要用__________来增强信号的能量。

27．网络的拓扑结构主要有__________、环形拓扑、星形拓扑、树形拓扑、混合形拓扑及网形拓扑。

28．计算机网络中的传输介质分有线和无线两大类。常用的有线传输介质是双绞线、__________和光纤。

29．采用“0比特插入法”可以实现数据的透明传输。若HDLC帧数据段中出现比特串“101011111101”，则经“0比特插入”后的输出为__________。

30．动态路由选择策略也称为自适应路由选择算法，它能较好地适应网络流量、拓扑结构的变化。常见的动态路由选择算法有两个，分别是链路状态路由算法和__________。

31．网桥(Bridge)在局域网之间存储转发帧，它实现__________层间的协议转换。

32．采用10BASE2规范，其传输介质为__________。

33．10BASE—T是IEEE802.3的物理层规范可选方案之一，它的传输介质为非屏蔽双绞线，编码技术为__________。

34．EIA RS—232C的电气特性规定逻辑“0”电平为__________。

35．网络管理是计算机网络发展中的关键技术。目前最有影响的网络管理协议有两个，一个是简单网络管理协议SNMP，另一个是__________。

36．Internet的远程登录协议是__________，该协议定义了远程登录用户与服务器交互的方式。

37．WWW的网页文件是用超文本标记语言HTML编写，并在__________协议支持下运行。

38．既可提供对公共Internet的访问，又可有效防止机构内部机密的泄漏，这种在特定机构范围内使用的网络称为__________。

39．DNS是一个分布式数据库系统，由域名空间、域名服务器和__________三部分组成。

40．IPv6有三种基本的地址类型，即单播地址、群集地址和__________。

三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分)

41．试指出广域网中有哪些常用的连接设备。

42．简述无线局域网的主要硬件设备名称及作用。

43．CSMA的P-坚持算法是非坚持算法和l-坚持算法的折中方案。试简述其算法规则。

四、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

44．某信道的带宽为4MHz，假定无噪声并采用4电平的数字信号，试求该信道的最大数据传输率。(要求列出简要计算式)

45．已知生成多项式G(x)=x4+x3+1，若接收端收到的位串为10110011010，问传输是否有错?为什么?(列出说明理由的计算式)

46．设异步传输时，每个字符对应1位起始位，7位有效数据位，1位奇偶校验位和1位停止位。若数据传输率为1200bps，则每秒钟最多传送多少个字符?(要求列出简要计算式)

五、应用题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

47．某8比特数据经“0比特插入”后在信道上用“曼彻斯特码”发送，信道上的信号波形如下图所示，试求原8比特数据。

题47图

48．试述ADSL的安装步骤。

49．下图所示的子网使用了距离矢量路由算法，如下的矢量刚刚到达路由器C：来自B的矢量为(6，0，9，13，7，3)；来自D的矢量为(17，13，7，0，10，11)；来自E的矢量为(8，7，4，10，0，5)。经测量C到B，D，E的延迟分别为6，3，5。请给出C的新路由表(列出使用的输出线路及新估计的从C出发的延迟)。

题49图