浙江省2009年7月高等教育自学考试

人机工程学(二)试题

课程代码：01936

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．下列哪个命名为我国普遍采用的学科名?(      )

A.人间工学	B.人类工效学

C.人类工程学	D.人机工程学

2．人机工程学是运用人体测量学、______、心理学和生物力学以及工程学等学科的研究方法和手段，综合进行人体问题研究的学科。(      )

A.生理学	B.人体结构学

C.力学	D.物理学

3．我国成年人人体尺寸数据是代表从事工业生产的法定中国成年人的人体尺寸，其中男性的年龄段是______岁。(      )

A.16～55	B.16～60

C.18～55	D.18～60

4．对姿势修正量的常用数据是，立姿时的身高、眼高减10mm;坐姿时的坐高、眼高减______mm。(      )

A.40	B.44

C.46	D.50

5．在设计柜台时考虑大腿厚度的因素时应选用人体尺度数据的第______百分位。(      )

A.5	B.90

C.95	D.10

6．人从亮处进入暗处，需要一段适应的时间，才能看清物体，这个过程大约需要______min。(      )

A.10	B.20

C.30	D.40

7．大脑皮质的联络区中哪一区是接受、加工和储存信息的联络区?(      )

A.第一区	B.第二区

C.第三区	D.第四区

8．实验表明，指针的______对读数误差影响很大。(      )

A.长度	B.宽度

C.厚度	D.色彩

9．在空气混浊的情况下，能见距离是______km。(      )

A.1	B.2

C.4	D.10

10．人坐在座椅上，臀部在______处压力最大。(      )

A.大腿内侧	B.坐骨

C.大腿根部	D.大腿外侧

11．工作座椅的腰靠倾角不得超过(      )

A.100°	B.110°

C.115°	D.120°

12．在坐姿控制台的设计中，应在操作者视水平线以上10°～45°的范围内设置斜度为______的面板，该面板上配置次要的显示器。(      )

A.20°	B.30°

C.10°	D.5°

13．在工作座椅的腰靠设计中，其腰靠长的推荐值是______mm。(      )

A.300	B.310

C.320	D.330

14．钢丝钳的握把应设计成______形状。(      )

A.笔直	B.弯曲

C.斜面	D.几何

15．试验表明，目标物体位于人体正前方______视角范围内的定位质量最高。(      )

A.50°	B.60°

C.70°	D.80°

16．高于工作面15cm的重复操作，如果不考虑人体可及范围和静负荷疲劳的特点，可取______作业岗位。(      )

A.站姿	B.跪姿

C.坐姿	D.卧姿

17．从事故统计数据来看，发生事故的原因大多是人的不安全行为，其比例高达(      )

A.50%～60%	B.60%～70%

C.70%～80%	D.80%～90%

18．高温使皮肤温度达______时会感到灼痛，若高温继续上升，则皮肤基础组织便会受到伤害。(      )

A.38～39℃	B.39～40℃

C.40～41℃	D.41～44℃

19．人与机器比较，人的反应时间较慢，一般最小值在(      )

A.100ms	B.150ms

C.200ms	D.250ms

20．简化产品结构，提倡______的设计原则。(      )

A.“小而精”	B.“简而美”

C.模块化	D.节约

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.人机工程学是一门新兴的边缘学科，它是综合地进行______等问题研究的学科。(          )

A.测量学	B.人体结构

C.功能	D.心理

E.力学

2.随着人机工程学等新兴边缘学科的迅速发展和广泛应用，工业设计的评价指标将更注重(          )

A.“方便”	B.“舒适”

C.“可靠”	D.“价值”

E.“安全”

3．人体测量学中的测量基准面有(          )

A.冠状面	B.矢状面

C.正中面	D.眼耳平面

E.垂直面

4．我国成年人人体尺寸数据是代表从事工业生产的法定中国成年人的人体尺寸。同时还按年龄范围分为______年龄段。(          )

A.18～25岁（男、女）	B.16～23岁（男、女）

C.26～35岁（男、女）	D.28～37岁（男、女）

E.36～60岁（男）和36～55岁（女）

5．以下哪些应用条件需要在设计中涉及人体尺寸应用时选择第5百分位的(          )

A.腿弯高度	B.坐姿垂直伸手高度

C.人体最大厚度	D.人体最大宽度

E.大腿厚度

6．人的思维类型有(          )

A.动作思维	B.形象思维

C.逻辑思维	D.直觉思维

E.感性思维

7．把手设计中，以下哪些数据是着力抓握比较合适的直径？(          )

A.30mm	B.40mm

C.50mm	D.60mm

E.70mm

8．把手设计中，以下哪些数据是精密抓握比较合适的直径？(          )

A.5mm	B.6mm

C.8mm	D.10mm

E.12mm

9．根据日本人体测量数据所设计的办公用座椅的坐面倾角设计，下列哪些数据都是可以使用的？(          )

A.1°	B.2°

C.3°	D.4°

E.5°

10．人机系统的总体目标也就是人机工程学所追求的优化目标，因此，在人机系统总体设计时，要求满足______等指标的总体优化。(          )

A.安全	B.高效

C.舒适	D.健康

E.经济

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。

1.人机工程学是研究人和机器及环境的相互作用的科学。(      )

2.在工业设计的设计阶段中一般有规划阶段、方案设计、技术设计、总体设计，加工设计等五个阶段。(      )

3.最佳功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量。(      )

4.根据我国征兵体检等局部人体测量资料划分的区域，将我国成年人人体尺寸分布划分为五个区域。(      )

5.次声和超声人耳可以听见。(      )

6.作为警戒、禁止、停顿或指示不安全情况的信号灯，最好使用黄色。(      )

7.前倾式座椅如果靠背角为90°，则相当于座面与靠背夹角为105°，这是坐姿的最小舒适角度。(      )

8.工作座椅的腰靠圆弧半径的推荐值是500mm。(      )

9.坐骨结节能支承人体上身的大部分重量。(      )

10.当人体深部体温降至27℃时，一般不能存活。(      )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.人机工程学研究的主要内容。

2.什么是心理修正量？

3.分析因为坐姿原因造成的椎间盘病变。

4.作业用凳的人机工程学要求。

五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.分析人骑自行车时的人—车动态特征。

2.请阐述现代座椅设计的新观念。