浙江省2010年7月高等教育自学考试

人机工程学(二)试题

课程代码：01936

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.日本称人机工程学为(    )

A.人间工学	B.人类工效学

C.人类工程学	D.人体工程学

2.考虑产品与人及环境的全部联系，全面分析人在系统中的具体作用是人机工程设计工作程序中的哪一个环节？(    )

A.规划阶段	B.方案设计

C.技术设计	D.加工设计

3.医疗器械属于人机工程学与工业设计相关研究领域中的哪一具体领域？(    )

A.作业的设计	B.环境的设计

C.产品的设计	D.形象的设计

4.通过科学研究发现，工作台等的最舒适的高度是低于人的肘部高度____________cm。

(    )

A.7	B.7.2

C.7.4	D.7.6

5.在应用人体测量数据时，应考虑衣服的厚度，对薄衣服要附加____________mm。(    )

A.5	B.7.9

C.8.2	D.7

6.在应用人体测量数据时，应考虑衣服的厚度，对厚衣服要附加____________cm。(    )

A.6	B.7.9

C.7	D.7.6

7.在确定座椅高度时，应选用第____________百分位的数据。(    )

A.95	B.5

C.10	D.90

8.视网膜除能辨别光的明暗外，还有很强的辨色能力，可以分辩出____________种颜色。

(    )

A.180	B.160

C.200	D.250

9.在____________以外的视野范围，因其视觉认读效率低，一般不宜放置显示仪表。(    )

A.40°	B.60°

C.80°	D.90°

10.空气绝对纯净的情况下能见距离可达到____________km。(    )

A.50	B.100

C.150	D.200

11.对于远距离观察的信号灯，可选用射程较远的____________信号灯。(    )

A.蓝光	B.绿光

C.黄光	D.长波红光

12.在坐姿控制台的设计中，首先应在操作者视水平线以上10°至以下30°的范围内设置斜度为____________的面板，该面板上配置最重要的显示器。(    )

A.10°	B.15°

C.20°	D.25°

13.脊柱位于人体背部中线处，由____________块短圆柱状椎骨组成。(    )

A.33	B.32

C.31	D.30

14.工作座椅的腰靠高一般是____________mm。(    )

A.150～200	B.165～210

C.155～190	D.170～220

15.工作座椅的坐面倾角推荐值是(    )

A.0°～5°	B.1°～4°

C.2°～4°	D.3°～4°

16.____________是由初次使用或过久使用设计不良的工具引起的，在作业训练工人中常会出现。(    )

A.滑膜炎	B.腱鞘炎

C.腱炎	D.滑囊炎

17.在动态作业中，如果作业动作是简单的重复性动作，则肌肉施力的大小不得超过该肌肉最大肌力的(    )

A.10%	B.20%

C.30%	D.40%

18.距显示器最大阅读距离____________mm可以保护眼睛不受电子射线的伤害。(    )

A.500～600	B.600～700

C.710～760	D.750～800

19.当人体温度下降至____________以下时，随意运动丧失，瞳孔反射消失，人濒临死亡。

(    )

A.27℃	B.30℃

C.34℃	D.36℃

20.在网络界面设计中所面对的设计主体是(    )

A.电脑	B.互联网

C.显示器	D.人

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.工作场所设计一般包括(       )

A.工作空间设计	B.座位设计

C.工作台设计	D.操纵台设计

E.作业场所的总体布置

2.在工业设计中，各种控制部件的____________的设计基准，都是以人体工程学提供的参数和要求为设计依据。(       )

A.形状	B.大小

C.色彩	D.布置方面

E.肌理

3.人机工程学主要的研究内容是(       )

A.产品设计

B.人体特性的研究

C.人机系统的总体设计

D.工作场所和信息传递装置的设计

E.环境控制与安全保护设计

4.下列哪些内容是属于人机工程学与工业设计相关的研究领域中的环境的设计的内容

(       )

A.城市规划	B.控制中心

C.车辆驾驶室	D.照明器具

E.工厂生产作业

5.以下哪些应用条件需要在设计中涉及人体尺寸应用时选择95百分位的(       )

A.身高	B.坐姿垂直伸手高度

C.人体最大厚度	D.人体最大宽度

E.大腿厚度

6.记忆是一个复杂的心理过程，它可以具体划分为____________等阶段。(       )

A.识记	B.保持

C.再认	D.再现

E.重构

7.在设计下列哪些产品时要考率大腿厚度的因素(       )

A.柜台	B.书桌

C.会议桌	D.衣柜

E.鞋柜

8.在工作座椅的腰靠设计中，下列哪些数据都是在允许范围内的(       )

A.320mm	B.360mm

C.340mm	D.350mm

E.370mm

9.根据日本人体测量数据所设计的办公用座椅的坐面高设计，下列哪些数据都是可以使用的

(       )

A.340mm	B.350mm

C.360mm	D.370mm

E.380mm

10.固有危险源是处于不安全状态的物质因素，按其性质可分为(       )

A.化学	B.电气

C.机械	D.辐射

E.其他危险源

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.西欧国家多称本学科为“Ergonomics”（人类工效学）。(    )

2.在工业设计的设计阶段中一般有规划阶段、方案设计、技术设计、总体设计等四个阶段。

(    )

3.最小功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量+心理修正量。(    )

4.刺激不需要达到一定的强度就能对感觉器官发生作用。(    )

5.一般认为，桌椅高差的设备高与身高之比是5/17。(    )

6.正常情况下，脊柱的腰椎部分前凸，而至骶骨时则后凹。(    )

7.前倾式座椅前倾角应达到15°以上。(    )

8.根据日本人体测量数据所设计的办公用座椅的上身支撑角约为100°。(    )

9.一般认为，将工具的把手与工作部分弯曲10°左右，效果最好。(    )

10.人的耐低温能力比耐高温能力弱。(    )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.现代人机工程学研究的方向。

2.人机工程学与工业设计的关系。

3.手握式工具设计的解剖学因素。

4.思维的基本特征。

五、案例题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.自行车设计结构要素分析。

2.从人机工程学角度分析传统钢丝钳的设计并提出改良意见。