浙江省2012年4月高等教育自学考试

人机工程学(二)试题

# 课程代码：01936

本试卷分A、B卷，使用2005年版本教材的考生请做A卷，使用2011年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

A卷

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.人机工程学在美国称为(      )

A.Human Engineering	B.Factors Engineering

C.Ergonomics	D.Engineering

2.人机工程学是运用人体测量学、______、心理学和生物力学以及工程学等学科的研究方法和手段，综合进行人体问题研究的学科。(      )

A.生理学	B.人体结构学

C.力学	D.物理学

3.在主要人体尺寸的应用中，______可用于确定在剧院、礼堂、会议室等处人的视线。

(      )

A.立姿眼高	B.身高

C.肘部高度	D.挺直坐高

4.由于活动空间应尽可能适应于绝大多数人的使用，设计时应以______人体尺寸为依据。

(      )

A.低百分位	B.高百分位

C.中高百分位	D.中低百分位

5.人体测量中的功能修正量是指(      )

A.给衣服、鞋、帽留下适当的余量	B.根据人的胖瘦留下的适当余量

C.根据不同人种而留下的适当余量	D.根据不同性别留下的适当余量

6.办公用椅的座面倾角一般是(      )

A.1°	B.2°～5°

C.6°	D.5°～6°

7.人们可以从统计数据中获得功能修正量等数据，对姿势修正量的常用数据是，立姿时的身高、眼高减10mm；坐姿时的坐高、眼高减______mm。(      )

A.2	B.25

C.44	D.10

8.各种颜色对人眼的刺激不同，人眼的色觉视野也就不同，在正常亮度条件下，人眼对______色的视野最大。(      )

A.黑	B.黄

C.白	D.红

9.办公桌高度与人体身高之比是(      )

A.7/17	B.4/3

C.3/5	D.6/7

10.脊柱位于人体背部中线处，由______块短圆柱状椎骨组成。(      )

A.33	B.32

C.31	D.30

11.“以近知远”、“以微知著”、“以小知大”、“举一反三”反映了思维的(      )

A.概括性	B.通俗性

C.间接性	D.不可分性

12.常用的主要显示仪表应尽可能排列在视野中心______范围内。(      )

A.20°～40°	B.40°～60°

C.3°	D.80°

13.办公台的桌面高度应在______mm范围内。(      )

A.700～750	B.600～650

C.600～700	D.800～850

14.工作座椅的座深的推荐值是______mm。(      )

A.380	B.400

C.420	D.450

15.日本办公室工作座椅的坐面高通常是______mm。(      )

A.370～400	B.350

C.420	D.450

16.在设计倾斜式绘图桌用椅时，椅面的前倾角应达到______以上。(      )

A.10°	B.20°

C.15°	D.25°

17.一般，作业面高度应在肘部以下______cm。(      )

A.10~20	B.5~8

C.5~10	D.10~15

18.男性的力量在60岁时下降(      )

A.20%	B.25%

C.30%	D.35%

19.作业环境的气湿以空气相对湿度表示。相对湿度在______以上称为高气湿。(      )

A.70%	B.80%

C.85%	D.90%

20.研究表明：设计阶段决定了产品制造成本的(      )

A.40%～50%	B.70%～80%

C.50%～60%	D.60%～70%

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.人机工程学在我国起步较晚，目前学科名尚未统一，以下哪些选项都是常见的名称？

(         )

A.人类工效学	B.人间工学

C.人类工程学	D.宜人学

E.人体工程学

2.目前人机工程学常用的研究方法有(         )

A.观察法	B.实测法

C.实验法	D.分析法

E.模拟和模型试验法

3.下列哪些选项属于人体机能特征参数。(         )

A.人体各部分的出力范围	B.人体各部分的活动范围

C.人体各部分的动作速度	D.人体各部分的尺寸、体重

E.人体各部分的体表面积、比重、重心

4.人体测量方法主要有以下几种测量方法。(         )

A.扫描测量法	B.接触测量法

C.普通测量法	D.摄像法

E.三维数字化人体测量法

5.以下哪些应用条件需要在设计中涉及人体尺寸应用时选择5百分位的。(         )

A.腿弯高度	B.坐姿垂直伸手高度

C.人体最大厚度	D.人体最大宽度

E.大腿厚度

6.在感知不熟悉的对象时，则倾向于把它感知为具有一定结构的有意义的整体。在这种情况下，影响知觉整体性的因素有以下几个方面(         )

A.接近	B.相似

C.封闭	D.连续

E.美的形态

7.在设计下列哪些产品时要考率大腿厚度的因素。(         )

A.柜台	B.书桌

C.会议桌	D.衣柜

E.鞋柜

8.在坐姿状态下，支持人体的主要结构是(         )

A.脊柱	B.骨盆

C.脚	D.手

E.腿

9.在工作座椅的腰靠设计中，下列哪些数据都是在允许范围内的。(         )

A.320mm	B.360mm

C.340mm	D.350mm

E.370mm

10.人机系统的总体目标也就是人机工程学所追求的优化目标，因此，在人机系统总体设计时，要求满足______等指标的总体优化。(         )

A.安全	B.高效

C.舒适	D.健康

E.经济

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.美国人机工程学专家W.B.伍德森对人机工程学所下的定义是：设备设计必须适合人的各方面因素，以便在操作上付出最小的代价而求得最高效率。(      )

2.经验人机工程学发生在第二次世界大战前。(      )

3.最小功能尺寸=人体尺寸百分位数+功能修正量+心理修正量。(      )

4.当人从亮处进入暗处时，刚开始看不清物体，而需要经过一段适应的时间后，才能看清物体，这种适应过程称为明适应。(      )

5.思维的基本过程是分析、综合、比较、抽象和概括。(      )

6.脚踏板一般设计成方形，其宽度与脚掌等宽为佳，一般大于2.5cm。(      )

7.正常情况下，脊柱的腰椎部分前凸，而至骶骨时则后凹。(      )

8.在座椅设计中，不需要考虑操作者穿鞋和着冬装的因素。(      )

9.总体作业空间是指操作者周围与作业有关的、包含设备因素在内的作业区域。(      )

10.人的耐低温能力比耐高温能力弱。(      )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.现代人机工程学发展的特点。

2.人机工程学学科的研究方法。

3.什么是心理修正量。

4.操纵手把的设计要点。

五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.如何从人机工程学角度改良直杆式烙铁设计。

2.分析因为坐姿原因造成的椎间盘病变。

B卷

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.目前较多的国家采用“Ergonomics”作为人机工程学的命名，西欧国家称为(      )

A.人类工效学	B.人的因素工程学

C.人间工学	D.宜人学

2.从上世纪60年代至今，人机工程学进入了系统的研究阶段，称为______发展阶段。

(      )

A.经验人机工程学	B.科学人机工程学

C.现代人机工程学	D.当代人机工程学

3.人体工程学在不同的发展阶段，设计的指导思想也有很大差异。在科学人机工程学阶段设计指导思想处于______阶段。(      )

A.人适应机	B.机适应人

C.人机环境系统协调	D.人机环境系统一体化

4.主要用来测量身高、坐高、立姿和坐姿的眼高等立姿和坐姿的人体各部位高度尺寸的人体测量常用仪器是(      )

A.人体测量用直角规	B.人体测量用弯脚规

C.人体测高仪	D.人体测量用三角平行规

5.用于确定座椅面高度的关键尺寸是(      )

A.膝盖高度	B.腿弯高度

C.臀部至腿弯长度	D.臀部至膝盖长度

6.______是指人的头部和眼球固定不动的情况下，眼睛观看正前方物体时所能看得见的空间范围。(      )

A.视野	B.视角

C.视距	D.视力

7.中等粗活如操作印刷机、机床等要的视距离约为______cm。(      )

A.12~25	B.25~35

C.50以下	D.50~150

8.当人从亮处进入暗处时，需要经过一段时间适应后才能看清物体，这个适应过程称为

(      )

A.明适应	B.暗适应

C.完全适应	D.不完全适应

9.公路两旁的交通标志常用(      )

A.黑底白字	B.黄底黑字

C.蓝底白字	D.白底黑字

10.听觉灵敏度最大的声音频率范围是(      )

A.800~1500Hz	B.3000~4000Hz

C.2000~5000Hz	D.大于6000Hz

11.在训练技巧性的工作中，如打字时手指会自然动作而不需操作者有意识的指令手指按键，______起着重要作用。(      )

A.耳前庭系统	B.运动觉感受器

C.触觉	D.周围神经系统

12.通常所说的“久而不闻其香”是嗅觉器官产生______的典型例子。(      )

A.余觉	B.知觉

C.适应	D.错觉

13.黑色仪表表面配______色刻度线时误读率最大。(      )

A.白	B.红

C.灰	D.黄

14.微型计算机荧光屏上采用______色作为目标较为适合。(      )

A.红色	B.绿色

C.白色	D.蓝色

15.适合用于紧急事态的音响报警装置是(      )

A.蜂鸣器	B.角笛

C.汽笛	D.警报器

16.表达警告首选的视觉警示是(      )

A.黑底红字	B.白底红字

C.橙底黑字	D.红底白字

17.______以上的噪声，对神经系统、心血管系统有明显影响。(      )

A.50dB	B.70dB

C.90dB	D.110dB

18.作业场所的元件按______原则布置，执行时间最短。(      )

A.重要性	B.使用频率

C.功能	D.使用顺序

19.功能修正量不包括(      )

A.着装修正量	B.姿势修正量

C.操作修正量	D.心理修正量

20.视觉的适宜刺激是(      )

A.声音	B.温度

C.光线	D.气味

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.人机工程学的研究目的是通过揭示人、机、环境三要素之间相互关系的规律，从而确保人-机-环境系统总体性能的最优化，充分体现了本学科主要是______之间的有机融合。

(         )

A.人体科学	B.管理科学

C.人文科学	D.技术科学

E.环境科学

2.在使用中一般选用第95百分位数据的人体尺寸有(         )

A.人体最大厚度	B.人体最大宽度

C.臀部至脚后跟长度	D.腿弯高度

E.臀部至腿弯长度

3.创造的成功受到______等因素的影响。(         )

A.知识	B.经验

C.才能	D.心理素质

E.机遇

4.仪表指针的零位一般设在时钟______时的位置上。(         )

A.12	B.3

C.4	D.6

E.9

5.以下属于坐、立姿交替作业岗位特征的是(         )

A.不需作业者施用较大力量，如搬动超过4.5kg的重物

B.绝大多数时间从事精密装配或书写等作业

C.需作业者完成向下方施力的作业，如包装或装箱作业

D.经常需要完成前伸超过41cm或高于工作面15cm的重复操作

E.复合式作业，有的最好取坐姿操作，有的适宜立姿操作

6.影响热舒适的环境因素有(         )

A.空气的干球温度	B.空气中的水蒸气分压力

C.空气流速	D.室内物体和壁面辐射温度

E.服装

7.振动对工作能力的影响有(         )

A.视觉模糊	B.动作不协调

C.语言失真或间断	D.注意力分散

E.操纵误差增多

8.人机功能分配必须建立在充分分析比较人和机械特性的基础上，______等任务应由人承担。(         )

A.指令程序编制	B.设计

C.辨认	D.长时间重复操作

E.高阶运算

9.Ⅰ型一般工业产品，选用______作为尺寸上、下限值的依据。(         )

A.P99	B.P95

C.P50	D.P5

E.P1

10.人体工程学的研究方法主要有(         )

A.观察分析法	B.实测法

C.实验法	D.模拟和模型试验法

E.计算机数值仿真法

三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.人在工作位置上的活动空间应尽可能适应绝大多数人的使用，设计时应以高百分位人体尺寸为依据。(      )

2.通过铅垂轴和纵轴的平面及与其平行的所有平面都称为矢状面。(      )

3.大脑两个半球处理不同信息的功能不同。就视觉系统信息而言，左半球分辨数字能力较强。(      )

4.用单眼视物时，只能看到物体的平面，即物体的高度和宽度。(      )

5.人眼对直线轮廓比对曲线轮廓更易于接受。(      )

6.感觉反映客观事物的整体属性，知觉反映客观事物的个别属性。(      )

7.人们经过长期的劳动实践和科学研究总结出正确的提重方法是直腰弯膝。(      )

8.灵敏度高的操纵器，操纵位移量大，但显示器的移动量小。(      )

9.当电子化办公台按人体尺寸平均值设计时，无须给予可调节的尺寸范围。(      )

10.应采用天空光及其反射光作为天然采光的光源。(      )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.简述环境设计时引起人们注意的常用办法。

2.请从手幅长度、手握粗度、握持状态和触觉舒适性角度阐述手把尺寸设计的原则。

3.分析前弯坐姿时椎间盘受力情况。

4.简述人机工程发展的新趋势。

五、综合应用题（本大题20分）

谈谈人体工程学对工业设计的作用。