绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年4月高等教育自学考试

## 人机工程学（二）试题

课程代码：01936

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．人机工程学的发展的第二阶段是在

A.第一次世界大战	B.第二次世界大战前

C.第二次世界大战后	D.第二次世界大战期间

2．从人的生理、心理特性考虑产品的构形在人机工程设计工作程序中所处的设计阶段是

A.规划阶段	B.方案设计

C.技术设计	D.总体设计

3．我国成年男子第95百分位身高是

A.1700mm	B.1720mm

C.1750mm	D.1775mm

4．办公桌高度与人体身高之比是

A.7/17	B.4/3

C.3/5	D.6/7

5．在水平面内双眼视区大约在左右______以内。

A.50°	B.60°

C.70°	D.45°

6．对于人来说，只有频率为______的振动，才能产生声音的感觉。

A.50～10000Hz	B.100～20000Hz

C.20～20000Hz	D.20～10000Hz

7．短时记忆一般是指保持______min以内的记忆。

A.1	B.2

C.3	D.4

8．“以近知远”、“以微知著”、“以小知大”、“举一反三”反映了思维的

A.概括性	B.通俗性

C.间接性	D.不可分性

9．常见的主要显示仪表应尽可能排列在视野中心______范围内。

A.5°	B.4°

C.6°	D.3°

10．重物不超过______kg可人力搬运。

A.3	B.3.5

C.4	D.4.5

11．欲使坐姿能形成几乎正常的腰曲弧线，躯干与大腿之间必须有大于______的角度，且在腰部有所支承。

A.60°	B.70°

C.80°	D.90°

12．坐姿时骨盆下面的______能支撑身体的大部分重量。

A.坐骨	B.坐骨结节

C.股骨	D.骶骨

13．工作座椅的座高调节范围在______mm之间。

A.350～400	B.360～420

C.360～480	D.400～480

14．工作座椅的座深的推荐值是______mm。

A.380	B.400

C.420	D.450

15．作业环境的气湿以空气相对湿度表示。相对湿度低于______称为低气湿。

A.5%	B.10%

C.20%	D.30%

16．在模具设计中，合模处开口的设计宽度小于______。这样，作业者身体的任何部位就不会进入危险表面。

A.4mm	B.5mm

C.6mm	D.7mm

17．男性的力量在60岁时下降

A.20%	B.25%

C.30%	D.35%

18．人在弯腰姿势时耗氧量达到

A.120%～130%	B.130%～140%

C.150%～160%	D.160%～170%

19．人机系统按系统自动化程度分类为

A.人工操作系统、半自动化系统、自动化系统

B.人机串联、人机并联、人机串并联混合

C.人工系统、自主系统、半自主系统

D.人系统、机器系统、环境系统

20．研究表明：设计本身的成本仅占产品总成本的

A.5%	B.7%

C.8%	D.10%

21.人的脊柱为“S”曲线形，______块胸椎骨组成稍向后凹的曲线，______块腰椎骨连接成向前凸的曲线。

A.12、5	B.10、5

C.12、10	D.5、12

22.不需用手搬移物品的平均高度超过工作面以上15cm的作业应属于

A.立姿作业岗位	B.坐、立姿交替作业岗位

C.跪姿作业岗位	D.坐姿作业岗位

23.以下哪个选项是属于立姿作业岗位?

A.在上班的绝大多数时间内从事精密装配或书写作业

B.作业者经常需要在其前方的高、低或延伸的可及范围内进行操作

C.经常需要完成前伸超过41cm或高于工作面15cm的重复操作

D.不需要作业者施用较大力量，如搬动重物不得超过4.5kg，否则，应采用机械助力装置

24.在视觉显示终端作业岗位的人机界面设计中，眼—视屏界面上，首先要满足人的视觉特点，即从人体轴线至视屏中心的最大阅读距离为______，以保护人眼不受电子射线伤害。

A.500～600mm	B.600～700mm

C.710～760mm	D.700～800mm

25.在坐姿近身作业空间的设计中，第5百分位的人体坐姿抓握尺度范围，以肩关节为圆心的直臂抓握空间半径：男性为

A.65cm	B.58cm

C.68cm	D.55cm

26.在坐姿近身作业空间的设计中，第5百分位的人体坐姿抓握尺度范围，以肩关节为圆心的直臂抓握空间半径：女性为

A.65cm	B.58cm

C.68cm	D.55cm

27.在无障碍设计中，手动轮椅的速度约为

A.1.0m/s	B.0.7～1m/s

C.1.5～2.0m/s	D.1.0～2.0m/s

28.在无障碍设计中，与健全人相比，乘轮椅者的手活动范围相对较小。手的侧面伸出时可触及______内的物体。

A.30cm	B.40cm

C.50cm	D.60cm

29.我国于______年正式成立了中国人类工效学学会，这是我国人机工程学发展中又一个新的里程碑。

A.1980	B.1985

C.1989	D.1990

30.在坐姿低台式控制台设计中，显示器、控制器应设置在斜度为______的面板上。

A.5°	B.10°

C.20°	D.25°

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31．人机工程学是研究______的学科。

A.人	B.机器

C.环境	D.自然

E.动物

32．国外人机工程学研究的方向有

A.人机系统研究	B.人本管理的应用研究

C.工作成效的测量和评定	D.机器人设计的智能模拟等

E.安全管理的人机工程学研究

33．人机工程学在我国起步较晚，因此学科命名也尚未统一，除了普遍采用人机工程学外，以下哪些名称也是常见的？

A.人体工程学	B.人类工效学

C.人类工程学	D.工程学心理学

E.宜人学

34．在人机工程学中应用的“新三论”是指

A.方法论	B.系统论

C.控制论	D.信息论

E.人体论

35．人体测量方法主要有

A.实验法	B.摄影法

C.摄像法	D.普通测量法

E.三维数字化人体测量法

36．注意分为______等类型。

A.无意注意	B.有意注意

C.普通注意	D.特殊注意

E.无意识注意

37．以下哪些尺寸可应用到工作座椅的座高设计中

A.300mm	B.320mm

C.400mm	D.420mm

E.500mm

38．工作座椅必须具有的主要构件有

A.坐面	B.腰靠

C.支架	D.扶手

E.头靠

39．作业空间可分为

A.远距作业空间	B.近身作业空间

C.个体作业场所	D.总体作业空间

E.公共作业场所

40．人机系统的三大要素是

A.人	B.机

C.环境	D.社会

E.自然

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

41.国际人类工效学学会对于人机工程学的定义。

42.什么是心理修正量？

43.作业岗位设计要求。

44.工作座椅的座高和腰靠高的设计要求。

四、问答题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

45.对于操作方式是掌面与手指周向抓握的把手设计，分析其设计因素。

46．分析作业场所布置考虑顺序。