浙江省2012年1月高等教育自学考试

金属工艺学试题

课程代码：01666

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.可锻铸铁中的团絮状石墨由下述方式获得(　　　)

A.由白口铸铁经高温退火从渗碳体分解而得到

B.直接从液体中结晶而得

C.由灰口铸铁经锻造而得

D.上述说法都不对

2.高速钢刀具材料所允许的切削速度比硬质合金刀具材料(　　　)

A.低	B.高

C.等于	D.无法确定

3.关于合金的流动性(　　　)

A.与浇注温度有关、与化学成分无关	B.与浇注温度有关、与化学成分有关

C.与浇注温度无关、与化学成分有关	D.仅与浇注温度有关

4.基准重合原则是指(　　　)

A.定位基准与装配基准重合	B.设计基准与装配基准重合

C.定位基准与设计基准重合	D.测量基准与定位基准重合

5.在切削平面内测量的角度有(　　　)

A.刃倾角	B.主偏角和副偏角

C.前角和后角	D.仅为后角

6.影响刀具的锋利程度、减少切屑变形、减小切削力的刀具角度是(　　　)

A.主偏角	B.前角

C.后角	D.刃倾角

7.零件加工时，精基准一般为(　　　)

A.工件的毛坯面	B.工件的已加工表面

C.工件的待加工表面	D.都可以

8.淬火一般安排在(　　　)

A.毛坯制造之后	B.粗加工之后

C.磨削之前	D.磨削之后

9.零件在加工过程中使用的基准叫做(　　　)

A.设计基准	B.装配基准

C.定位基准	D.测量基准

10.热变形是指(　　　)

A.在再结晶温度以上进行的塑性变形	B.在再结晶温度以下进行的塑性变形

C.在回复温度以上进行的塑性变形	D.在回复温度以下进行的塑性变形

二、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.加工塑性材料时，不会产生积屑瘤。(　　　)

2.顺铣法适合于铸件或锻件表面的粗加工。(　　　)

3.拉削加工适用于单件小批零件的生产。(　　　)

4.单件小批生产条件下，应采用专用机床进行加工。(　　　)

5.插齿的生产率低于滚齿而高于铣齿。(　　　)

6.作为定位基准的点或线，总是以具体的表面来体现的。(　　　)

7.轴类零件如果采用顶尖定位装夹，热处理后需要研磨中心孔。(　　　)

8.生产率是单位时间内生产合格零件的数量。(　　　)

9.镗孔主要用于加工箱体类零件上有位置精度要求的孔系。(　　　)

10.剃齿必须在工件淬火之后进行。(　　　)

11.奥氏体是碳在α–Fe中的间隙固溶体。(　　　)

12.变形金属再结晶后，其晶粒的外形发生了变化，但晶格类型不变，故加工硬化现象彻底消除了。(　　　)

13.可锻铸铁的塑性、韧性比灰铸铁好得多，故可以锻造加工。(　　　)

14.一般地，金属晶体内部由于有晶体缺陷存在，使其强度升高。(　　　)

15.金属铸件因晶粒过粗，一般应通过重结晶退火而非再结晶退火来细化晶粒。(　　　)

三、填空题(本大题共8小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.刀具的后角是在______平面测量的______与______间的夹角。

2.高速钢的耐热性比硬质合金______。

3.粗基准______重复使用。

4.合金的收缩过程可以分为______、______和______三个阶段。

5.终锻模膛沿金属的四周有飞边，用以______，同时______。

6.冲孔时，凸模刃口的尺寸等于______尺寸，然后依据______来确定凹模刃口尺寸。

7.消除和改善焊接热影响区的最有效的方法是焊后进行______热处理。

8.______切削速度、______进给量和背吃刀量，都能“同样地”提高劳动生产率。

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1.同素异构转变

2.残余奥氏体

3.淬透性

4.逆铣

五、数值计算题(本大题共2小题，共13分)

1.某厂购进一批45钢，从中制取直径10mm的圆形截面长试样，经拉伸试验，测得屈服时载荷27882N，拉伸过程中最大载荷47123N，当试样拉断时标注长度变至58mm，断口直径为7.4mm,试问这批45钢的力学性能是否合格？（GB/T699-1999规定，45钢σb=600MPa,σs=355MPa,δ5=16%,φ=40%）(8分)

2.外圆表面切削，已知工件的的切削速度为22.6m/min，待加工表面直径60mm，试求车床主轴转速n(单位r/min)。(5分)

六、综合解答题(本大题共2小题，共27分)

1.制定如图所示零件的加工工艺过程，该零件为大批量生产，要求：

列出工序号，工序名称，工序内容及加工设备等内容。(14分)

2.下图是铁碳相图（13分）

（1）标出铁碳相图上的E、S、P点的位置和碳的质量分数。

（2）指出A1、A3、Acm线的位置。

（3）写出①——⑤的组织名称。

（4）用文字或图的方法阐述45钢从液态冷却到室温的结晶过程，并说明室温组织。

七、改进零件结构(本大题共4小题，每小题2分，共8分)