全国2005年1月高等教育自学考试

计算机与网络技术基础试题

课程代码：00894

一、填空题(每空1分，共16分)

1．按交换方式来分类，计算机网络可分为________________、报文交换和________________三种。

2．有些计算机通过电话线连入互联网是因为计算机增加了________________，它具有________________的能力。

3．如果一个通信系统传输的信息是数据，则称这种通信系统为________________，实现这种通信的系统是________________。

4．HDLC有________________、________________和无编号帧三种不同类型的帧。

5．虚电路是OSI网络层向________________层提供的一种可靠的数据传送业务，它确保所有分组按发送________________到达目的地端系统。

6．（110001011．101000001）2转换成八进制数是____________，转换成十进制数是________。（保留3位小数）

7．网关是建立在___________上的各层次的中继系统，也就是说，网关是用于_____________转换的网间连接器。

8．ASCII码是对________________进行编码的一种方案，它是________________的缩写。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共14分)

1．计算机的CPU是指（　　　）。

A．控制器和运算器					B．运算器和存储器

C．存储器和I/O设备					D．总线和接口

2．在Windows操作系统中，回收站是（　　　）。

A．Cache中的一块区域				B．硬盘上的一块区域

C．软盘上的一 块区域				D．内存中的一块区域

3．Windows NT是真正的（　　　）。

A．8位操作系统						B．16位操作系统

C．32位操作系统						D．64位操作系统

4．要将整个窗口内容存入剪贴板中，应按（　　　）键。

A． Ctrl+P							B． Alt+P

C． PrtSc							D． Alt+PrtSc

5．使用快捷键Alt+F4关闭应用程序，关闭的是（　　　）。

A．窗口处于打开状态的应用程序		B．窗口处于最大化的应用程序

C．具有输入焦点的应用程序			D．运行中的应用程序

6．在联机多用户系统中，终端是系统中的（　　　）设备。

A．输入／输出						B．控制

C．计算								D．存储

7．电话网络是属于（　　　）。

A．广播式网络						B．点到点网络

C．分组交换网络						D．报文交换网络

8．HDLC是属于（　　　）通信控制规程。

A．面向字符的同步					B．起止式传输

C．面向比特的同步					D．异步传输

9．采用“0”比特填充法进行位同步控制，同步位模式为01111110。如果需要传送的比特串为011111101011111110，则经填充后，此比特串变为（　　　）（不包括起始和结束标志）。

A．01111101010111110110				B．01111110010111111010

C．01111110010111111100				D．0111111010111110110

10．协议的语法的意义是（　　　）。

A．各类信息的表示格式				B．各类事件出现的先后顺序

C．信息本身所体现的意义或操作		D．包括以上三个方面

11．使用10BASE－5和10BASE－2进行组网，一个冲突域的直径是（　　　）。

A．500米							B．300米

C．1500米							D．2500米

12．IEEE802．3标准采用的是（　　　）协议。

A．CSMA							B．CSMA／CD

C．TOKEN－RING					D．TOKEN－BUS

13．IP协议提供的是（　　　）服务。

A．面向连接的						B．无确认的数据报

C．有确认的数据报					D．可靠的虚电路

14．Internet中的电子邮件采用的是（　　　）协议。

A．MsMail							B．cc-Mail

C．SMTP/POP3						D．OutLook

三、名词解释(每小题6分，共18分)

1．以太网集线器

2．信道带宽

3．协议的规程

四、简答题(每小题9分，共36分)

1．在数据链路中，为什么要对帧进行编号？

2．采用CSMA／CD协议的网络为什么必须有最短帧长限制？

3．简述分组交换的通信过程和数据传输特点。

4．在同一子网内的主机如何相互寻址?

五、论述题(16分)

叙述CSMA／CD工作原理。