绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年1月高等教育自学考试

## 交通运输总论试题

课程代码：06062

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

# 选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.汽车运输环保化是国际上最受关注的问题，最彻底的解决办法是

A.采用洁净化燃料	B.采用混合动力

C.采用电动汽车	D.采用轨道交通

2.世界上绝大多数国家或区域的铁路网都是

A.蛛网式	B.网格式

C.自由式	D.环形式

3.以连接不同运输方式为主要职能的节点是

A.转运型节点	B.储存型节点

C.流通型节点	D.加工型节点

4.有列车工厂之称的是

A.中间站	B.区段站

C.编组站	D.铁路枢纽

5.表示高密度但仍是稳定的交通流、速度和驾驶的自由度受到严格限制；驾驶员或行人缺少舒适感和方便性，很小的交通事故也会造成持续的排队现象。其服务水平属于

A.一级	B.二级

C.三级	D.四级

6.山岭、重丘区的二、三级公路，当连续纵坡大于_______时，其坡长要给予限制，并要设置一定长度的缓和坡段。

A.3%	B.4%

C.5%	D.6%

7.在安全技术方面，属于主动安全的是

A.安全带	B.安全气囊

C.可应急行驶的轮胎	D.乘员约束系统

8.我国允许外商设立合营企业从事仓储服务，加入后_______年，允许外商独资经营。

A.3	B.4

C.5	D.6

9.航路是国与国之间、跨省市航空运输的飞行航线，规定其宽度为_______km。

A.10	B.20

C.30	D.40

10.公路货运的组织最常见的一种形式是

A.将车辆出租给个人或部门，定次、定程或定期使用

B.按照运输合同或协议，派车完成运输业务

C.组织空乘、空战、空时的班车运输

D.根据托运货物的要求，派车和组织车辆合理运行

11.货物装箱和拆箱均由货方负责的交接方式是：

A.整箱交、整箱接	B.拼箱交、拆箱接

C.整箱交、拆箱接	D.拼箱交、整箱装

12.关于我国城市交通运输发展趋势，下列说法错误的是

A.优先发展公共交通	B.适当控制自行车发展

C.大力发展私人小汽车	D.有计划发展轨道交通

13.在交叉口合理地布置交通岛，组织车流分道行驶，减少车辆行驶时的相互干扰，这种交通组织方式称为

A.环形交叉	B.渠化交通

C.交通管制	D.立体交叉

14.解决交通问题的根本途径是

A.控制需求	B.增加供给，即修路

C.加强城市交通管理	D.实施智能运输系统

15.关于管道运输，下列说法错误的是

A.管道路线应尽量靠近公路

B.管道直径越小，单位运费越高

C.铁路运输成本低于管道，但罐车往往是返程空载，大量运油不经济

D.管道运输有极限输量的限制

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

16.公共交通车站设置，在路段上同向换乘距离不应大于30m。

17.只用GPS系统就可以实现连续不间断的定位。

18.一维条码因密度较低，仅能作为一种标识数据，而不能对产品进行描述。

19.通行能力的计算可采用车头间距或车头时距推求。

20.我国车速为100km/h的4车道高速公路远景年限的设计年平均日交通量范围是5500～70000小客车。

21.SBR是目前世界上使用最多、效果最好的改性剂。

22.航空运输比较适宜于800km以上的长途客运，以及时间性强的鲜活易腐和价值高的货物的中长途运输。

23.天然气的长距离运输目前只有两种方式，一是用管道输送，二是将天然气液化后用油轮运输，前者占绝对优势。

24.采用单一费率是多式联运的基本特征和必要条件。

25.为提高公共交通服务水平，公共交通主要线路的长度宜控制在12～15km。

# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

26.根据交通运输系统规划涉及的范围，可将交通运输系统规划分为两大类型：_______和_______。

27.物流网络结构是由执行运动使命的_______和执行停顿使命的_______两种基本元素组成。

28.交通管理包括_______、驾驶员管理和_______。

29.公路客运通常采用_______、_______的组织方式。

30.我国道路交通标志主标志可分为警告标志、_______标志、_______标志和指路标志四类。

四、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

31.公路通行能力

32.国际航运中心

33.节点交通管理

五、简答题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

34.高等级公路交通监控系统包括哪些子系统？

35.影响综合运输布局的因素有哪些？

36.道路交通行车管理有哪些常见形式？

六、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

37.我国公路运输的现状如何？

38.分析我国出现城市交通紧张的主要原因及其对策。