浙江省2003年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(每空1分，共18分)

1.天然石材按地质分类法可分为__________、__________和__________三种。

2.安全玻璃的品种有__________、__________、__________和__________等。

3.中空玻璃的特性：(1)__________、(2)__________、(3)__________。

4.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：__________、__________。

5.在寒冷地区热量很容易从钢筋混凝土梁、柱构件等部位传出，而且这些部位构件的内表面温度比主体部分低，通常称为“__________”和“__________”。

6.__________是房屋最上层的外围护部件，构造设计应重点解决屋顶的__________以及防火、__________等问题。

7.__________是建筑中最常见的楼梯形式。

二、判断题(判断下列各小题，正确的在题后括号内打“×”，错的打“√”，每小题1分，共12分)

1.孔隙率是指材料体积内的孔隙体积与总体积之比。(      )

2.无机材料的导热系数小于有机材料。(      )

3.陶瓷地砖是采用优质陶土加添加剂经制模成形后烧结而成。(      )

4.玻璃马赛克不宜用于地面的装饰。(      )

5.胶合板的层数为奇数，是建筑中广泛使用的人造板材。(      )

6.内外墙的勒脚部位需连续设置防潮层。(      )

7.水泥砂浆、细石混凝土、水磨石、菱苦土地面属整体类地面。(      )

8.高层建筑除设置普通电梯外，一般还要配备消防电梯。(      )

9.设置伸缩缝时，一般需从基础底部断开，并贯穿建筑物全高。(      )

10.花岗岩属沉积岩，其主要矿物成分为长石、石英及少量云母和暗色矿物。(      )

11.墙体的隔声主要解决空气隔声方面的问题。(      )

12.刚性基础受到压力分布角(也称性角)的限制。(      )

三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.水磨石和各类花阶砖属哪种人造石材：(      )。

A.树脂型人造石材         B.复合型人造石材

C.水泥型人造石材          D.烧结型人造石材

2.不属于建筑琉璃制品的特点是：(      )。

A.成型时为双件背联坯体

B.是一种釉陶制品

C.色彩鲜艳、古朴典雅，能够充分体现中国传统建筑风格和民族特色

D.自重大，价格高

3.钢化玻璃的作用机理在于提高了玻璃的：(      )。

A.整体抗压强度          B.整体抗弯强度

C.整体抗剪强度          D.整体抗拉强度

4.以下不是中空玻璃在选用时应考虑的因素是：(      )。

A.场所的功能要求          B.工程造价

C.玻璃露点          D.当地的最高温度

5.紫砂陶为：(      )。

A.无釉精陶器          B.无釉细炻器

C.无釉粗瓷器          D.无釉细瓷器

6.装饰石膏板中普通平板、防潮穿孔板、防潮浮雕板的代号为：(      )。

A.P、FK、FD          B.PP、CK、HD

C.B、KF、DF          D.GP、GK、GD

7.木材的导热系数随着表观密度增大而，顺纹方向的导热系数横纹方向。(      )

A.减少、小于          B.增大、小于

C.增大、大于          D.减少、大于

8.在木材上用得最多的漆的品种是：(      )。

A.基固化型(SO1—3型)聚氨酯漆          B.氨基醇酸漆

C.丙稀酸漆          D.醇酸树脂漆

9.半砖墙、3/4砖墙、一砖半墙的规格尺寸是：(      )。

A.120mm、180mm、360mm          B.115mm、178mm、356mm

C.60mm、90mm、180mm          D.150mm、225mm、450mm

10.对室内墙面、柱面转角处或门洞两侧的墙角处理，一般要求在墙面抹灰前先用1∶2水泥砂浆粉出小圆角形式加以处理(也称护角)，每侧宽度不小于，高度不低于。(      )

A.60mm、2.4m          B.55mm、2.2m

C.45mm、1.8m          D.50mm、2m

四、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共12分)

1.装饰材料的作用有：(      )。

A.装饰美化作用

B.有除湿功能

C.有保温隔热的功能

D.具备相应的装饰使用功能，满足建筑装饰场所的功能需求

E.保护建筑物的作用

2.下面哪些建筑装饰材料为亲水材料：(      )。

A.石膏         B.塑料         C.装饰砂浆

D.木材          E.花岗岩

3.组成岩石的矿物称为造岩矿物，下列哪些属造岩矿物：(      )。

A.云母          B.高岭土          C.白云石

D.方解石          E.钻石

4.空铺条木地板是由哪几部分组成的：(      )。

A.下槛          B.木龙骨          C.水平撑

D.地板          E.踢脚

5.高层建筑一般选用：(      )。

A.立转窗          B.推拉窗          C.下旋窗

D.转角窗          E.上旋窗

6.表面经抛光或高温瓷化处理的彩胎砖又称：(      )。

A.彩釉砖          B.抛光砖          C.瓷光砖

D.玻化砖          E.彩瓷砖

五、问答题(共6题，28分)

1.决定基础的埋置深度因素有哪些?(5分)

2.儿童扶手高度及竖向栏杆净距分别为多少?(2分)

3.装饰平板玻璃的品种有哪些?(4分)

4.预制空心楼板为何不得同时三边支承在墙上?(4分)

5.为提高室内净高度，降低梁的高度，可选用哪些梁板结构形式?(4分)

6.建筑陶瓷制品的品种有哪些?写出其中的九种。(9分)

六、作图题(共3题，20分)

1.画出一种钢筋混泥土过梁形式。(做出相应的尺寸标注)(6分)

2.画出一种直接式顶棚形式(抹灰顶棚或贴面顶棚)。(做出相应的文字标注)(5分)

3.请画出卷材防水在女儿墙的泛水构造。(做出相应的标注)(9分)