浙江省2003年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(每空1分，共18分)

1.材料能减弱或隔断声波传递的性能称为_______。

2.大理石的_______较差，表面磨光的大理石一般不宜用作室外装修，但除个别品种外，如_______、_______等。

3.普通玻璃的特性：1.抗压强度较高、但抗拉强度只有抗压强度的十分之一左右，是典型的_______材料，2.具有很好的_______性能，3._______。

4.天然干燥木材的一般堆积方法有：_______堆积法、_______堆积法、_______堆积法等。

5.过梁一般采用_______材料，个别也有采用砖砌平拱和钢筋砖过梁的形式。

6.建筑涂料的施涂方法，一般分_______、_______和喷涂。

7.阳台的地面一般要比室内地面低_______，并要有_______的排水坡度。

8.卷材的铺设在平屋顶的铺设方向：当屋面坡度小于3%时，卷材宜_______屋脊铺贴；当屋面坡度在3%-15%之间时，卷材可_______屋脊铺贴；当屋面坡度大于15%或屋面受振动时，卷材应_______屋脊铺贴。

二、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。每小题1分，共12分)

1.材料的导热系数越大，其绝热性能越好。(     )

2.釉下彩可表现的画面、色调远不如釉上彩绘那么丰富。(     )

3.单面镀膜的热反射玻璃在安装时，应将膜层面向室外。(     )

4.薄板和小规模料木材采用天然干燥法比较理想。(     )

5.岩浆岩又称火成岩，可分为深成岩、喷出岩、变质岩。(     )

6.现浇梁板式楼板适用于跨度较小的房间，如住宅中的厨房、卫生间等。(     )

7.在设有电梯和自动扶梯的建筑中，也必须同时设置楼梯。(     )

8.设置沉降缝时，仅在基础顶面以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件由竖向断开，而基础不需断开。(     )

9.陶瓷锦砖又名陶瓷马赛克。(     )

10.釉和玻璃都没有固定的熔点。(     )

11.墙体的隔声主要解决空气隔声方面的问题。(     )

12.紫砂陶为无釉细陶器。(     )

三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.玻璃最基本的功能是(     )。

A.采光和围护            B.降低噪声和能耗

C.防火防盗              D.保温隔热

2.作为保温材料必须是空隙     、容重     、导热系数      的材料。(     )

A.小、大、小            B.多、轻、小

C.多、轻、大            D.多、大、小

3.     玻璃在使用或安装的过程中有时会产生自爆现象。     玻璃在安装时不要强力嵌挤，以免安装应力造成玻璃炸裂。(     )。

A.钢化玻璃、吸热玻璃            B.变色玻璃、钢化玻璃

C.变色玻璃、吸热玻璃            D.中空玻璃、热反射玻璃

4.楼梯、踏步等地面材料应具备相应的哪种基本性能?(     )

A.保温、隔热性能         B.耐磨损性能

C.耐久性                 D.防火、防水性能

5.每个楼梯梯段的连续踏步级数不应超过级     ，亦不应少于级      。(     )

A.18、5            B.12、3

C.12、5            D.18、3

6.防锈铝合金、超硬铝合金和特殊铝合金的代号分别为(     )。

A.LF、LY、LT            B.FL、CL、TL

C.LF、LC、LT            D.FX、CY、TS

7.钢化玻璃的作用机理在于提高了玻璃的(     )。

A.整体抗压强度            B.整体抗弯强度

C.整体抗剪强度            D.整体抗拉强度

8.卫生间窗户安装玻璃时，磨砂玻璃的毛面应面向室     ，压花玻璃的花纹宜面向室      。(     )

A.内、外            B.内、内

C.外、内            D.外、外

9.下面哪种属于有机材料(     )。

A.水泥              B.玻璃

C.不锈钢            D.塑铝板

10.下面哪种属水硬性胶凝材料(     )。

A.石膏            B.白乳胶

C.水泥            D.石灰

四、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共12分)

1.下面哪些玻璃不能自行切割(         )。

A.泡沫玻璃            B.钢化玻璃              C.夹层玻璃

D.中空玻璃            E.普通玻璃

2.塑料的特性有(         )。

A.自重轻，导热性低            B.比强度低

C.耐热性差、易燃              D.易老化

E.自重轻，导热性高

3.热反射玻璃的特性有(         )。

A.防霜露性能            B.较强的热反射性能

C.良好的隔热性能        D.单向透视性

E.强度高

4.彩胎砖的装饰表面处理分为哪几类?(         )

A.麻面无光            B.磨光

C.素面                D.抛光

E.喷漆

5.高层建筑一般选用哪种开启形式的窗?(         )

A.立转窗            B.推拉窗

C.下旋窗            D.转角窗

E.上旋窗

6.决定基础的埋置深度因素有(         )。

A.建筑物上部荷载的大小和性质

B.相邻建筑物之间的距离

C.工程地质条件

D.地基土壤冻胀深度

E.工程造价

五、问答题(共28分)

1.中空玻璃具有哪些特性?(3分)

2.儿童扶手高度及竖向栏杆净距分别为多少?(2分)

3.地基的加固处理有哪几种形式?(4分)

4.钢筋混凝土基础与刚性基础的根本区别在哪里?(6分)

5.建筑陶瓷制品的表面装饰有哪些?写出任意六种。(6分)

6.设计楼梯时有什么基本要求?(7分)

六、作图题(共20分)

1.请画出变形缝防水构造。(做出相应的标注)(9分)

2.下图为交叉楼梯的平面图，请画出I-I剖面。(6分)

3.画出一种直接式顶棚形式(抹灰顶棚或贴面顶棚)。(做出相应的文字标注)（5分）