浙江省2004年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(每空1分，共18分)

1.建筑装饰材料应具备相应的基本性能：例如顶棚材料应具有__________、__________性能；楼梯、踏步等地面材料应具有__________性能；用于建筑外部的装饰材料，如外墙砖、外墙涂料等，还要求具有良好的__________性能。

2.纯净的大理石为白色，我国称__________。

3.表面经抛光或高温瓷化处理的彩胎砖又称__________或__________。

4.钢化玻璃的作用机理在于提高了玻璃的整体__________强度。

5.沿平面纵向轴线布置的墙称__________，沿平面横向轴线布置的墙称__________；横向尽端的墙称__________；窗与窗之间的墙称__________；窗洞下部的墙称窗下墙。

6.__________是沿外墙四周及部分内墙的水平方向设置的连续闭合的梁。

7.金属骨架吊顶的吊筋一般采用__________钢筋(系不上人吊顶)；需上人检修的吊顶宜采用__________钢筋。

8.坡屋顶的承重结构体系具体分为__________屋顶结构和__________屋顶结构。

9.__________楼梯具有坚固、耐久、防火性能好的特点，在建筑中应用最广泛。

二、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。每小题1分，共12分)

1.吸水率大对建筑装饰材料性能是不利的。(      )

2.天然石材按地质分类法可分为岩浆岩、深成岩和变质岩三种。(      )

3.过梁一般采用钢筋混凝土材料，个别也有采用砖砌平拱和钢筋砖过梁的形式。(      )

4.木材具有很明显的湿胀干缩性。(      )

5.墙的稳定性与墙的高度、长度、厚度及纵横向墙体间的距离有关。(      )

6.钢筋混凝土基础可以浅埋，其边沿最薄处应不小于200mm。(      )

7.楼板隔声的主要对象是对空气的隔声，在构造措施上要比撞击声的隔声更复杂。(      )

8.卫生间窗户安装玻璃时，磨砂玻璃的毛面及压花玻璃的花纹都应面向室外。(      )

9.大理石属岩浆岩，主要矿物成分为方解石和白云石。(      )

10.炻质制品的特性介于陶质和瓷质制品之间，又称半瓷，我国传统称为石胎瓷。(      )

11.吸热玻璃可用于炎热地区的建筑门窗、玻璃幕墙、车辆的挡风玻璃、博物馆、纪念馆等场所。(      )

12.在建筑中以分隔室内空间非承重的内墙统称为隔墙。(      )

三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.(      )又称防火玻璃，其内部存在的金属网线会影响玻璃的视觉效果。

A.夹层玻璃          						B.夹丝玻璃

C.中空玻璃        						D.热反射玻璃

2.墙面抹灰有一定的厚度要求，外墙面一般为__________；内墙面一般为__________ ；顶棚为__________。(      )

A.20-25mm、15-20mm、12-15mm             B.15-20mm、12-15mm、10-12mm

C.20-25mm、12-15mm、15-20mm             D.15-20mm、10-12mm、12-15mm

3.阳台的地面一般要比室内地面__________，并要有__________的排水坡度。(      )

A.高20-30mm、1%-2%             B.低20-30mm、3%-5%

C.高20-30mm、3%-5%             D.低20-30mm、1%-2%

4.哪种基础整体性强、较适用于高层建筑?(      )

A.条形基础          					B.箱形基础

C.板式基础          					D.井格式基础

5.(      )又名陶瓷马赛克。

A.陶瓷锦砖          					B.瓷质地砖

C.彩胎砖          					D.彩釉砖

6.下面哪种属水硬性胶凝材料?(      )

A.石膏          					B.白乳胶

C.水泥          					D.石灰

7.下列几种矿物硬度按其硬度递增的顺序为(      )。

A.滑石<石膏<石英<方解石<黄玉<金刚石<刚玉

B.石膏<滑石<方解石<石英<黄玉<金刚石<刚玉

C.石膏<滑石<石英<方解石<黄玉<刚玉<金刚石

D.滑石<石膏<方解石<石英<黄玉<刚玉<金刚石

8.(      )玻璃的表面凹凸不平，具有较大的粗糙度，以达到其功能要求。

A.变色          					B.吸音

C.防火          					D.特厚

9.“干千年，湿千年，干干湿湿两三年”描述的是哪种材料的特性?(      )

A.石材          B.木材          C.陶瓷          D.玻璃

10.墙体的隔声主要解决(      )方面的问题。

A.固体隔声          B.撞击声          C.室外噪声          D.空气隔声

四、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共12分)

1.以下哪几种属于无机材料?(          )

A.石材                    B.玻璃                    C.不锈钢

D.塑铝板                  E.木材

2.花岗岩的性能特征有(          )。

A.构造细密、质地坚硬          B.耐磨、耐压        C.属酸性岩石

D.化学稳定性好，不易风化变质      E.含有微量的放射性元素

3.下面哪些玻璃属安全玻璃?(          )

A.中空玻璃          B.夹丝玻璃          C.钢化玻璃

D.夹层玻璃          E.水纹玻璃

4.塑料门窗的特点有(          )。

A.优良的保温、隔热性能          B.隔声性能和密封性能好

C.耐腐蚀性差           D.不易变形           E.能耗低，价格合理

5.决定基础的埋置深度因素有(          )。

A.建筑物上部荷载的大小和性质             B.相邻建筑物之间的距离

C.工程地质条件           D.地基土壤冻胀深度           E.工程造价

6.下列哪些建筑装饰材料为亲水材料?(          )

A.石膏          B.塑料          C.装饰砂浆

D.木材          E.花岗岩

五、简答题(共28分)

1.釉具有哪些作用?(3分)

2.楼板层的组成有哪些?(4分)

3.木地板的种类有哪些?各有什么优缺点?写出其中的三种。(9分)

4.设计楼梯时有什么基本要求?(7分)

5.木材如何防火和防腐?(5分)

六、作图题(共20分)

1.请画出混凝土散水构造或砖铺散水构造。(任选一种即可，做出相应的标注)(6分)

2.请画出双跑平行楼梯的平面图。(做出相应的标注)(9分)

3.请画出一种踏步防滑条构造。(做出相应的标注)(5分)