浙江省2005年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(每空1分，共18分)

1.纸基织物墙纸是以纸为      ，用胶粘剂将各种颜色的      粘接于其表面的一种装饰材料。

2.彩釉砖是以      为原料，并通过      和      制成的饰面砖。

3.随着时间的增长，逐渐变硬产生强度，最终成为坚硬的水泥石的过程称为      。

4.用于室外装饰的大理石应具备由      矿物组成、质纯、杂质含量少且性能      等特点。

5.属于沉积岩，常见的岩石有      、      、      。(写三种即可)

6.残疾人坡道坡度应≤      。

7.当基础部分的土层条件      ，承载力      ，基础可以浅埋；最小深度不宜小于m。

8.制作现浇板式楼时如遇穿越楼板的各种设备立管，一般采取      方式，热水立管应加装      ，并高出地面       mm。

二、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题1分，共12分)

1.强化地板脚感偏硬。（    ）

2.大理石的主要成分是碳酸钙、碳酸镁，具有抗酸作用。（    ）

3.玻璃马赛克是乳浊状的透明玻璃质材料。（    ）

4.玻璃门窗的粘接应使用玻璃胶，玻璃胶不溶于酒精。（    ）

5.柚木外观纹理直顺、细腻，整个截面变化不大。（    ）

6.木材的导热系数随其表观密度增大而增大。（    ）

7.花岗岩属于典型的火山岩。（    ）

8.水泥属于气硬性胶凝材料。（    ）

9.镶贴于室外突出的檐口处的面砖，均应作出流水度和滴水线。（    ）

10.疏散楼梯间防火门应向疏散方向开启。（    ）

11.圈梁分钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁。（    ）

12.建筑外墙勒脚下部应设置散水坡，其宽度不小于1200mm。（    ）

三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.热导率与静止的空气相当，且有十分优良保温隔音性能的是（    ）。

A.ABS树脂						B.聚丙烯

C.聚乙烯							D.聚氨脂

2.大理岩属于（    ）。

A.沉积岩							B.变质岩

C.火成岩							D.岩浆岩

3.玻璃抗拉度     ，抗压度      。（    ）。

A.弱  弱							B.弱  高

C.强  弱							D.强  高

4.表面形成镜面反射的玻璃制品是（    ）玻璃。

A.钢化							B.中空

C.镜								D.夹丝

5.将珍贵树种木材经过一定的加工处理，形成薄片并胶粘于基板上的是（    ）。

A.纤维板							B.刨花板

C.细木工板						D.薄木贴面板

6.从保温效果考虑，保温材料设在外墙的外侧好，而热容量     的结构材料，设在      的一侧墙面为好。（    ）

A.小  温度低						B.大  温度低

C.小  温度高						D.大  温度高

7.幼儿园楼梯的踏步宽度（    ）260mm。

A.等于							B.小于

C.大于							D.大于或等于

8.沿平面横向轴线布置的墙称（    ）。

A.纵墙							B.横墙

C.山墙							D.窗间墙

9.平瓦坡顶屋面的排水坡度是（    ）。

A.20%～50%						B.10%～50%

C.20%							D.10%～35%

10.预制楼板的结构布置分      和      两种形式，前者适用于开间跨度      的房间，后者适用于开间跨度      的房间。（    ）

A.梁承重  墙承重  小  大			B.梁承重  柱承重  大  小

C.柱承重  墙承重  大  小			D.梁承重  墙承重  大  小

四、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共10分)

1.以下属于沉积岩的是（          ）。

A.石膏岩							B.石灰岩

C.粘板岩							D.白云岩

E.砂岩

2.按建筑物中装饰部位分类，装饰材料分（          ）。

A.内、外墙装饰材料						B.地面装饰材料

C.顶棚装饰材料							D.屋面装饰材料

E.有机—无机复合装饰材料

3.以下哪些是对乳胶涂料的正确描述?（          ）

A.是无机涂料的一种

B.是环保型涂料

C.有一定的透气性和较好耐水性、耐擦洗性

D.对施工现场温度没有要求

E.只能用于建筑内墙面

4.常见的外墙涂料有（          ）。

A.聚醋酸乙烯乳胶漆						B.氯化橡胶涂料

C.丙稀酸脂乳胶漆							D.碱金属硅酸盐系涂料

E.聚乙烯醇水玻璃涂料

5.以下哪些是对自动扶梯的正确描述?（          ）

A.可正逆向运行

B.机器停运时可兼做楼梯

C.扶梯四周设水幕并加密喷淋淋头

D.出入扶梯处需有足够的缓冲区域

E.扶手两侧外边净宽≥0.4m

五、问答题(共28分)

1.窗的选型与构造设计应注意哪些问题?(6分)

2.根据楼板的受力情况，楼板分为哪些?(3分)

3.具有特殊功能的门有哪些?(5分)

4.铝合金门窗有哪些特点?(5分)

5.建筑专用胶粘剂有哪些?(5分)

6.装饰平板玻璃有哪些?(4分)

六、作图题(共22分)

1.请画出抹灰顶棚与贴面顶棚构造。(做出相应标注，10分)

2.请画出花岗岩地面构造。(做出相应标注，4分)

3.请画出二种墙体保温构造。(画出二种即可并做出相应标注，8分)