浙江省2005年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(每空1分，共18分)

1.材料随着空气湿度的变化，既能在空气中吸收水分，又可向外界扩散水分，最终将使材料中的水分与周围空气的湿度达到平衡，这时材料的含水率称为_____。

2.火成岩或沉积岩经_____、_____的作用成为变质岩。火成岩经变质后，性能减弱，耐久性变差，如花岗岩变成_____；沉积岩变质后，性能加强，结构更为致密，坚实耐久，如石灰岩变成_____。

3._____树干通直而高大，易得大材，材质均匀，纹理平顺，木质软而易加工，又称软木材。广泛用于各种_____、_____和_____部件。

4.标准砖的规格为_____，砖与砖砌筑灰缝一般为_____。

5.由建筑物室外地面至基础底面的这段高度称基础的_____。

6.作为上下楼层之间的联系，可以通过_____、_____、_____、_____等垂直交通设施。

7.建筑变形缝分三种，_____、_____和抗震缝。

二、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题1分，共12分)

1.矿物硬度分为十级(莫氏硬度)，其硬度递增的顺序为：1方解石2石膏3滑石4石英5磷灰石6正长石7萤石8刚玉9金刚石10黄玉。(       )

2.毛玻璃在安装时应将毛面向室内。(       )

3.吸热玻璃可用于炎热地区的建筑门窗、玻璃幕墙、车辆的挡风玻璃、博物馆、纪念馆等场所。(       )

4.木材的导热系数随着表观密度增大而增大，顺纹方向的导热系数小于横纹方向。(       )

5.上层的承重墙应尽量与下层的承重墙对齐。(       )

6.板式基础整体性强，较适用于高层建筑。(       )

7.作为保温材料必须是空隙多、容重轻、导热系数大的材料。(       )

8.木窗一般以平开居多。(       )

9.“干千年，湿千年，干干湿湿两三年”描述的是木材特性。(       )

10.在建筑中以分隔室内空间非承重的内墙统称为隔墙。(       )

11.薄板和小规模料木材采用天然干燥法比较理想。(       )

12.建筑物中设有旋转门、电动门或尺度较大的门，应在附近另设普通门。(       )

三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.(       )的表面粗糙，防滑性能好，多用于广场、道路、地坪的铺设。

A.彩釉陶瓷地砖                   B.麻石地砖

C.瓷质地砖                       D.无釉陶瓷地砖

2.玻璃最基本的功能是(       )。

A.采光和围护                     B.降低噪声和能耗

C.防火防盗                       D.保温隔热

3.硅酸水泥的初凝时间____，终凝时间____。(       )

A.不迟于39min、不早于450min      B.不早于39min、不迟于450min

C.不迟于45min、不早于390min      D.不早于45min、不迟于390min

4.顶棚材料应具备相应的哪种基本性能?(       )。

A.抗老化性能                     B.隔热、吸声性能

C.耐久性                         D.防火、防水性能

5.下面哪种玻璃具有防霜露性能?(       )

A.中空玻璃                       B.夹丝玻璃

C.夹层玻璃                       D.特厚玻璃

6.金属骨架吊顶的吊筋一般采用____钢筋(系不上人吊顶)；需上人检修的吊顶宜采用____钢筋。(       )

A.φ10、φ12                     B. φ8、φ10

C. φ6、φ8                       D. φ4、

67.以下不属于屋面坡度的表达方式是(       )。

A.高跨比                         B.角度

C.坡度                           D.斜度

8.下面哪种基础是一种满堂板式的基础，又称筏式基础?(       )

A.条形基础                       B.板式基础

C.井格式基础                     D.箱形基础

9.卫生间窗户安装玻璃时，磨砂玻璃的毛面应面向室____，压花玻璃的花纹宜面向室____。(       )

A.内、外                         B.内、内

C.外、内                         D.外、外

10.门的各部分组成中称为亮子的是(       )。

A.门框                           B.门扇

C.腰头窗                         D.门套

四、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共12分)

1.装饰材料的选择应从哪几大方面考虑?(          )

A.材料的外观                       B.材料的功能性

C.材料的经济性                     D.材料的防火阻燃性

E.材料的隔音性能

2.花岗石板材主要品种有(          )。

A.剁斧板材                         B.机刨板材

C.粗磨板材                         D.磨光板材

E.手雕板材

3.下面对釉上彩绘与釉下彩绘的描述正确的有(          )。

A.釉上彩的彩料可选用的范围小

B.釉下彩可表现的画面、色调远不如釉上彩绘那么丰富

C.釉上彩绘的画面易被磨损，表面光滑性差

D.釉上彩易发生材料中的铅被酸溶出，引起铅中毒

E.釉上彩绘的画面不易被磨损，表面光滑

4.地基的加固处理有哪几种形式?(          )

A.压实法                     B.换土法

C.移位法                     D.化学加固法

E.打桩法

5.塑料的特性有(          )。

A.自重轻、导热性低                   B.比强度低

C.耐热性差、易燃                     D.易老化

E.自重轻、导热性高

6.下面哪些玻璃不能自行切割?(          )

A.泡沫玻璃                     B.钢化玻璃

C.夹层玻璃                     D.中空玻璃

E.普通玻璃

五、问答题(共28分)

1.中空玻璃在选用时应考虑哪些因素?(4分)

2.预制空心楼板为何不得同时三边支承在墙上?(3分)

3.墙体防潮层一般设在何部位，常见的墙体防潮层有哪几种作法?(5分)

4.建筑陶瓷制品的表面装饰有哪些?写出任意六种。(6分)

5.适用于地面装饰的陶瓷制品有哪些，在建筑装饰工程中如何选用?写出其中的五种。(10分)

六、作图题(共3题，共20分)

1.请画出钢筋混凝土地下室的防潮、防水构造。(做出相应的文字标注)(10分)

2.请画出一种改善整体类地面返潮现象的构造措施。(做出相应的标注)(5分)

3.下图为交叉楼梯的平面图，请画出1—1剖面。(5分)