浙江省2006年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．表面形成镜面反射的玻璃制品_______是玻璃。 (      )

A.钢化	B.中空

C.镜面	D.夹丝

2．沿平面横向轴线布置的墙称(      )

A.山墙	B.横墙

C.纵墙	D.窗间墙

3.保温隔热材料，要求材料的导热系数______，需要材料的孔隙率______且封闭孔数量______。(      )

A.大 小 多	B.小 大 少

C.小 大 多	D.大 大 多

4.阳台的地面一般比室内地面要低______，并设置雨水管和地漏，阳台地面要有______的排水坡度。 (      )

A.20-30mm 1%—2%	B.5-10mm 0.5%—1%

C.20-30mm 0.5%—1%	D.5-10mm 1%—2%

5.一般民用建筑中，每个楼梯段的连续踏步数不应超过______级，亦不应少于______级。

(      )

A.15，2	B.15，3

C.18，2	D.18，3

6.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，门高在______mm左右；单扇门宽______mm；辅助用房的门宽______mm。 (      )

A.2100，1000—1200，700－800

B.2400,900—1000,700－800

C.2100，900—1000，700－800

D.2100,900—1200,800－900

7.下列建筑装饰材料中属于亲水材料的是 (      )

A.建筑石膏	B.胶粘剂

C.塑料	D.玻璃

8.花岗岩属于 (      )

A.沉积岩	B.变质岩

C.火成岩	D.岩浆岩

9.预制楼板的基本尺度,应符合______的模数。 (      )

A.150mm	B.250mm

C.300mm	D.400mm

10.一般民用建筑中最常用的楼梯形式是 (      )

A.单跑楼梯	B.双跑楼梯

C.三跑楼梯	D.转角楼梯

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11.以下属于立筋隔墙形式的有 (        )

A.加气混凝土砖隔墙	B.木龙骨胶合板隔墙

C.轻钢龙骨纸面石膏板隔墙	D.泰柏板隔墙

E.GRC板隔墙

12.装饰材料按其在建筑物中的装饰部位分为(        )

A.内墙装饰材料	B.外墙装饰材料

C.地面装饰材料	D.顶棚装饰材料

E.屋面装饰材料

13.下列属于有机涂料的是(        )

A.硅溶胶	B.乳胶漆

C.水玻璃	D.石灰水

E.环氧树脂

14.地毯的品种较多，按编织工艺分为 (        )

A.编织地毯	B.剑麻地毯

C.混纺地毯	D.簇绒地毯

E.无纺地毯

15.以下属于塑料装饰板的有 (        )

A.硬质PVC平板	B.装饰防火板

C.有机玻璃板	D.矿棉装饰吸音板

E.玻璃钢装饰板

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

16.砖墙是由砖和砂浆按一定的规律和砌筑方式合成的砖砌体。(      )

17.玻璃的化学稳定性较好，有较强的耐酸性。(      )

18.现浇板式楼板适用于跨度较大的房间。(      )

19.石材加工可分为磨切加工和凿切加工两种方式。(      )

20.石灰岩是烧制石灰和水泥的主要原料，更是配置普通混凝土的重要组成材料。(      )

21.幼儿园常用楼梯的踏步高在156mm—175mm之间。(      )

22.纸面石膏板可用作隔断、吊顶等部位的罩面材料。(      )

23.编织地毯是地毯中使用量最大的一类。它可用于客房、会议室、过道、卧室、接待室等场所的室内装饰。(      )

24.屋顶是房屋最上层的外围护部件，构造设计应重点解决屋顶的防水以及防火、保温、隔热等问题。(      )

25.聚醋酸乙烯乳液又称“白乳胶”，该胶常温固化速度快，成模性好，耐候性、耐霉变性能良好，不含溶剂、无毒、不燃，使用运输均安全。(      )

四、填空题（本大题共6小题，每空1分，共16分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.墙体根据在建筑中所处的位置不同，分为______和______两大部分。

27.现浇梁板式楼板结构是由______、______和______所组成。

28.现代建筑室内外装饰、装修工程中采用的天然饰面石材主要有______和______两大类。

29.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：______，______。因此建筑工程中使用木材时，必须考虑木材的______和______问题。

30.陶瓷制品是以______为主要原料，经配料、制坯、干燥和焙烧制得的成品。

31.涂料的组成成分主要有______、______、______和______等四类物质。

五、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

32.简述平屋顶排水坡度的形式有哪些。

33.简述楼板层的组成。

34.简述塑料门窗有哪些特点。

35.钢化玻璃有哪些特性？

六、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

36.论述窗的选型与构造设计应注意哪些问题。

37.论述建筑室内外装饰工程中选用石材要从哪几个方面进行综合考虑。

七、作图题（本大题共3小题，共18分）

38.请画出门窗钢筋混凝土过梁的细部构造。（画出一种即可，做出相应标注和说明，6分）

39.请画出水泥砂浆地面构造。（做出相应标注，4分）

40.请分别画出两种外围护结构墙体的保温构造。（做出相应标注说明，8分）