浙江省2006年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(本大题共7小题，每空1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．花岗石板材采用不同加工工序，制成多种板材品种，其中有_______板材、_______板材、_______板材、_______板材。

2．一般来说，材料内部具有_______的细小孔隙越_______吸声性能越好。

3．目前常用的炼钢方法有三种：_______炼钢、_______炼钢、_______炼钢。

4．涂料的性能如何，主要通过_______、_______、_______、_______进行评价。

5．钢筋混凝土基础边沿最薄处应不小于_______mm。

6．根据楼板受力情况，现浇钢筋混凝土楼板分为_______楼板、_______楼板及_______楼板。

7．上人金属骨架吊顶的吊筋宜采用_______。

二、判断题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1．石膏属于水硬性胶凝材料。(       )

2．玻璃空心砖具有抗压强度高、保温、隔热性能好、隔音、防水等特点。(       )

3．物理钢化法适用于厚度较厚的玻璃钢化。(       )

4．花岗石构造细密，属酸性岩石。(       )

5．木材、纸张等多孔性被粘物，应选用水基或乳胶粘剂。(       )

6．由于大规模的地壳运动，火成岩或沉积岩经高温、高压的作用而成为变质岩。(       )

7．厚度在12mm以下的玻璃均可用玻璃刀进行裁切。(       )

8．在寒冷地区，钢筋混凝土梁容易形成冷梁是因为这些部位构件的外表面温度比主体部分低。(       )

9．玻璃马赛克是乳浊状的半透明玻璃质材料。(       )

10．从保温效果考虑，保温材料设在内墙的内侧为好。(       )

11．屋顶构造设计的重点在于解决屋顶的防潮及防火、保温、隔热等问题。(       )

12．附加圈梁与圈梁的搭接长度，不应小于其垂直距离的2倍，并不小于1m。(       )

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．强化木地板有(       )的特色。

A．干缩湿胀现象明显	B．质地硬、施工容易、花色品种多

C．纯木制品、脚感自然	D．表面材质偏软

2．随着时间的增长逐渐变硬产生强度，最终成为坚硬的水泥石的过程称为(       )

A．凝固	B．凝结

C．硬化	D．固化

3．通常用于玻璃幕墙工程、全玻门、玻璃隔断的是(       )玻璃。

A．夹丝	B．钢化

C．中空	D．防弹

4．以下属于岩浆岩的是(       )

A．花岗岩	B．大理石

C．石灰岩	D．砂岩

5．乳胶涂料的溶剂是(       )

A．松节油	B．汽油

C．松香水	D．水

6．根据质量定律构件材料(       )，越密实，其隔声量也越(       )。

A．容重小、低	B．容重大、低

C．容重大、高	D．容重小、高

7．(       )承重结构适用于开间跨度(       )的房间。

A．墙、大	B．梁、大

C．柱、小	D．梁、小

8．幼儿园楼梯的踏步扶手高度(       )600mm。

A．等于	B．大于

C．小于或等于	D．小于

9．医院类建筑主楼梯和疏散楼梯平台深度要求不小于(       )mm。

A．1600	B．1800

C．2000	D．2200

10．多层砖混建筑中为保证结构合理性，上层的承重墙应尽量与下层的承重墙(       )

A．对称	B．相通

C．接近	D．对齐

四、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1．以下属于石材物理性质范畴的是(          )

A．表观密度	B．硬度

C．耐磨性	D．耐热性

E．导热性

2．常见的内墙涂料有(          )

A．聚乙烯醇水玻璃涂料	B．聚醋酸乙烯乳胶漆

C．乙—丙乳胶漆	D．氯化橡胶涂料

E．丙稀酸脂涂料

3．胶粘剂的组成有(          )

A．粘料与固化剂	B．增韧剂与稀释剂

C．增塑剂与催干剂	D．填料与偶联剂

E．其他附加剂

4．以下属于贴面类材料的有(          )

A．无纺墙布	B．金属墙纸

C．波音软片	D．皮革

E．灯箱布

5．以下不属于变质岩的是(          )

A．大理石	B．板岩

C．石膏岩	D．石灰岩

E．花岗岩

6．实心砖墙的砌筑方式有(          )

A．半砖墙	B．一砖半墙

C．二砖半墙	D．三砖半墙

E．34砖墙

五、问答题(本大题共6小题，共28分)

1．按地面所用材料和施工方式分类，地面有哪些类型？（5分）

2．按材料分类，门有哪些？（5分）

3．平瓦屋面的构造层次包含哪几个方面？（5分）

4．塑料的组成有哪些？（5分）

5．按建筑物中装饰部位分，材料分为哪些？（5分）

6．选择装饰材料时应从哪些方面来考虑？（3分）

六、作图题(本大题共3小题，共20分)

1．请画出二种钢筋混凝土过梁形式。（8分）

2．请分别画出水平防潮层与垂直防潮层的构造图。（做出相应标注。8分）

3．请画出预制钢筋混凝土窗台构造图。（做出相应标注。4分）