浙江省2007年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.实心砖墙的标准规格为__________（厚×宽×长），砖与砖砌筑灰缝一般为__________左右。(      )

A.60mm×120mm×240mm  10mm	B.53mm×115mm×240mm  10mm

C.63mm×125mm×240mm  20mm	D.55mm×115mm×240mm  20mm

2．__________是建筑的组成部分，它的作用是将墙体或柱体传来的荷载通过它传给地基。(      )

A.基础	B.梁

C.外墙	D.楼板

3.保温隔热材料，要求材料的导热系数__________ ，需要材料的孔隙率__________ 且封闭孔数量__________ 。(      )

A.大  小  多	B.小  大  少

C.小  大  多	D.大  大  多

4.阳台的地面一般比室内地面要低__________，并设置雨水管和地漏，阳台地面要有__________的排水坡度。(      )

A.20-30mm  1%—2%	B.5-10mm  0.5%—1%

C.20-30mm  0.5%—1%	D.5-10mm  1%—2%

5.一般民用建筑中，每个楼梯段的连续踏步数不应超过__________级，亦不应少于__________级。(      )

A.15，  2	B.15，  3

C.18，  2	D.18，  3

6.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，门高在__________mm左右；单扇门宽__________mm；辅助用房的门宽__________mm。(      )

A.2100，1000—1200，700-800	B.2400  900—1000  700-800

C.2100，900—1000，700-800	D.2100  900—1200  800-900

7.下列建筑装饰材料中属于憎水材料的是(      )

A.建筑石膏	B.胶粘剂

C.彩色水泥	D.装饰石材

8.花岗岩属于(      )

A.沉积岩	B.变质岩

C.火成岩	D.岩浆岩

9.预制楼板的基本尺度,应符合__________的模数。(      )

A.150mm	B.250mm

C.300mm	D.400mm

10.将预热处理好的金属丝或金属网压入加热到软化状态的玻璃中而制成的玻璃是(      )

A.夹丝玻璃	B.钢化玻璃

C.夹层玻璃	D.吸热玻璃

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11.墙体根据材料和构造方式的不同，分为(      )

A.实体砖墙	B.空斗墙

C.砌块墙	D.石墙

E.现浇混凝土墙

12.建筑装饰工程中常用的木质装饰板有(      )

A.薄木贴面板	B.胶合板

C.纤维板	D.刨花板

E.细木工板

13.下列属于有机涂料的是(      )

A.硅溶胶	B.乳胶漆

C.水玻璃	D.石灰水

E.环氧树脂

14.地毯的品种较多，按编织工艺分为(      )

A.编织地毯	B.剑麻地毯

C.混纺地毯	D.簇绒地毯

E.无纺地毯

15.目前建筑装饰工程中常用的钢材制品主要有__________等。(      )

A.不锈钢管	B.彩色涂层钢板

C.轻钢龙骨	D.镀锌钢卷帘门板

E.彩色压型钢板

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。

16.在建筑中以分隔室内空间非承重墙的内墙统称为隔墙。(      )

17.现浇板式楼板适用于跨度较大的房间。(      )

18.玻璃的化学稳定性较好，有较强的耐酸性。(      )

19.矿棉装饰吸音板的防火性能、吸音性能较好，在使用时应注意防潮、碰撞和重压。(      )

20.石灰岩是烧制石灰和水泥的主要原料，更是配置普通混凝土的重要组成材料。(      )

21.花岗岩属碱性岩石，抗风化性较差。(      )

22.纸面石膏板可用作隔断、吊顶等部位的罩面材料。(      )

23.建筑中最常用的楼梯形式是单跑楼梯。(      )

24.屋顶是房屋最上层的外围护部件，构造设计应重点解决屋顶的防水以及防火、保温、隔热等问题。(      )

25.玻璃胶适用于玻璃门窗、橱窗、玻璃容器等的粘接，以及用于有防水、防潮要求的场所。(      )

四、填空题(本大题共6小题，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.钢筋混凝土楼板是工业和民用建筑中楼板的基本形式，分为__________和__________两种形式。

27.现代建筑室内外装饰、装修工程中采用的天然饰面石材主要有__________和__________两大类。

28.陶瓷制品是以__________为主要原料，经配料、制坯、干燥和焙烧制得的成品。

29.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：__________，__________。因此建筑工程中使用木材时，必需考虑木材的__________和__________问题。

30.建筑工程的三大材料是__________，__________，__________。

31.涂料的组成成分有__________、__________、__________和__________等四类物质。

五、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

32.简述楼板层的组成。

33.简述平屋顶排水坡度的形式有哪些？

34.简述塑钢门窗有哪些特点？

35.钢化玻璃有哪些特性？

六、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

36.结合建筑施工论述窗的选型与构造设计应注意哪些问题。

37.论述建筑室内外装饰工程中选用石材要从哪几个方面进行综合考虑？

七、作图题（本大题共3小题，共18分）

38.请画出门窗钢筋混凝土过梁的细部构造。（画出一种即可，做出相应标注和说明，6分）

39.请画出室外花岗岩铺地构造。（做出相应标注说明，4分）

40.请分别画出两种预制楼板的结构布置图及其相对应的细部构造的剖面图。

（做出相应标注说明，8分）