浙江省2007年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.沿平面纵向轴线布置的墙称【      】

A.山墙	B.横墙

C.纵墙	D.窗间墙

2.玻璃按照在建筑上的功能作用来分类，以下属于特种玻璃的是【      】

A.钢化玻璃	B.热反射玻璃

C.镜面玻璃	D.夹丝玻璃

3.吸声材料，需要材料的孔隙率________且连通孔数量________。【      】

A.大  多	B.小  少

C.小  多	D.大  少

4.为保证阳台的安全使用，阳台的栏板或栏杆高度，低层、多层建筑要求不低于________mm；中高层、高层建筑不低于________mm。【      】

A.900    1000	B.950   1050

C.1000   1080	D.1050  1100

5.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于【      】

A.1.8米	B.2.8米

C.2.4米	D.2米

6.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，单扇门宽为________mm；双扇门的门宽为________mm。【      】

A.1000—1200，1500—2000	B.1000—1200，1200—1800

C.900—1000，1200—1800	D.900—1000，1500—2000

7.下列建筑装饰材料中属于亲水材料的是【      】

A.建筑石膏	B.胶粘剂

C.塑料	D.玻璃

8.大理石属于【      】

A.沉积岩	B.变质岩

C.火成岩	D.岩浆岩

9.一般民用建筑中最常用的楼梯形式是【      】

A.单跑楼梯	B.双跑楼梯

C.三跑楼梯	D.转角楼梯

10.将珍贵树种木材经过一定的加工处理，制成薄片并胶粘于基板上的是【      】

A.薄木贴面板	B.纤维板

C.刨花板	D.细木工板

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11.内外墙面的装修根据饰面材料和施工方式的不同，可分成________等几大类。

【          】

A.抹灰	B.贴面

C.涂料	D.裱糊

E.铺钉

12.装饰材料按其在建筑物中的装饰部位分为【          】

A.内墙装饰材料	B.外墙装饰材料

C.地面装饰材料	D.顶棚装饰材料

E.屋面装饰材料

13.下列属于无机涂料的是【          】

A.硅溶胶	B.乳胶漆

C.水玻璃	D.石灰水

E.环氧树脂

14.以下属于塑料装饰板的有：【          】

A.硬质PVC平板	B.装饰防火板

C.有机玻璃板	D.矿棉装饰吸音板

E.玻璃钢装饰板

15.目前建筑装饰工程中常用的钢材制品主要有________等。【          】

A.不锈钢管	B.彩色涂层钢板

C.轻钢龙骨	D.镀锌钢卷帘门板

E.彩色压型钢板

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。

16.钢筋混凝土楼板是工业和民用建筑中楼板的基本形式，分为现浇和预制两种形式。（      ）

17.玻璃的浮法生产工艺是目前厂家较多采用的一种制作方法。（      ）

18.矿棉装饰吸音板的防火性能、吸音性能较好，在使用时应注意防潮、碰撞和重压。（      ）

19.预制楼板的基本尺度应符合250mm的模数。（      ）

20.雨蓬是建筑物出入口上部设置的水平挡雨构件，多采用钢筋混凝土悬臂板，悬挑长度一般1.0—1.5m。（      ）

21.花岗岩属酸性岩石，化学稳定性好，不易风化。（      ）

22.装饰石膏板具有轻质高强、隔声、防火等性能，可进行锯、刨、钉、粘等加工，施工方便。（      ）

23.编织地毯是地毯中使用最大的一类。它可用于客房、会议室、过道、卧室、接待室等场所的室内装饰。（      ）

24.幼儿园常用楼梯的踏步高在156mm—175mm之间。（      ）

25.聚醋酸乙烯乳液又称“白乳胶”，该胶常温固化速度快，成模性好，耐候性、耐霉变性能良好，不含溶剂、无毒、不燃，使用运输均安全。（      ）

四、填空题(本大题共6小题，每空1分，共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.墙体根据在建筑中所处的位置不同，分为____________和____________两大部分。

27.现代建筑室内外装饰、装修工程中采用的天然饰面石材主要有____________和____________两大类。

28.装饰平板玻璃的品种有____________、____________、____________和____________等。

29.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：____________，____________。因此建筑工程中使用木材时，必需考虑木材的____________和____________问题。

30.现浇梁板式楼板结构是由____________、____________和____________所组成。

31.阳台的漏空栏杆设计应防止儿童攀登，垂直栏杆间净距不应大于____________mm。

五、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)

32.简述塑料门窗有哪些特点？

33.简述平屋顶排水坡度的形式有哪些？

34.简述楼板层的组成。

35.简述热反射玻璃有哪些特性？

六、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.论述窗的选型与构造设计应注意哪些问题。

37.论述建筑室内外装饰工程中选用石材要从哪几个方面进行综合考虑？

七、作图题（本大题共3小题，共18分）

38.请画出半砖墙、3/4砖墙和一砖墙这三种实心砖墙的砌筑示意图。

（要求标注尺寸，6分）

39.请画出水泥砂浆地面构造。（做出相应标注，4分）

40.请分别画出两种预制楼板的结构布置图及其相对应的细部构造的剖面图。

（做出相应标注说明，8分）