浙江省2008年4月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

一、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.装饰材料的选择应从哪几方面考虑？（1）________（2）________（3）________。

2.岩浆岩又称________，可分为深成岩、喷出岩、火山岩，花岗岩属典型的________。

3.炻质制品的特性介于陶质和瓷质制品之间，又称________，我国传统称为石胎瓷。

4.白水泥是白色________水泥的简称。

5.空铺条木地板是由________、________、________三部分组成的。

6.内外墙的勒脚部位需连续设置防潮层，构造形式上有________防潮层和________防潮层两种。

7.决定基础的埋置深度因素有（1）________（2）工程地质条件（3）水文地质条件（4）________（5）相邻建筑物之间的基础处理。

8.屋面坡度的表达方式有（1）坡度（2）角度（3）高跨比。坡度i=25%用高跨比表示为________，角度为45°用坡度表示为________。

9.有儿童出入的场所，楼梯扶手不应高于________，栏杆垂直杆件之间不应大于________。

二、判断题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.防水涂料、胶粘剂、装饰砂浆、塑料等为憎水材料。(      )

2.材料能减弱或隔断声波传递的性能称为隔声性。(      )

3.玻璃在运输和搬运时，应注意箱盖向上并垂直立放或斜放，不得平放，同时还应注意防潮。

(      )

4.各种水泥属水硬性胶凝材料。(      )

5.大漆主要用作红木家具的涂饰。(      )

6.安全玻璃的品种有钢化玻璃、夹层玻璃、吸热玻璃和防火玻璃等。(      )

7.粘贴类地面有：橡胶地毡、塑料地毡、无纺织地毯等。(      )

8.高层建筑一般选用推拉窗或上旋窗。(      )

9.大理石荒料一般堆放在室内或简易棚内以防表面酸化，花岗岩则可堆在露天。(      )

10.陶瓷可分为陶质、瓷质两大类。(      )

11.吸水率大对建筑装饰材料性能是不利的。(      )

12.木材具有很明显的湿胀干缩性。(      )

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.装饰材料按材料在建筑物中的装饰部位可分为：①外墙装饰材料②内墙装饰材料③门窗装饰材料④顶棚装饰材料⑤屋面装饰材料⑥地面装饰材料(      )

A.①②③④⑤⑥	B.①②④⑤⑥

C.②③④⑤⑥	D.①②③④⑥

2.火成岩或沉积岩经高温、高压的作用成为变质岩。沉积岩变质后，性能________，结构________，如石灰岩变成________。(      )

A.加强、更为致密、大理岩	B.减弱、变得疏松、片麻岩

C.减弱、变得疏松、云母石	D.加强、更为致密、花岗岩

3.________地砖适合于厂房地面、地下通道、厨房、卫生间等多水场所的地面装饰。(      )

A.彩釉陶瓷地砖	B.瓷质地砖

C.麻石地砖	D.无釉陶瓷地砖

4.“干千年，湿千年，干干湿湿两三年”描述的是哪种材料的特性?(      )

A.石材	B.木材

C.陶瓷	D.玻璃

5.窗台分成内窗台和外窗台两个部分的不同作法。构造设计要求外窗台比内窗台________，并且向外做出一定的排水坡度，坡度要求________。(      )

A.低并不少于20mm、大于20%	B.高并不少于12mm、大于20%

C.低并不少于12mm、小于20%	D.高并不少于20mm、小于20%

6.________适用于跨度较小的房间，如住宅中的厨房、卫生间等。(      )

A.压型钢衬板组合楼板	B.现浇梁板式楼板

C.现浇板式楼板	D.预制楼板

7.________具有坚固、耐久、防火性能好的特点，在建筑中应用最广泛。(      )

A.木楼梯	B.钢板楼梯

C.铁艺楼梯	D.钢筋混凝土楼梯

8.不属于装饰平板玻璃的品种是(      )

A.毛玻璃	B.特厚玻璃

C.花纹玻璃	D.镭射玻璃

9.吸热玻璃主要用于________地区的建筑门窗、玻璃幕墙、车辆的挡风玻璃、博物馆、纪念馆等场所。(      )

A.寒冷	B.一般

C.温暖	D.炎热

10.嵌装式石膏板有装饰板和吸声板，代号分别为(      )

A.ZS、XS	B.GZ、GS

C.ZQ、SQ	D.QZ、QS

四、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.对釉的作用表述正确的有(        )

A.掩盖坯体的不良颜色和部分缺陷

B.可防止彩料中有毒渗析，起到安全使用的保护作用

C.确保了陶瓷制品的艺术装饰性，并提高了制品的物理性能

D.提高坯体白度

E.提高坯体的强度

2.下面哪些玻璃不能自行切割？(        )

A.泡沫玻璃	B.钢化玻璃

C.夹层玻璃 	D.中空玻璃

E.普通玻璃

3.涂料的主要技术性能要求有(        )

A.遮盖力	B.粘度

C.细度层 	D.附着力

E.着色力

4.坡屋顶的承重结构包括哪些？(        )

A.屋架	B.檩条

C.挂瓦条 	D.缘子

E.瓦片

5.建筑变形缝分为哪几种？(        )

A.伸缩缝	B.隔离缝

C.沉降缝 	D.防水缝

E.抗震缝

6.下面对釉上彩绘与釉下彩绘的描述正确的有(        )

A.釉上彩的彩料可选用的范围小

B.釉下彩可表现的画面、色调远不如釉上彩绘那么丰富

C.釉上彩绘的画面易被磨损，表面光滑性差

D.釉上彩易发生材料中的铅被酸溶出，引起铅中毒

E.釉上彩绘的画面不易被磨损，表面光滑

五、问答题(本大题共6小题，共28分)

1.普通玻璃具有哪些特性？（3分）

2.基础按构造形式可分为哪些？（5分）

3.石膏制品的种类有哪些？（4分）

4.木材如何防火和防腐？（5分）

5.窗台构造设计要点有哪些？（5分）

6.天然大理石和天然花岗岩是如何区分的？（6分）

六、作图题(本大题共3小题，共20分)

1.当底层两相邻房间之间室内地面有高差时，除了设置水平防潮层，还需做一层垂直防潮层。请画出示意剖面并表示出水平防潮层、垂直防潮层位置。（做出相应的文字标注）（7分）

2.请画出粉滴水窗台的构造形式。（做出相应的尺寸、文字标注）（7分）

3.下图为剪刀楼梯的平面图，请画出2-2剖面。（6分）作图题3