全国2005年7月高等教育自学考试

生产与作业管理试题

课程代码：00145

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．传统的和现代的讲究经济效益的观点和做法是不同的。现代讲究经济效益的观点和做法是把降低成本重点放在（    ）

A．原材料节省和工时节约					B．提高生产能力和工时节约

C．原材料节省和降低库存					D．提高生产能力和降低库存

2．评估服务作业绩效的主要标准是（    ）

A．成本									B．质量

C．准确									D．顾客满意

3．对象专业化的车间是（    ）

A．集中着同类型的设备，同工种的工人，加工工艺相同，加工的产品不同

B．集中着同类型的设备，同工种的工人，加工工艺和加工的产品相同

C．集中着为制造某种产品（部件、零件）所需要的全部或大部分工艺阶段所需的各种设备和相应工种的工人

D．集中着为制造某种产品（部件、零件）所需要的全部或大部分工艺阶段所需的各种设备和同工种的工人

4．提出科学管理“四原则”的是（    ）

A．F.W.泰罗								B．斯密

C．吉尔布雷思							D．福特

5．在工作研究中，方法研究的内容包括（    ）

A．过程分析与动作分析					B．过程分析与既定时间分析

C．产品工序分析与动作分析				D．过程分析与人机联合分析

6．“鸡蛋存于托盘上，取一个鸡蛋放到沸水中，等待片刻取出并去壳，放在面板上待用”，该作用过程分析符号可表示为（    ）

7．编制生产计划要进行综合平衡，它是指（    ）

A．生产能力与劳动力之间的平衡

B．生产能力与物质供应之间的平衡

C．劳动力与物资供应之间的平衡

D．生产任务与生产能力、劳动力、物资供应之间的平衡

8．当流水线的节拍是10秒/件，运输批量为12件，此时流水线的节奏为（    ）

A．2分/件							B．10秒/批

C．2分/批							D．12分/批

9．生产作业计划的编制方法中，在制品定额法适用于（    ）

A．大量生产类型企业					B．成批生产类型企业

C．零件生产类型企业					D．多品种小批量型企业

10．某产品的计划产量、实际产量、计划完成率如表所示，该产品的生产的均衡率为（    ）

| 日期 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划产量（件） | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 实际产量（件） | 76 | 72 | 92 | 90 | 81 | 99 | 77 | 95 | 100 | 105 |
| 计划完成（%） | 95 | 90 | 115 | 100 | 90 | 110 | 77 | 95 | 100 | 105 |

A．80%								B．87%

C．96.7%							D．100%

11．企业之间的新产品竞争属于（    ）

A．价格竞争							B．成本竞争

C．非价格竞争						D．质量水平竞争

12．全新产品在上市时机选择时应遵循（    ）

A．抢先上市原则						B．瞬时上市原则

C．分步上市原则						D．观察上市原则

13．新产品往往具有新的原理、新的构思和设计由新材料或新元器件构成。具有新的性能、用途或改进内容反映出新产品具有（    ）

A．先进性							B．创新性

C．继承性							D．模糊性

14．某企业新产品投资为58万元，产品8年的现值收入为120万元，企业的投资效益是（    ）

A．20万元							B．50万元

C．62万元							D．80万元

15．工程项目的质量控制重点是（    ）

A．过程控制							B．质量控制点的控制

C．工序控制							D．活动控制

16．根据设备ABC分类法，B类设备数量应占设备总数的（    ）

A．10%左右							B．40%左右

C．50%左右							D．75%左右

17．计算网络图各结点的最迟结束时间，应从网络图的（    ）

A．始点结点开始顺向计算				B．终止结点开始逆向计算

C．中间结点开始计算					D．关键结点开始计算

18．网络计划的优化不包括（    ）

A．时间优化							B．时间—资源优化

C．时间—价格优化					D．时间—成本优化

19．对于企业来讲，产成品属于（    ）

A．从属需求							B．相关需求

C．非独立需求						D．独立需求

20．某公司对某物料库存的年需求量为2400单位，订货成本为3.20元/次，存贮成本为0.008元/单位·月，经济订货批量为400单位。当订货量增加10%时，库存总成本提高（    ）

A．0.1%								B．0.44%

C．5%								D．10%

21．在企业物资中，用于生产、管理等方面的蒸气、压缩空气、电等物资属于物资中的（    ）

A．原材料范畴						B．辅助材料范畴

C．动力范畴							D．工具范畴

22．根据对实际消耗的历史资料进行加工整理和研究，并考虑计划期内各种因素的变化，经过分析、对比进而制定消耗定额的方法，称为（    ）

A．统计分析法						B．技术分析法

C．经验估计法						D．实际测定法

23．全员设备维修制，又称（    ）

A．全员质量管理						B．全员劳动管理

C．全员生产维修						D．全员效率管理

24．设备综合管理可通过PQCDSM这六个方面衡量设备的综合效率，其中P是指（    ）

A．安全								B．产量

C．计划								D．人力

25．在减少和消除故障对策中，“改进设备维修制度”属于（    ）

A．技术对策							B．教育对策

C．训练对策							D．管理对策

26．质量体系是全面质量管理的（    ）

A．客体								B．主体

C．一部分							D．分支

27．国际标准化组织于1986年正式颁布的第一个国际质量标准是（    ）

A．ISO8402							B．ISO9000

C．ISO14000							D．ISO9001

28．分层法是按照一定的（    ）把收集到的数据加以整理，找出规律的一种方法。

A．标志								B．因素

C．标准								D．原因

29．因果图法是一种适用于分析（    ）

A．数字数据的工具和技术				B．近似数字数据的工具和技术

C．非数字数据的工具和技术			D．定量数据的工具和技术

30．某卡车生产厂，有N种发动机、M种底盘、L种颜色可供用户选择，若按模块化设计的方法，该厂设计卡车的模块数应为（    ）

A．N×(M+L)						B．N×M×L

C．N+M+L							D．(N+M)×L

二、多项选择题（本大题共6小题，每小题2分，共12分）

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

31．生产计划的产值指标分为（           ）

A．产品价值指标						B．总产值指标

C．商品产值指标						D．销售额指标

E．净产值指标

32．企业新产品开发的组织形式包括（           ）

A．设立独立的开发部门					B．设立专门研发小组

C．成立新产品开发委员会					D．在技术部门内设立新产品开发机构

E．在国内外科技人才集中地设研发机构

33．选择计划进度控制方法时应考虑的因素有（           ）

A．项目的规程和复杂性					B．项目的可行性

C．项目的总进度是否由关键作业所决定		D．项目的寿命周期

E．项目的新颖性

34．物资库存具有的作用有（           ）

A．防止缺货，提高服务水平				B．降低成本、节省开支

C．保证产品的质量						D．提高生产能力

E．预测季节性需求

35．设备改造具有的优点有（           ）

A．对生产的适应性好						B．经济性好

C．提高企业的科技水平					D．减少陈旧、落后的设备

E．周期短

36．质量管理的统计分析表的种类很多，常用的有（           ）

A．不合格项目表							B．缺陷位置表

C．不合格原因表							D．质量特性分布表

E．矩阵表

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

37．安全生产

38．工作环境

39．甘特图法

40．设备租赁

41．供应链管理

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

42．简述文明生产的含义。

43．工作研究有哪些步骤？

44．简述产品处于成长期的企业营销策略。

45．简述物资计划检查分析的主要内容。

46．PDCA循环有什么特点？

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

47．某零件的批量n=4件，零件顺序经过4道工序加工，各工序的工序时间分别为：t1=16分，t2=8分，t3=32分，t4=24分，试求按平行移动方式组织生产的加工总周期（采用公式计算法求解）。

48．某设备的原值为15000元，其各年度使用费用（Cu）及残值（pf：设备使用到该年时出售所得的收益）如下表所示。请用年度费用最小法确定设备的最佳更新年限及年使用费用表。

| 年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pf | 10000 | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 |
| Cu | 800 | 1600 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |

六、论述题（本大题共1小题，8分）

49．试论工程项目管理的基本内容。

七、综合分析题（本大题共1小题，10分）

50．某企业生产8种产品A、B、C、D、E、F、G、H，其销售收入和利润大小的排序如下表所示。试用收入利润法对企业生产的产品品种作出决策。

销售收入和利润次序表

| 产品代号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售收入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 利润大小 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |