全国2003年10月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．设H1、H2、H3、H4分别为框架、框架—剪力墙、框架—筒体、筒体结构适用的最大高度，若在同一设防烈度下，均采用现浇结构，下式正确的是（　　　）

A．H1<H2<H3<H4				B．H1<H3<H2<H4

C．H1<H4<H3<H2				D．H1<H2=H3<H4

2．地面粗糙度类别为B类的地区指的是（　　　）

A．有密集建筑群的大城市市区

B．有密集建筑群且房屋较高的城市市区

C．中小城镇和大城市郊区

D．海岸、湖岸、海岛地区

3．关于框架、剪力墙及框架—剪力墙在水平荷载作用下的变形曲线，下列叙述错误的是（　　　）

A．框架的变形曲线呈剪切型

B．剪力墙的变形曲线呈弯曲型

C．当λ在1－6之间时，框架—剪力墙的变形曲线呈弯剪型

D．当λ≤1时，框架－剪力墙的变形曲线接近于剪切型

4．在确定高层建筑各种结构体系所适用的房屋最大高度时，房屋高度是指（　　　）

A．室外地面至房屋檐口的高度		B．基础顶面至房屋檐口的高度

C．室外地面至房屋最高点的高度		D．基础顶面至房屋最高点的高度

5．有地震作用组合时，截面承载力设计表达式为（　　　）

A．S≤R／γRE					B．S≤R

C．γ0S≤R						D．γ0S≤R／γRE

6．在需要进行抗震设防的框架节点中（　　　）

A．梁、柱中的箍筋都应在框架节点区内设置

B．节点区箍筋用量至少与柱端箍筋加密区用量相同

C．节点区箍筋用量至少与梁端箍筋加密区用量相同

D．节点区无法设置箍筋，只能设置拉结筋

7．关于变形缝，下列不正确的说法是（　　　）

A．伸缩缝应从基础顶面以上将缝两侧结构构件完全分开

B．沉降缝应从基础底面以上将缝两侧结构构件完全分开

C．伸缩缝可兼作沉降缝

D．地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝的要求

8．在进行单层厂房柱控制截面内力组合时，每次组合都必须包括（　　　）

A．屋面活荷载					B．恒荷载

C．风荷载						D．吊车荷载

9．水平荷载作用下的多层框架结构，当某层其他条件不变，仅其柱上端梁刚度降低，该层柱的反弯点位置（　　　）

A．向上移动						B．向下移动至25层高处

C．不变							D．向下移动至13层高处

10．计算水平地震作用时，重力荷载代表值GE中对于住宅楼面活荷载的组合值系数为（　　　）

A．0.3							B．0.5

C．0.8							D．0.9

11．有局部突出塔楼的建筑，当基本自振周期T1>1.4Tg时，其附加水平地震作用ΔFn应置于（　　　）

A．局部突出塔楼的顶部			B．主体房屋的顶部

C．主体房屋的中部				D．主体房屋的底部

12．剪力墙斜截面受剪承载力计算公式建立的依据是（　　　）

A．斜拉破坏						B．斜压破坏

C．剪拉破坏						D．剪压破坏

13．在进行框架梁端截面配筋计算时，下列说法正确的是（　　　）

A．弯矩和剪力均采用柱边的值

B．弯矩和剪力均采用柱轴线处的值

C．弯矩采用柱轴线处的值，剪力采用柱边值

D．弯矩采用柱边值，剪力采用柱轴线处的值

14．在其他条件相同的情况下，有侧移多层多跨框架柱的计算长度l0最小的是（　　　）

A．采用现浇楼盖的边柱			B．采用现浇楼盖的中柱

C．采用装配式楼盖的边柱			D．采用装配式楼盖的中柱

15．反弯点法可用在（　　　）

A．竖向荷载作用下，梁柱线刚度比小的框架

B．竖向荷载作用下，梁柱线刚度比大的框架

C．水平荷载作用下，梁柱线刚度比小的框架

D．水平荷载作用下，梁柱线刚度比大的框架

16．在地震区的装配式框架结构，其结构方案应采用（　　　）

A．双向刚接方案					B．双向铰接方案

C．横向刚接、纵向铰接方案		D．横向铰接、纵向刚接方案

17．正常使用极限状态验算时，采用（　　　）

A．荷载标准值及材料强度设计值		B．荷载设计值及材料强度设计值

C．荷载标准值及材料强度标准值		D．荷载设计值及材料强度标准值

18．荷载组合值ψcQK（　　　）

A．只用于承载能力极限状态的基本组合

B．只用于正常使用极限状态的长期效应组合

C．只用于正常使用极限状态的短期效应组合

D．既用于承载能力极限状态的基本组合，又用于正常使用极限状态的短期效应组合

19．下述地区中不属于抗震设防区的是（　　　）

A．8度区						B．6度区

C．5度区						D．9度区

20．我国抗震规范第二阶段设计的内容是（　　　）

A．验算构件的承载力				B．验算结构小震时的弹性变形

C．验算结构大震时的弹塑性变形		D．验算结构大震时的弹性变形

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．单层厂房预制柱吊装验算时，柱身自重应乘以1.5的_______________系数。

22．单层厂房排架柱内力组合时，对于吊车荷载，应遵守有_______________必有D的规则。

23．单自由度弹性体系的动力系数β是指质点绝对最大加速度与_______________运动最大加速度的比值。

24．框架结构的楼面梁，当其负荷面积大于25m2时，_______________可考虑折减，其折减系数为0.9。

25．对于高度50m以上或高宽比H／B大于4的框架结构，进行侧移近似计算时，除考虑梁和柱的弯曲变形外，还应该考虑_______________变形的影响。

26．单自由度弹性体系的最大加速度反应Sa与该体系自振周期T的关系曲线，称为最大加速度_______________。

27．抗震设计时，规则建筑的平面布置应保证平面局部突出部分的尺寸较小，_______________平面分布基本均匀对称。

28．整体墙是指没有洞口或_______________的剪力墙。

29．结构或构件承受荷载效应的能力，称为结构_______________，记作R。

30．结构不能完成预定功能要求的概率，称为结构的_______________概率，记作pf。

三、问答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31．在框架—剪力墙铰结体系中，当求出综合框架和综合剪力墙的内力后，如何计算单片墙和单根框架柱的内力？

32．柱下扩展基础可能发生哪两种破坏？设计中如何防止发生这两种破坏？

33．抗震等级为二级和三级的框架结构，其节点的抗震计算要求有何不同？

34．框架结构分层计算法的基本假定是什么？

35．影响剪力墙墙肢抗剪承载力的主要因素有哪些？

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．图示框架结构的重力荷载代表值G1＝G2＝……＝G8＝1000kN，各层边柱D值均为1×104kNm，各层中柱D值均为2×104kNm，试按公式T1=1.7ψTuT计算其自振周期。

（提示：ψT=0.6）

37．用剪力分配法计算题37图a所示单层厂房排架结构各柱的柱顶剪力。已知W＝11.0kN，q1＝1.0kN/m,q2=0.5kN/m.(提示：支反力系数C11＝0.4，见题37图b(1)；　　　Δu1=2Δu2，见题37图b(2)、(3)) 。

38．如图所示框架结构，括号内为各杆的相对线刚度，试求第二层BC柱的顶端弯矩MBC。（已知：BC柱反弯点高度比y=0. 40）

39．牛腿尺寸及承受的设计荷载如图示，采用Ⅱ级钢（fy=310N/mm2），as=35mm,试计算纵向受拉钢筋面积As=?(提示：As＝Fva0.85fyh0+1.2Fhfy)

40．已知单质点	结构体系的自振周期T＝0.3秒，质点重力荷载代表值G＝1000kN，场地特征周期Tg=0.4秒，试计算：

- 8度近震时（αmax=0.16），结构底部剪力FEK＝？

- 结构侧移刚度K＝？