全国2010年1月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.一般情况下，风荷载作用下的多层多跨框架(      )

A.迎风面一侧的框架柱产生轴向压力	B.背风面一侧的框架柱产生轴向拉力

C.框架外柱轴力小于内柱轴力	D.框架内柱轴力小于外柱轴力

2.关于框架—剪力墙结构的刚度特征值λ，下列说法中，错误的是(      )

A.λ越大，剪力墙数量越多	B.λ越小，框架数量越少

C.λ越大，结构侧移曲线越接近剪切形	D.λ越小，结构侧移曲线越接近弯曲形

3.在单自由度体系中，质点受到的弹性恢复力为(      )

A.mx(t)	B.-Kx(t)

C.−Cx(t)	D.mxg(t)

4.下列关于影响温度作用大小的主要因素中，不正确的是(      )

A.结构外露程度	B.楼盖结构的刚度

C.结构高度	D.混凝土强度等级

5.关于伸缩缝、沉降缝、防震缝，下列说法中，不正确的是(      )

A.伸缩缝之间的距离取决于结构类型和温度变化情况

B.沉降缝应将建筑物从基顶到屋顶全部分开

C.非地震区的沉降缝可兼作伸缩缝

D.地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝要求

6.非抗震设计的现浇框架，混凝土强度等级不宜低于(      )

A.C30	B.C20

C.C15	D.C10

7.框架—剪力墙结构铰接体系中，Cf是综台框架的侧向刚度，即框架产生单位剪切角所需要的剪力，EIe0为综合剪力墙等效抗弯刚度，pf为作用于综合框架的分布力。在受力分析时，下列表达式中错误的是(      )

A.dVfdz=Cfd2ydz2	B. Cfd2ydz2=−pf

C.Mw=-Cfd2ydz2	D.Vw=-EIe0d3ydz3

8.对结构承载能力极限状态进行验算时，采用(      )

A.荷载设计值及材料强度设计值	B.荷载设计值及材料强度标准值

C.荷载标准值及材料强度设计值	D.荷载标准值及材料强度标准值

9.关于框架结构的弯矩调幅，下列说法中正确的是(      )

A.调幅是对水平荷载作用下的内力进行的

B.先与水平荷载产生的内力进行组合，再进行弯矩调幅

C.现浇框架梁端的调幅系数大于装配整体式框架梁端的调幅系数

D.调幅是对柱端弯矩进行的

10.在框架—剪力墙结构体系中，当结构单元纵向较长时，不宜集中在两端布置纵向剪力墙，其理由是(      )

A.减少结构扭转的影响

B.减少水平地震作用在结构单元的中间区段产生的内力

C.减少温度、收缩应力的影响

D.减小水平地震力

11.结构的可靠指标(      )

A.随结构失效概率的增大而增大	B.随结构失效概率的增大而减小

C.与结构失效概率无关	D.与结构失效概率呈正态分布关系

12.水平荷载作用下的多层框架结构，在其它条件不变时，某层的(      )

A.上层层高加大，则该层柱的反弯点上移

B.上层层高减小，则该层柱的反弯点上移

C.下层层高加大，则该层柱的反弯点上移

D.本层层高减小，则该层柱的反弯点下移

13.进行多遇地震作用下各类结构的抗震变形验算时，其楼层内最大的层间弹性位移应(      )

A.计入扭转变形，各作用分项系数均取1.0

B.不考虑扭转变形，各作用分项系数均取1.0

C.计入扭转变形，各作用分项系数均取1.2

D.不考虑扭转变形，各作用分项系数均取1.2

14.单层厂房对称配筋偏心受压柱(      )

A.当轴力不变时，弯矩增大，小偏压柱纵向配筋量减少

B.当轴力不变时，弯矩减小，大偏压柱纵向配筋量增多

C.当弯矩不变时，轴向压力减小，小偏压柱纵向配筋量增多

D.当弯矩不变时，轴向压力减小，大偏压柱纵向配筋量增多

15.在第一阶段抗震设计中，验算构件承载力时采用的荷载效应组合是(      )

A.小震作用效应和其他荷载效应的标准组合

B.大震作用效应和其他荷载效应的标准组合

C.小震作用效应和其他荷载效应的基本组合

D.大震作用效应和其他荷载效应的基本组合

16.多层框架底层柱的计算长度(      )

A.应取基础顶面到二层横梁底面之间的距离

B.应取基础顶面到二层楼板顶面之间的距离

C.应取室外地面到二层楼板顶面之间的距离

D.应取基础顶面到二层楼板底面之间的距离

17.关于在框架梁端设置箍筋加密区的目的，下列说法中错误的是(      )

A.约束混凝土	B.提高梁的变形能力

C.满足抗剪承载力要求	D.增加梁的延性

18.有地震作用组合时，截面承载力设计表达式为(      )

A.S≤RγRE	B.S≤R

C. γ0S≤R	D. γ0S≤RγRE

19.在建筑物的底层，为了形成底部大空间，采用部分框架来支承上部的剪力墙，形成

(      )

A.框架—剪力墙	B.框支剪力墙

C.带边框剪力墙	D.小开口剪力墙

20.在双肢剪力墙整体系数计算公式α=H12Iba2h(I1+I2)l3⋅IIA中(      )

A.I=I1+I2+Ib	B.I=I1+I2+IA

C.I=IA+Ib	D.I=I1+I2+IA+1b

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.当偏心受压的剪力墙墙肢的相对受压区高度ξ≤ξb时，按____________构件进行设计。

22.单层厂房屋面活荷载包括屋面均布活荷载、雪荷载和屋面积灰荷载三种，都按屋面的____________面积计算。

23.单自由度弹性体系的动力系数β是指质点绝对最大加速度与____________运动最大加速度的比值。

24..框架结构在风荷载作用下的侧移变形曲线属于____________型。

25.结构丧失稳定属于超过____________极限状态。

26.水平荷载作用下的反弯点法，适用于层数较少、楼面荷载较大，梁柱线刚度比__________的框架。

27.抗震设计时，竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小，避免抗侧力结构的____________和承载力突变。

28.荷载作用下结构或构件产生的内力和变形称为____________。

29.单层厂房中，排架与排架、排架与山墙之间相互关联的整体作用称为厂房的整体________作用。

30.小开口剪力墙的墙肢承受的局部弯矩不超过总弯矩的____________％。

三、问答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

31.对单层厂房柱牛腿进行承载力计算时，可取什么样的计算简图?并画出示意图。

32.简述框架柱的抗震设计原则。

33.用分层法计算竖向荷载作用下框架弯矩的主要计算步骤是什么?

34.简述各类剪力墙的判别条件。

35.简述在确定框架—剪力墙结构计算简图时所采用的假定。

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36.单层厂房排架结构如图a所示。已知W=15.0kN，q1=0.8kN／m，q2=0.4kN／m。试用剪力分配法计算各柱的柱顶剪力。

(提示：支反力系数C11=0.3，见图b(1)；图b(2)、b(3)中的△u1=2△u2)

题36图

37.某两层三跨框架如图所示，括号内数字为各杆相对线刚度。试用反弯点法求AB杆的杆端弯矩，并画出该杆的弯矩图。

题37图

38.某单层厂房排架结构及风荷载体型系数如图所示。基本风压w0=0.35kN／m2，柱顶标高+12.00m，室外天然地坪标高-0.30m，排架间距B=6.0m。求作用在排架柱A及柱B上的均布风荷载设计值qA及qB。

(提示：距离地面10m处，μz=1.0；距离地面15m处，μz=1.14；其他高度μz按内插法取值。)

题38图

39．某单跨三层框架，各层层高均为3m，框架柱的尺寸均相等，各层的重力荷载代表值均

为1200kN，已知结构的基本自振周期为0.4s，场地特征周期为0.3s，抗震设防烈度为8度。试用底部剪力法计算第二层左侧柱子的地震剪力。

(提示：αmax=0.16, α1=(TgT1)0.9αmax, Fi=GiHik=1nGkHkFEK(1−δn))

40.某三层钢筋混凝土框架，底层层高4.0m，二、三层层高均为3.0m。集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值分别为G1=G2=2000kN，G3=1500kN。各层侧移刚度分别为D1=D2=3.6×104kN／m，D3=1.8×104kN／m。试求该框架结构的基本自振周期。

(提示：T1=1.7ψTuT，ψT=0.7)