全国2011年1月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.关于荷载的取值，下列说法不正确的是（      ）

A.荷载的标准值是指其在结构的使用期间可能出现的最大值

B.荷载的组合值等于荷载的标准值乘以荷载组合值系数

C.荷载的准永久值等于荷载的标准值乘以荷载准永久值系数

D.荷载的设计值等于荷载的标准值除以荷载分项系数

2.与确定结构抗震等级无关的是（      ）

A.设防烈度	B.基础类型

C.房屋高度	D.结构类型

3.关于地震波，下列说法不正确的是（      ）

A.地震波分为体波和面波	B.体波分为纵波和横波

C.纵波使建筑物水平方向摇晃	D.横波又称S波

4.地震作用在单质点上产生的惯性力是（      ）

A.-mx	B.m(x+xg)

C.mx	D.-m(x+xg)

5.在用D值法计算框架结构时，与框架柱标准反弯点高度比无关的因素是（      ）

A.总层数	B.该柱所在的层数

C.荷载形式	D.荷载大小

6.在结构抗震设计时，下列说法不正确的是（      ）

A.我国《抗震规范》将建筑分为4个抗震设防类别

B.抗震设计基本原则是“小震不坏，中震可修，大震不倒”

C.抗震设防烈度为6度时，对各类建筑可不进行地震作用计算

D.我国《抗震规范》采用两阶段设计法

7.对多层框架结构，计算多遇地震作用标准值产生的最大弹性层间位移时，下列选项不正确的是（      ）

A.各项作用分项系数采用1.0	B.可不计入扭转变形

C.钢筋混凝±构件可采用弹性刚度	D.可不扣除结构整体弯曲变形

8.在公式  S≤R中，（      ）

A.  为结构安全系数，R为结构构件承载力设计值

B.  为结构重要性系数，R为内力设计值

C.  S为内力设计值，R为结构构件承载力设计值

D.  S为结构构件承载力设计值，R为内力设计值

9.在多遇地震作用下，框架结构抗震变形验算公式Δue≤[θe]h中，[θe]为（      ）

A.层间弹性位移角限值，取1／550	B.层间弹塑性位移角限值，取1／550

C.层间弹性位移角限值，取1／50	D.层间弹塑性位移角限值，取1／50

10.为了加大框架—剪力墙结构的刚度特征值λ，可以（      ）

A.减小综合框架的侧移刚度Cf	B.减小综合剪力墙的等效抗弯刚度E1e0

C.减小综合连梁的约束刚度Cb	D.减小房屋高度H

11.关于单层工业厂房排架结构柱间支撑的布置，下列说法不正确的是（      ）

A.下部柱间支撑应设置在伸缩缝区段的两端

B.下部柱间支撑应设置在伸缩缝区段的中央或邻近中央

C.上部柱间支撑应设置在伸缩缝区段的中央或邻近中央

D.上部柱间支撑在厂房两端第一个柱距也应设置

12.关于单层厂房柱吊装阶段的承载力和裂缝宽度验算，下列说法不正确的是（      ）

A.柱自重应乘以动力系数1.1～1.3

B.柱的混凝土强度等级一般按强度设计值的70％考虑

C.一般宜采用单点绑扎起吊，吊点设在下柱的1／2处

D.当柱变阶处截面吊装验算配筋不足时，可在该局部区段加配短钢筋

13.在高层剪力墙结构中，双肢墙与壁式框架相比，（      ）

A.整体性较强，墙肢在层间一般会出现反弯点

B.整体性较强，墙肢在层间一般不出现反弯点

C.整体性较弱，墙肢在层间一般会出现反弯点

D.整体性较弱，墙肢在层间一般不出现反弯点

14.计算竖向荷载作用下的框架内力时，未考虑活荷载最不利布置的方法是（      ）

A.分层法	B.最不利荷载位置法

C.分跨计算组合法	D.满布荷载法

15.关于楼板对框架梁截面抗弯刚度的影响(I0为矩形截面梁的惯性矩)，下列说法不正确的是

（      ）

A.对现浇楼盖，中框架取I=2I0	B.对现浇楼盖，边框架取I=1.5I0

C.对装配式楼盖，边框架取I=1.2I0	D.对装配整体式楼盖，中框架取I=1.5I0

16.关于框架柱侧移刚度修正系数α，下列说法不正确的是（      ）

A.α是反映梁柱线刚度比对柱侧移刚度的影响系数

B.α是上下层梁线刚度比对柱侧移刚度的影响系数

C.α≤1.0

D.α与柱端约束条件有关

17.关于变形缝，下列说法不正确的是（      ）

A.变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝

B.在非地震区，沉降缝可兼做伸缩缝

C.在地震区，伸缩缝或沉降缝应符合防震缝的要求

D.伸缩缝的设置主要与场地的地质条件有关

18.某剪力墙，在水平方向的顶点集中荷载、均布荷载和倒三角分布荷载作用下的顶点位移分别是Δ顶、Δ均和Δ倒，若上述三类荷载总值相同，则（      ）

A.Δ顶>Δ倒>Δ均	B.Δ顶>Δ均>Δ倒

C.Δ倒>Δ顶>Δ均	D.Δ均>Δ倒>Δ顶

19.某大偏心受压剪力墙墙肢，在其他条件不变的情况下，随着轴向压力N的降低(注：

N≤0.2fcbwhw)，（      ）

A.正截面受弯承载力降低，斜截面受剪承载力提高

B.正截面受弯承载力降低，斜截面受剪承载力降低

C.正截面受弯承载力提高，斜截面受剪承载力提高

D.正截面受弯承载力提高，斜截面受剪承载力降低

20.在其他条件不变的情况下，对整截面剪力墙，随着高度H的增大，（      ）

A.等效抗弯刚度EIeq的数值减小，剪切变形对EIeq的影响减小

B.等效抗弯刚度EIeq的数值减小，剪切变形对EIeq的影响增大

C.等效抗弯刚度EIeq的数值增大，剪切变形对EIeq的影响减小

D.等效抗弯刚度EIeq的数值增大，剪切变形对EIeq的影响增大

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.结构功能的‘‘三性”要求指的是结构应满足安全性、适用性及__________性的要求。

22.结构的__________是结构可靠性的概率度量。

23.场地土发生__________时，土体的抗剪强度为零。

24.地震作用分为水平地震作用、竖向地震作用和__________地震作用。

25.控制高层建筑的__________，可从宏观上控制结构抗侧刚度、整体稳定性、承载能力和经济合理性。

26.剪力滞后是__________结构的主要受力特点。

27.建筑物处于近地风的风流场中，风速随高度而增加的规律与地面__________有关。

28.单层厂房抗风柱主要承受山墙风荷载，一般情况下其竖向荷载只有柱自重，故设计时可近似按__________构件计算。

29.________结构由横梁、立柱和基础连接而成。

30.在钢筋混凝土框架结构中，考虑塑性内力重分布时，允许在__________出现塑性铰。

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31.简要说明剪力墙整体性系数α的物理意义。

32.抗震设计时，框架梁箍筋加密区的构造要求包括哪些方面?

33.单层厂房柱下扩展基础设计的主要内容是什么？

34.简述用反弯点法计算水平荷载作用下框架弯矩的主要步骤。

35.在偏心受压剪力墙墙肢正截面承载力计算中，如何考虑竖向分布钢筋的作用？

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36.某三层钢筋混凝土框架的计算简图如题36图所示。各层重力荷载代表值均为800kN，水平地震影响系数为0.1，顶部附加地震作用系数为0.05。试用底部剪力法计算该框架第2层层间地震剪力的标准值。

(提示：Fi=GiHik=1nGkHkFEK(1−δn))

题36图

37.如题37图所示框架结构的重力荷载代表值G1=G2=……=G5=1500kN，各层边柱D值均为1.5×104kN/m，各层中柱D值均为2.0×104kN/m。试按顶点位移法计算其自振周期。

(提示：T1=1.7ψTuT,ψT=0.6)

题37图

38.某单层单跨工业厂房排架结构，跨度18m，柱距6m，厂房内设有1台吊车，吊车的最大轮压标准值为Pmax,k=110kN,最小轮压标准值为Pmin,k=30kN,大车轮距为4.5m。试画出吊车梁支座反力影响线，并计算作用在排架柱上的吊车竖向荷载设计值Dmax、Dmin。

（提示：γQ=1.4）

39.某两层三跨框架的计算简图如题39图所示。各柱线刚度均为1.0×104kN·m，边柱侧移刚度修正系数为α=0.6，中柱侧移刚度修正系数为α=0.7。试用D值法计算柱AB的B端弯矩。

(提示：底层反弯点高度比为0.65)

题39图

40.某牛腿尺寸及承受的设计荷载如题40图所示。已知作用在牛腿顶部的竖向力设计值为640kN，水平拉力设计值为100kN，采用HRB400级钢（fy=360N/mm2），as=50mm。试计算牛腿顶部所需配置的纵向受拉钢筋面积As。

(提示：当a<0.3h0时，取a=0.3h0；As=Fva0.85fyh0+1.2Fhfy)

(未注明单位：mm)

题40图