全国2011年10月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

# 课程代码：02440

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．荷载效应的标准组合适用于(      )

A．结构抗倾覆验算	B.结构抗滑移验算

C.结构抗震承载力计算	D.结构裂缝控制验算

2.我国《建筑结构可靠度设计统一标准》规定，普通房屋和构筑物的设计使用年限为

(      )

A.100年	B.50年

C.25年	D.5年

3.关于地震，下列说法中正确的是(      )

A.一次地震有一个震级和一个地震烈度

B.一次地震有一个震级和多个地震烈度

C.距震中愈近，地震烈度愈低

D.地震震级是衡量地震烈度大小的尺度

4.抗震设计时，框架结构的“强柱弱梁”要求是(      )

A.塑性铰先出现在柱端，后出现在梁端

B.梁柱节点处柱的总弯曲承载能力不低于梁的总弯曲承载能力

C.梁柱节点处柱的总抗弯配筋面积不低于梁的总抗弯配筋面积

D.框架平面内柱的截面高度不低于梁的截面高度

5.地震时使用功能不能中断的建筑，其抗震设防类别为(      )

A.甲类建筑	B.乙类建筑

C.丙类建筑	D.丁类建筑

6.与结构自振周期有关的因素是(      )

A.地震烈度	B.地震震级

C.结构自身的刚度与质量	D.建筑场地类别

7.地震时，造成建筑物和地表破坏的地震波主要是(      )

A.面波	B.体波

C.纵波	D.横波

8.在罕遇地震作用下，框架结构抗震变形验算公式Δup≤[θp]h中，[θp]为(      )

A.层间弹性位移角限值，取1／550	B.层间弹塑性位移角限值，取1／550

C.层间弹性位移角限值，取1／50	D.层间弹塑性位移角限值，取1／50

9.关于框架梁弯矩调幅，下列说法中不正确的是(      )

A.弯矩调幅仅在竖向荷载作用下进行

B.弯矩调幅后，梁支座弯矩将减小

C.弯矩调幅后，梁跨中弯矩将减小

D.弯矩调幅系数β≤1.0

10.水平荷载作用下，多层框架结构的侧移主要由(      )

A.柱剪切变形引起	B.梁剪切变形引起

C.梁、柱弯曲变形引起	D.柱轴向变形引起

11.用D值法分析框架结构时，柱的反弯点高度(      )

A.与上层层高变化无关

B.与下层层高变化无关

C.与上下层横梁的线刚度比无关

D.与抗震设防烈度无关

12.关于框架梁截面的最不利内力组合，下列选项正确的是(      )

A.梁端截面：+Mmax、Vmax	B.跨中截面：+Mmax

C.梁端截面：+Mmin、Vmax	D.跨中截面：-Mmax

13.对于需要考虑风振的高层建筑，其他条件不变时，随着结构刚度的增加，(      )

A.自振周期变长，风振系数减小

B.自振周期变长，风振系数增加

C.自振周期变短，风振系数增加

D.自振周期变短，风振系数减小

14.钢筋混凝土高层建筑结构分为A级和B级，(      )

A.B级较A级的最大适用高度增加，适用的最大高宽比加大

B.B级较A级的最大适用高度增加，适用的最大高宽比减小

C.B级较A级的最大适用高度降低，适用的最大高宽比加大

D.B级较A级的最大适用高度降低，适用的最大高宽比减小

15.关于框架—剪力墙结构中的剪力墙布置，下列说法中不正确的是(      )

A.不宜在防震缝的两侧同时布置剪力墙

B.横向剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的平面形状变化处

C.纵向剪力墙宜布置在建筑物较长结构单元两端

D.横向剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的端部附近

16.若把框架结构楼梯间填充墙改造为剪力墙，则该结构在水平荷载作用下(      )

A.侧移刚度减小	B.顶层框架柱的剪力减小

C.侧移曲线呈剪切型	D.底层框架柱的剪力减小

17.与防震缝的最小宽度无关的因素是(      )

A.设防烈度	B.结构型式

C.构件尺寸	D.结构高度

18.框架结构在水平荷载作用下，由柱轴向变形所引起的顶点侧移(      )

A.与结构高度H成正比	B.与结构高度H的二次方成正比

C.与结构高度H的三次方成正比	D.与结构高度H的四次方成正比

19.单层厂房排架预制柱基础的杯底厚度主要取决于(      )

A.柱截面长边尺寸	B.柱截面短边尺寸

C.基础埋置深度	D.地基承载力

20.单层工业厂房抗风柱上端与屋架的连接，应做到(      )

A.水平方向、竖向均可靠连接	B.水平方向可靠连接、竖向脱开

C.水平方向、竖向均脱开	D.水平方向脱开、竖向可靠连接

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.结构可靠度不会等于_________％。

22.荷载组合值ψcQk主要用于_________极限状态的基本组合中。

23.地震系数k的物理意义是地面水平运动最大加速度与_________的比值。

24.我国《抗震规范》规定，设防烈度8度和9度时的大跨度和_________结构及9度时的高层建筑应计算竖向地震作用。

25.对于框架结构，当楼面梁的负荷面积大于25m2时，楼面_________荷载要乘以折减系数0.9。

26.筏式基础有梁板式和_________式两类。

27.钢筋混凝土筒中筒结构的内筒是由_________构成的核心筒。

28.底层采用框架结构、上部采用剪力墙结构的钢筋混凝土高层建筑结构，称为_________剪力墙结构。

29.吊车横向水平荷载通过大车轮在_________处传给吊车梁。

30.在单层工业厂房装配式混凝土门式刚架中，柱与基础的连接通常为_________。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

31.简述框架结构、剪力墙结构及框架—剪力墙结构水平位移曲线的特点。

32.抗震设计时，框架柱箍筋加密区的构造要求包括哪些方面?

33.水平荷载作用下，用反弯点法计算多层框架结构的适用条件是什么?“改进反弯点法”的基本计算要点有哪些?

34.剪力墙斜截面受剪破坏的主要形态有哪些?如何防止每种破坏形态的发生?

35.牛腿有哪几种破坏形态?

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36.某钢筋混凝土两跨两层框架的计算简图如题36图所示。各层重力荷载代表值均为800kN，底层3根柱侧移刚度D的比值为1∶1.2∶1，场地特征周期为0.4s，结构基本周期为O.5s，地震影响系数最大值为O.16。试计算该框架底层柱B的地震剪力标准值。

（提示：）

37.某四层钢筋混凝土框架结构的计算简图如题37图所示。各层重力荷载代表值分别为Gl=2400kN，G2=G3=G4=1800kN；各层的层侧移刚度分别为K1=25000kN／m；K2=K3=K4=20000kN／m。试用能量法计算其基本自振周期。

（提示：)

38.某三层两跨框架的计算简图如题38图所示。括号内为各杆的相对线刚度。试用反弯点法计算梁AB的B端弯矩。

39.某单层单跨厂房排架结构如题39图所示。A柱与B柱尺寸相同，在牛腿顶面上分别作用有Mmax=104kN·m及Mmin=58kN·m的力矩，吊车横向水平刹车力为T=30kN。试用剪力分配法计算各柱的柱顶剪力。

(提示：柱顶不动铰支座支力)

40.某轴心受压柱下扩展基础如题40图所示。地基净反力pJ=l80kN／m2，采用HPB235

级钢筋，fy=210N／mm2，as=70mm。试计算底板受力钢筋面积积。

(提示：)