全国2002年4月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

第一部分  选择题(共40分)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构（      ）

A.密封性好                        B.自重轻

C.制造工厂化                      D.便于拆装

2.钢结构的承载能力极限状态是指（      ）

A.结构发生剧烈振动                B.结构的变形已不能满足使用要求

C.结构达到最大承载力产生破坏      D.使用已达五十年

3.钢号Q345A中的345表示钢材的（      ）

A.fp值    B.fu值   C.fy值     D.fvy值

4.结构钢材最易发生脆性破坏的应力状态为（      ）

A.三向同号等值拉应力作用          B.两向异号等值正应力作用

C.单向拉应力作用                  D.三向等值剪应力作用

5.钢材塑性破坏的特点是（      ）

A.变形小                          B.破坏经历时间非常短

C.无变形                          D.变形大

6.普通螺栓抗剪工作时，要求被连接构件的总厚度≤螺栓直径的5倍，是防止（      ）

A.螺栓杆弯曲破坏                  B.螺栓杆剪切破坏

C.构件端部冲剪破坏                D.板件挤压破坏

7.焊接残余应力不影响构件的（      ）

A.整体稳定性                       B.静力强度

C.刚度                             D.局部稳定性

8.在动荷载作用下，侧面角焊缝的计算长度不宜大于（      ）

A.40hf   B.60hf    C.80hf    D.120hf

9.确定轴心受压实腹柱腹板和翼缘宽厚比限值的原则是（      ）

A.等厚度原则                       B.等稳定原则

C.等强度原则                       D.等刚度原则

10.发生弯扭屈曲的理想轴心受压构件截面形式为（      ）

A.双轴对称工字形截面               B.单角钢截面

C.H型钢截面                        D.箱形截面

11.钢结构设计规范规定容许长细比可以大于150的受压构件为（      ）

A.实腹柱                           B.格构柱的缀条

C.桁架弦杆                         D.屋架支撑杆件

12.梁整体失稳的方式为（      ）

A.弯曲失稳                         B.剪切失稳

C.扭转失稳                         D.弯扭失稳

13.经济梁高he,指的是（      ）

A.用钢量最小时梁的截面高度

B.挠度等于规范限值时梁的截面高度

C.强度与稳定承载力相等时梁的截面高度

D.腹板与翼缘用钢量相同时梁的截面高度

14.屋架上弦承受有较大节间荷载时，上弦杆合理的截面形式是（      ）

A.两等边角钢组成的T形截面

B.两等边角钢组成的十字形截面

C.两不等边角钢长边相连的T形截面

D.两不等边角钢短边相连的T形截面

15.跨度l为30m的梯形屋架的起拱高度应为（      ）

A.l/1000   B.l/500    C.l/100     D.l/20

16.在屋面重力荷载作用下，腹板垂直于屋面坡向设置的实腹式檩条为（      ）

A.双向变弯构件   B.双向压弯构件

C.单向受弯构件   D.单向压弯构件

17.普通钢屋架上弦杆在桁架平面内的计算长度系数为（      ）

A.0.8            B.0.9        C.1.0        D.2.0

18.普通钢屋架所用角钢规格不应小于（      ）

A.L30×3         B.L45×4

C.L100×6        D.L90×56×5

19.压弯构件工字形截面腹板的局部稳定与腹板边缘的应力梯度α0=σmax−σminσmax有关，腹板稳定承载力最大时的α0值是（      ）

A.0.0            B.1.0        C.1.6        D.2.0

20.题20图所示压弯构件弯矩作用平面外稳定计算公式NϕyA+βtxMxϕbWx≤f中，βtx的取值是（      ）

- 所考虑构件段无横向荷载作用时,βtx=0.65+0.35M2M1,|M2|<|M1|

- 所考虑构件段无端弯矩但有横向荷载作用时βtx=1.0

- 悬臂构件βtx=1.0

D.βtx=1−0.2NNEX

第二部分 非选择题(共60分)

二、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

21．在弯矩作用下，摩擦型高强度螺栓群的中和轴位于            。

22．在结构承载能力极限状态计算时，应采用荷载的           值。

23．型钢代号L100×8中，L表示              。

24．Q235BF钢中的F表示             。

25．动力荷载作用下钢材抵抗脆性破坏的性能指标为         。

26．部分T型钢是半个            型钢。

27．在计算两端简支工字形轴压柱            板的临界应力时，它的支承条件简化为三边简支，一边自由。

28．在承受静力荷载的角焊缝中，侧面角焊缝的强度设计值比正面角焊缝        。

29．工字形截面梁按弹性设计时，应使翼缘的宽厚比b1/t1≤           。

30．题30图所示格柱截面中，虚轴指的是          轴。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31．验算题31图所示摩擦型高强度螺栓连接的强度是否满足设计要求。

已知：初连接构件钢材为Q235BF，8.8级M20高强度螺栓的设计预拉力P=110kN，接触面喷砂后涂无机富锌漆，抗滑移系数μ为0.35。

32．计算题32图所示角焊缝连接能承受的最大静力设计荷戴P。

已知：钢材为Q235BF，焊条为E43型，ff''=160Nmm2

33．题33图所示为一轴心受压柱的工字形截面，该柱承受轴心压力设计值N=4500kN,计算长度为ℓox=7m,ℓoy=3.5m,钢材为Q235BF，f=205Nmm2，验算该柱的刚度和整体稳定性。A=27500mm2,Ix=1.5089×109mm4,Iy=4.1667×108mm4[λ]=150。

| λ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.983 | 0.970 | 0.953 | 0.936 | 0.918 | 0.899 | 0.878 |

34.焊接工字形截面简支梁跨度6m,上翼缘受集中荷载作用,设计值如题34图所示,钢材为Q235BF,f=315Nmm2,fy=345Nmm2.忽略梁自重,试验算梁的整体稳定性和局部稳定性。Ix=6.14×108mm4,Iy=3.125×107mm4,A=9456mm2,Wx=2.05×106mm3,iy=57.5mmϕb=0.824320λy2⋅AhWx1+(λ1t14.4h)2235fy=0.68,ϕb'=1.1−0.4646ϕb+0.1269ϕb32。

35．题35图所示天窗架侧腿为2L100×80×6长肢相连组成的T形截面，高度为l，两端铰接，N和q为荷载的设计值，W1x，W2x分别为截面上1点、2点的抵抗矩，钢材为Q235BF。

写出：（1）如题35图所示q方向作用时，弯矩作用平面内稳定的计算公式和弯矩作用平面外稳定的计算公式。

（2）当q方向相反时，相应的计算公式。

四、分析题（本大题8分）

36．题36图所示楼盖梁跨度4.8m，采用焊接工字形截面，承受的均布荷载为恒载标准值（包括自重）8kN/m+活载标准值qk，如果楼板可保证梁的侧向稳定性，钢材为Q235BF，f=215Nmm2，fv=125Nmm2，试计算活荷载qk的最大值。容许挠度[v]=l/250，Ix=9.511×107mm4，Wx=6.3×105mm3，Sx=3.488×105mm3，γx=1.05,v=5ql4384EIx。

五、综合题（本大题12分）

37．题37图所示轴心受压格构柱承受轴力设计值N=800kＮ，计算长度lox=loy=10m，分肢采用２［25a：A=2×34.91＝69.82cm2，iy=9.81cm,I1=175.9cm4，i1=2.24cm，y1=2.07cm，钢材为Q235BF，缀条用L45×4，Ad=3.49cm2。缀条柱换算长细比为λox=λx2+27AA1，试按照等稳定原则确定两分肢平行于X轴的形心轴间距离b。

全国2002年4月高等教育自学考试

钢结构试题参考答案及评分标准

课程代码：02442

- 单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.B				2.C				3.C				4,A				5.D

6.A				7.B				8.A				9.B				10.B

11.D			12.D			13.A			14.C			15.B

16.A			17.C			18.B			19.D			20.A

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

21．螺栓群形心轴

22．设计

23．角钢

24．沸腾钢

25．冲击韧性AKV值或冲击韧性值或AKV值

26．H

27．翼缘

28．低或小

29．1515fy

30．X－轴

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31．V=F=180Kn

M=F×150

Nt=180×150×1402×2×(702+1402)=38.6kN

Nt=38.6<0.8P=0.8×110=88kN

Nvb=0.9nfμ(p−1.25Nt)

=0.9×1×0.35×(110−1.25×38.6)=19.45kN

Nv=Vn=18010=18<Nvb=19.45kN

满足要求

32．N=45P,V=35P,M=35P×120

σN=NAe=45p×1032×0.7×6×290=0.33p

τN=NAe=35p×1032×0.7×6×290=0.25p

σM=MWf=35p×120×1032×16×0.7×6×2902=0.61p

(σN+σM1.22)2+(τV)2=(0.33P+0.61P1.22)2+(0.25P)2≤ffw=160Nmm2

P≤197.5kN

33．ix=IxA=234.2mm

iy=IyA=123.1mm

- 刚度验算：λx=loxix=7000234.2=29.9λy=loyiy=3500123.1=28.4

λmax=29.9<[λ]=150

- 整体稳定算：当λ=29.9时，ϕ=0.936

NϕA=4500×1030.936×27500=192.3Nmm2<f=205Nmm2

34.(1)整体稳定计算：

最大弯矩Mx=200×2=400kMm

ϕb=0.68>0.6,ϕb′=0.64

σb=0.68>0.6,ϕb′=0.64

σ=Mx(ϕb′Wx)

=400×106(0.64×2.05×106)=305Nmm2≤f满足要求

- 验算局部稳定

翼缘b'=122mm,tf=12mm,b'tf=10.2<13235fy=10.7满足要求

腹板h0tw=5766=96>80235fy=66

h0tw=96<170235fy=140

应布置横向加劲肋

35．（1）平面内：NϕxA+βmxMxγx2W2x(1−0.8NNEX)≤fMx=ql28

平面外：NϕyA+βtxMxϕbW2x≤f

（2）平面内：NϕxA+βmxMxγx1W1x(1−0.8NNEX)≤f

NA−βmxMxγx2W2x(1−1.25NNEX)≤f

平面外：NϕyA+βtxMxϕbW1x≤f

- 分析题（本大题8分）

36．（1）按抗弯强度计算

最大弯矩Mx=(1.2×8+1.4qk)×4.828=2.88(9.6+1.4qk)kMm

σ=Mx(γxWx)

=2.88×(9.6+1.4qk)×106(1.05×6.3×105)≤215Nmm2

qk=28.4kN/m

（2）验算抗剪强度

剪力V=(1.2×8+1.4×28.4)×4.82=118.5kN

τ=VSxIxtw

=118500×348800(9.511×107×6)=72.4Nmm2<fv，满足要求

- 验算挠算

荷载标准值q=8+28.4=36.4kNm

v=5×36.4×48004(384×206000×9.511×107)

=12.8mm≤[v]=4800250=19.2mm 满足要求

整体稳定无需计算，活荷载最大标准为28.4kN/m

- 综合题（本大题12分）

37．等稳定条件为λox=λy

λy=loyiy=10×1029.81=101.9

λx=λy2−27AA1=101.92−27×69.822×3.49=100.6

λx=loxλx=10×102100.6=9.94cm

Ix=2I1+A×(b2)2

b=2ix2−t12=19.4cm