浙江省2003年7月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、简答题(每小题5分，共20分)

1.简述钢材塑性破坏的特征和意义。

2.什么叫实腹式轴心受压构件等稳设计?

3.焊接工字形板梁翼缘与腹板间的角焊缝计算长度是否受60hf(静)或40hf(动力)的限制?为什么?

4.当弯矩作用在实腹式压弯构件截面的弱轴平面内时，为什么要分别进行弯矩作用平面内、外的两类稳定性验算?它们分别属于第几类稳定问题?

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.为防止钢材在焊接时或承受厚度方向的拉力时发生分层撕裂，必须对钢材的(     )进行测试。

A.抗拉强度fu               B.屈服点fy

C.冷弯180°试验            D.Z向收缩率

2.对不同质量等级的同一类钢材，在下列各指标中，它们的(     )不同。

A.抗拉强度fu             B.屈服点fy

C.伸长率δ               D.冲击韧性AKV

3.同一结构钢材的伸长率(     )。

A.δ5>δ10              B.δ5=δ10

C.δ5<δ10              D.不能确定

4.摩擦型高强度螺栓的抗剪连接是靠(     )来传递剪力。

A.螺杆抗剪和承压             B.螺杆抗剪

C.螺杆承压                   D.连接板件间的摩擦力

5.在纯剪切作用下，梁腹板的纯剪屈曲不先于屈服破坏的条件是(     )。

A.h0tw≤80235fy             B.h0tw≤170235fy

C.h0tw>170235fy             D.不能确定

6.两端简支的梁，跨中作用一集中荷载，对荷载作用于上翼缘和作用于下翼缘两种情况，梁的整体稳定性承载能力(     )。

A.前者大               B.后者大

C.二者相同             D.不能确定

7.两根几何尺寸完全相同的压弯构件，二者都是两端简支，且承受的轴压力大小相等，但一根承受均匀弯矩作用，而另一根承受非均匀弯矩作用，则二者承受的临界弯矩相比(     )。

A.前者大于等于后者             B.前者小于等于后者

C.两种情况相同                 D.不能确定

8.与无檩屋盖相比，下列(     )不是有檩屋盖的特点。

A.所用构件种类和数量多

B.屋盖刚度大

C.屋盖自重轻

D.屋架布置灵活

9.设节点间杆件的几何长度为l，则屋架的支座斜杆和支座竖杆在屋架平面内的计算长度为(     )。

A.0.5l             B.0.8l

C. l                D.2l

10.屋架中，对双角钢组成的十字形截面杆件或单角钢杆件，当这些杆件不是支座斜杆和支座竖杆时，它们在斜平面内的计算长度为(     )(设杆件几何长度为l)。

A. l                 B.0.8l

C.0.9l              D.2l

三、填空题(每空1分，共10分)

1.实腹式压弯构件可能出现的破坏形式有：强度破坏、______、______、翼缘屈曲和腹板屈曲。

2.角焊缝的计算长度不宜过小，钢结构设计规范(GBJ17-88)规定：角焊缝的计算长度lw≥______或______，此规定适用于侧面角焊缝和正面角焊缝。同时侧面角焊缝的长度也不宜过长，钢结构设计规范(GBJ17-88)规定：侧面角焊缝的计算长度，当连接承受静力荷载或间接承受动力荷载时不宜大于      。

3.轴心受压构件的承载能力极限状态有______极限状态和______极限状态。

4.加劲肋作为腹板的支承，将腹板分成尺寸较小的板段，以提高临界应力。______加劲肋对提高梁跨中附近弯矩较大板段的稳定性特别有利；而______加劲肋对提高梁支承附近剪力较大板段的临界应力是有效的；______加劲肋则常用于局部压应力较大的情况。

四、计算题(第1小题15分，第2小题20分，第3小题25分，共60分)

1.验算如图所示的摩擦型高强度螺栓连接的强度。已知螺栓为8.8级M20高强度螺栓，μ=0.45，被连接的支托板与柱翼缘的厚度均为t=12mm，各排螺栓编号如图，外力设计值为F=150KN。(15分)(已知预拉力P=110KN)

2.如图所示一焊接组合截面板梁，截面尺寸为：翼缘板宽度b=340mm，厚度为t=12mm，腹板高度为h0=450mm，厚度为tw=10mm，Q235钢材。梁的两端简支，跨度为6m，跨中受一集中荷载作用，荷载标准值为：恒载90KN，活载140KN(静力荷载)。试对梁的抗弯强度、抗剪强度、折算应力、整体稳定性和挠度进行验算。(20分)(f=215N/mm2,fv=125N/mm2,

[vl]=1400)

βb=0.81,ϕb=βb⋅4320λy2⋅AhWx1+λyt4.4h2⋅235fy,ϕb'=1.1−0.4646ϕb+0.1269ϕb32

注意，为降低计算量，这里已给出构件截面部分几何特性参数：

A=126.6cm2		Ix=51146cm4, Iy=7861cm4, Wx=2158cm4, Sx=1196cm3，Sx1=942cm3

3.如图所示一双轴对称焊接工字形单向压弯构件，翼缘板为焰切边，对x,y轴均属于b类截面。截面尺寸为：翼缘板宽度b=320mm，厚度为t=12mm；腹板高度为h0=400mm，厚度为tw=10mm,Q235钢材。构件两端简支，跨度为8m，跨中有一侧向支撑点。所受的荷载设计值为：两端轴心压力为680KN，两端弯矩均为250KN·m。试对此构件的强度、弯矩作用平面内、平面外的稳定性以及局部稳定性进行验算。(25分)(f=215N/mm2)

ϕb=1.07−λy244000,βmx=1,βtx=1

注意，为降低计算量，这里已给出构件截面部分几何特性参数：

A=116.8cm2		Ix=37933cm4, 	Iy=6554cm4, 		Wx=1789cm4