全国2005年4月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.关于钢结构的特点叙述错误的是（　　　）

A.建筑钢材的塑性和韧性好					B.钢材的耐腐蚀性很差

C.钢材具有良好的耐热性和防火性				D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构

2.钢材冲击韧性值αk与工作温度T之间的关系为（　　　）

A.T降低，αk降低							B.T增加，αk降低

C.T降低，αk增高							D.T改变，αk不变

3.钢材屈服点fy的高低反应材料（　　　）

A.受静荷时的最大承载能力					B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力					D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

4.在三向正应力状态下，当出现下列何种情况时，钢材易发生脆性破坏（　　　）

A.异号应力，且应力差较小					B.异号应力，且应力差较大

C.同号拉应力，且应力差较小					D.同号拉应力，且应力差较大

5.T形连接中直角角焊缝的最小焊脚尺寸hfmin=1.5t2，最大焊脚尺寸hfmax=1.2t1，式中的t1和t2分别为（　　　）

A.t1为腹板厚度，t2为翼缘厚度

B.t1为翼缘厚度，t2为腹板厚度

C.t1为较小的被连接板件的厚度，t2为较大的被连接板件的厚度

D.t1为较大的被连接板件的厚度，t2为较小的被连接板件的厚度

6.图示焊接连接中，最大的焊缝应力发生在（　　　）

A.a点					B.b点				C.c点			D.d点

7.如图所示普通螺栓群受弯矩M作用，在计算螺栓拉力时应取哪一点为旋转中心？（　　　）

A.a					B.b					C.c				D.d

8.轴心受压柱的柱脚底板厚度是根据下列哪种工作状态确定的？（　　　）

A.底板抗压工作							B.底板抗弯工作

C.底板抗剪工作							D.底板抗弯及抗压工作

9.通常轴心受压缀条式格构柱的横缀条不受力，但一般仍设置。其理由是（　　　）

A.起构造作用							B.可以加强柱的整体抗弯刚度

C.对单肢稳定起作用						D.以上三种原因都有

10.两端铰接轴心受压柱发生弹性失稳时，其它条件相同，轴力分布图如下所示，则各压杆的临界力的关系是（　　　）

A.Nk1>Nk2>Nk3>Nk4						B.Nk4>Nk2>Nk3>Nk1

C.Nk4>Nk3>Nk2>Nk1						D. Nk1>Nk3>Nk2>Nk4

11.梁的受压翼缘侧向支承点的间距和截面尺寸都不改变，跨内的最大弯矩相等，且不存在局部稳定问题，承受以下哪种荷载时梁的临界弯矩为最高（　　　）

A.三分点处各有一个集中荷载			B.均布荷载

C.跨中一个集中荷载					D.纯弯矩

12.对于受均布荷载的单层翼缘板的焊接组合截面简支梁，跨度为l，当要改变截面时，宜变一次，且只改变翼缘板的宽度，其最经济的改变截面的位置为（　　　）

A.距支座l/8处							B.距支座l/6处

C.距支座l/4处							D.距支座l/3处

13.图示的四边简支薄板，当a=b时，纯剪作用下板的屈曲形式是（　　　）

14.偏心受压杆计算公式中的塑性发展系数γx和γy只与下列哪种因素有关？（　　　）

A.回转半径i							B.长细比λ

C.荷载性质							D.截面形式

15.如图所示，一工字形截面杆件当承受纯弯时，其截面最大应力为σ1；当承受偏心压力时，其截面最大应力也为σ1。若承受纯弯时腹板的局部稳定刚好满足，则承受偏心压力时腹板的局部稳定（　　　）

A.一定满足							B.一定不满足

C.也刚好满足							D.无法判断

16.对于弯矩绕虚轴x作用的格构式压弯构件，其平面外稳定是由下列哪一项来保证的？（　　　）

A.计算柱平面外稳定						B.计算单肢稳定

C.柱本身的构造要求						D.选足够大的单肢间距

17.用两个角钢组成的T形或十字形截面，在两个角钢间隔一定距离要设置一块垫板，该垫板的作用是（　　　）

A.保证两个角钢能整体工作					B.增加截面在平面内的刚度

C.减小杆件在平面内的计算长度				D.较小杆件在平面外的计算长度

18.计算如图所示屋架再分式受压斜腹杆平面外稳定时，关于轴向压力N和计算长度l 0y的取值，说法正确的是（　　　）

A.N为N1和N2中压力的较小值，

l0y在l 1到1.5 l 1之间

B.N为N1和N2中压力的较小值，

l0y在0.5 l 1到l 1之间

C.N为N1和N2中压力的较大值，

l0y在l1到1.5l1之间

D.N为N1和N2中压力的较大值，

l0y在0.5l1到l1之间

19.若梯形屋架的跨度为l，则初步设计时，屋架跨中高度H应大致为（　　　）

A.（1/8~1/6）l								B.（1/10~1/8）l

C.（1/12~1/10）l							D.H与l无关

20.在钢屋架设计中，必须设置垂直支撑，它的主要作用是（       ）

A.帮助屋架承担竖向荷载						B.减小钢屋架的挠度

C.保证屋盖结构的空间稳定性					D.承受吊车横向水平荷载

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.对于没有明显屈服点的钢材，以卸载后试件的残余应变为___________时所对应的应力作为假想屈服点，也称为条件屈服点。

22.残余应力将减小构件的刚度，同时将___________构件的稳定承载力。

23.建筑钢材中严格控制硫的含量，在Q235钢中不得超过0.05%，在Q345钢中不得超过0.045%，这是因为含硫量过大，在焊接时会引起钢材的___________。

24.钢材的伸长率是衡量钢材___________性能的指标，是通过一次静力拉伸试验得到的。

25.当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将___________构件的稳定承受载力。

26.计算轴心受压格构柱的___________时，需要先求出横向剪力，此剪力为V=Af85fy235。

27.焊接工字型组合截面轴压柱腹板局部稳定条件为h0tω≤(25+0.5λ)235fy，其中λ应取___________。

28.提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的___________翼缘。

29.实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于___________屈曲。

30.由双角钢组成的屋架受压杆件，其合理的截面形式应根据___________条件确定。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31.试验算如图所示的高强螺栓摩擦型连接的强度是否满足要求。已知：螺栓为8.8级、M24，摩擦系数μ=0.55，预紧力P=155kN，荷载N=270kN。（图中尺寸标注的单位为mm）

32.如图所示焊接连接，肋板与柱翼缘焊缝hf=10mm，ffw =160N/mm2，此连接受静荷P=25kN作用，P与x轴夹角为45°。试验算此焊缝是否安全。（图中尺寸标注的单位为mm）

33.某轴心受压格构柱，已知lox=loy=7.0m，各种荷载作用下产生的轴心压力设计值N=1650kN，钢材Q235A，平面和立面如图所示，试验算此格构柱绕虚轴的稳定。（单个槽钢32a的截面面积A1=48.7cm2，绕自身弱轴惯性矩Ix1=305cm4；角钢L45×4的截面面积

A′1    =3.49cm2。）

| λ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.899 | 0.878 | 0.856 | 0.833 | 0.807 | 0.780 |

34.验算如图所示构件弯矩平面内稳定性，材质Q235，f=215N/mm2。已知：N=50kN，q=4.5kN/m，双角钢长边相连2L125×80×8(a=10)，A=31.98cm2，Ix=514cm4，ix=4.01cm，iy=3.26cm，γx1=1.05（肢背），γx2=1.2（肢尖）。

（提示：受压区σ=NϕxA+βmxMxγx1W1x(1−0.8NNEx),

受拉区σ=NA−βmxMxγx2W2x(1−1.25NNEx),

欧拉临近力为NEx=π2EAλx2）

| λ | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.493 | 0.464 | 0.437 | 0.411 | 0.387 | 0.365 | 0.345 | 0.326 |

35.均布荷载作用下的两端简支梁，截面如图所示，弯矩绕强轴作用，材质为Q235，可以考虑部分截面发展塑性，试验算此梁的局部稳定是否满足要求。若不满足要求应该采取何种措施？

四、分析题（8分）

36.在管结构工程中，经常用到如图所示的节点形式和拼接方法。支管1与端板1的焊缝hf1、支管2与端板2的焊缝hf2，支管2与主管的焊缝hf3都事先在工作台上焊好，然后在高空通过高强螺栓把端板1和2拼装在一起。

问：（1）如果支管受轴向拉力N时，请分析其传力途径。

（2）当角焊缝hf1和hf2经验算强度不足时，应采用何种补救措施？

五、综合题（12分）

37.如图梁上作用有均布荷载的平面排架。已知梁的整体稳定和节点强度都能得到保证，且梁、柱的刚度和局部稳定也能满足要求，梁柱截面均不考虑削弱，钢材为Q235B，f=215N/mm2,fv=125N/mm2。试计算整个框架的最大承载力q。

（提示：梁绕强轴的塑性发展系数γ=1.05）

| λ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.688 | 0.655 | 0.621 | 0.588 | 0.555 | 0.523 | 0.493 |  |  |  |