全国2005年7月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.弯矩绕虚轴作用的格构式压弯构件，不必计算(      )

A.强度                            B.刚度

C.弯矩作用平面外稳定性            D.弯矩作用平面内稳定性

2.可靠度指标β愈大，失效概率Pf  (      )

A.愈大                            B.愈小

C.不变                            D.无规则变化

3.钢材的抗拉强度fu与屈服点fy之比fu/fy反映的是钢材的(      )

A.强度储备                        B.弹塑性阶段的承载能力

C.塑性变形能力                    D.强化阶段的承载能力

4.在Q345钢的基础上，加入钒可(      )

A.降低钢材的可焊性                B.提高钢材的强度

C.降低钢材的冲击韧性值            D.降低钢材的延伸率

5.钢材所含化学成分中，需严格控制含量的有害元素为(      )

A.碳、锰                          B.钒、锰

C.硫、氮、氧                      D.铁、硅

6.对于普通螺栓连接，限制端距e≥2d0的目的是为了避免(      )

A.螺栓杆受剪破坏                   B.螺栓杆受弯破坏

C.板件受挤压破坏                   D.板件端部冲剪破坏

7.Q235与Q345两种不同强度的钢材进行手工焊接时，焊条应采用(      )

A.E55型                            B.E50型

C.E43型                            D.H10MnSi

8.在搭接连接中，为了减小焊接残余应力，其搭接长度不得小于较薄焊件厚度的(      )

A.5倍                              B.10倍

C.15倍                             D.20倍

9.如图所示两端铰支理想轴心受压构件Ix/Iy≥4，其临界压力Ncr为(      )

A.π2EIx/(2b2)                     B.π2EIx/b2

C.π2EIy/(4b2)                     D.π2EIy/b2

10.如图所示的轴心受压格构柱，每边缀板截面惯性矩为I1，单肢对1-1轴的惯性矩为I，按照GBJ17-88规范构造要求，应符合(      )

A.2I1/c≥6I/a

B.2I1/d≥6I/a

C.I1/c≥6I/(a+b)

D.2I1/d≥6I/(a+b)

11.在计算两端铰支T形截面轴心受压柱腹板的临界应力时，其支承条件为(      )

A.四边支承                         B.三边支承，一边自由

C.两边支承，两边自由               D.一边支承，三边自由

12.设计焊接工字形截面梁时，通常取腹板厚度小于翼缘厚度，这是因为(      )

A.可忽略腹板的局部稳定性           B.设计时按有效宽度考虑

C.可使截面面积较小                 D.截面所受弯矩较小

13.按GBJ17-88设计焊接工字形楼面梁时，如果腹板高厚比h0/tw符合下列条件，尚应布置纵向加劲肋(      )

A.10235fy≤h0/tw≤80235fy

B.h0/tw>170235fy

C. h0/tw>100235fy

D. 170235fy≥h0/tw>80235fy

14.如图所示柱脚构造，只适用于(      )

A.M、N都较小的柱脚                  B.M较小、N较大的柱脚

C.M较大、N较小的柱脚                D.M、N都较大的柱脚

15.如图a、b所示压弯构件，N、M、材料及几何尺寸都相同，则图a构件的稳定性比图b(      )

A.差                            B.好

C.相同                          D.不能确定

16.通常使屋盖承受风吸力作用时，迎风面的屋面坡度为(      )

A.≤30°                        B.≤45°

C.>30°                         D.>45°

17.设计梯形钢屋架时，考虑半跨荷载作用的原因是(      )

A.上弦杆的内力最大

B.下弦杆的内力最大

C.靠近支座处腹杆内力增大

D.跨中附近斜腹杆的内力可能最大或由拉杆变为压杆

18.确定梯形钢屋架节点板厚度的依据是(      )

A.屋架的支座反力                B.腹杆的最大轴力

C.上弦杆的最大轴力              D.下弦杆的最大轴力

19.屋盖中设置的柔性系杆(      )

A.只能承受压力                       B.只能承受弯矩

C.只能承受拉力                       D.不能受力

20.屋架的腹杆和节点数最小的腹杆体系为(      )

A.单斜式                             B.人字式

C.再分式                             D.交叉式

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.根据结构发生破坏时可能产生后果的严重程度，把结构分为一、二、三级三个安全等级。一般工业民用建筑钢结构取为____________级。

22.我国在建筑钢结构中主要采用的钢材为碳素结构钢和____________结构钢。

23.型钢有热轧成型和____________成型两大类。

24.应力集中将会导致构件发生____________破坏。

25.当温度t<0℃时，随着温度下降，钢材的冲击韧性值也____________。

26.在受拉的螺栓连接中，普通螺栓所受拉力的大小不仅与外力有关，还与被连接板件的____________有关。

27.规范(GBJ17-88)规定，当角焊缝的有效截面面积相等时，受静力荷载作用时正面角焊缝的承载力是侧面角焊缝的____________倍。

28.支撑结构的抗侧移刚度小于框架本身抗侧移刚度的5倍的框架，称为____________。

29.按规范GBJ17-18设计工字形截面梁考虑截面部分塑性发展时，受压翼缘的外伸宽度与厚度之比应不超过____________235fy。

30.拉弯构件强度承载能力的极限状态指的是最不利截面出现____________。

三、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31.验算如图所示摩擦型高强度螺栓连接是否满足强度要求。

已知：被连接构件材料为Q235BF，f=215N/mm2。8.8级M20的高强度螺栓，孔径为21.5mm，设计预拉力P=110kN，接触面喷砂后涂无机富锌漆，抗滑移系数μ为0.35。

32.计算如图所示角焊缝连接能承受的最大静力设计荷载F。

已知：钢材为Q235BF，焊条为E43型，ffw=160N/mm2

33.如图所示为工字形轴心受压柱截面，柱的轴心压力设计值N=4000kN,计算长度Lox=7m, Loy=3.5m,A=275cm2,Ix=150892cm4,Iy=41667cm4，钢材为Q235BF，f=215N/mm2。试验算该柱的刚度和整体稳定性是否满足设计要求。

| λ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 0.992 | 0.970 | 0.936 | 0.899 | 0.856 | 0.807 |

34.如图所示焊接工字形截面框架主梁跨度4m，两端与柱铰接，次梁与主梁侧接，次梁传给主梁的荷载设计值为N=240kN,钢材为Q235BF，如忽略梁自重，试按GBJ17-88规范验算主梁的抗弯强度和整体稳定性。f=215N/mm2,Ix=2.16×108mm4,γx=1.05。当梁跨中无侧向支承点l1/b≤13时或跨中有侧向支承点l1/b≤16时，不需验算整体稳定性。

35.验算如图所示压弯构件的局部稳定。荷载设计值N=980kN,P=180kN(含自重)，钢材为Q235BF。截面几何参数：ix=25.8cm, A=143.6cm2, Ix=95900cm4。

提示：应力梯度α0≤1.6时，h0/tw≤(16α0+0.5λx+25)235fy

1.6<α0≤2时， h0/tw≤(48α0+0.5λx-26.2) 235fy

四、分析题(8分)

36.某厂房屋面坡度10%，采用I20a工字钢檩条，跨度6m，两端简支，无拉条。承受竖向均布恒载标准值(包括自重)q1=1.5kN/m，活载标准值q2=3.0kN/m,钢材为Q235BF。试按规范GBJ17-88计算如图所示檀条的抗弯强度和最大挠度是否满足设计要求。

I20a工字钢部分截面特性：

h=200mm, b=100mm, d=7mm, t=11.4mm

A=35.5cm2, Ix=2370cm4, Iy=158cm4

Wx=237cm3, Wy=31.6cm3, f=215N/mm2,γx=1.05, γy=1.2

容许挠度［v］=1/200

五、综合题(12分)

37.写出理想实腹式轴心受压构件弯曲屈曲临界应力计算公式，说明公式中各个符号的含义和公式的适用条件。