全国2009年4月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在低温工作的钢结构选择钢材时，除考虑强度、塑性、冷弯性能指标外，还需考虑的指标

是(      )

A.低温屈服强度	B.低温抗拉强度

C.低温冲击韧性	D.疲劳强度

2.有两个材料均为Q235D的钢构件需焊接，采用手工电弧焊，应选用的焊条型号为(      )

A.E43	B.E50

C.E55	D.T50

3.在进行钢结构承载力极限状态计算时，计算用的荷载应(      )

A.将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数，可变荷载用标准值，不必乘荷载分项系数

B.将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数，永久荷载用标准值，不必乘荷载分项系数

C.将永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数

D.将永久荷载和可变荷载都用标准值，不必乘荷载分项系数

4.当永久荷载效应起控制作用时，钢结构承载力极限状态的设计表达式为：

γ0(γGSGK+i=1nγQiψCiSQiK)≤fdA，式中ψCi是(      )

A.结构重要性系数	B.可变荷载组合系数

C.荷载分项系数	D.材料的抗力分项系数

5.某构件发生了脆性破坏，经检查发现构件存在下列问题，但可以肯定对该破坏无直接影

响的为(      )

A.钢材屈服点过低	B.构件的荷载增加速度过快

C.存在冷加工硬化	D.构件有构造引起的应力集中

6.不明显影响钢结构疲劳强度的因素是(      )

A.构造状况	B.钢材的静力强度

C.作用的应力幅大小	D.荷载的循环次数

7.钢材在多轴应力状态下的屈服条件是(      )

A.最大主拉应力σ1等于钢材屈服点	B.最大剪应力τ1等于钢材屈服点

C.最大主压应力σ2等于钢材屈服点	D.折算应力σeq等于钢材屈服点

8.会使钢材产生冷脆现象的元素是(      )

A.锰	B.硅

C.硫	D.磷

9.对两端铰支且跨度L≥24m的梯形屋架和跨度L≥15m的三角形屋架，当下弦无曲折时

为改善外观和使用条件，可起拱，起拱度为(      )

A.L／300	B.L／400

C.L／500	D.L／600

10.T型接头中直角角焊缝的最小焊角尺寸hfmin=1.5t2，最大焊角尺寸hfmax=1.2t1，式

中(      )

A.t1为腹板厚度，t2为翼缘厚度

B.t1为翼缘厚度，t2为腹板厚度

C.t1为较薄焊件的厚度，t2为较厚焊件的厚度

D.t1为较厚焊件的厚度，t2为较薄焊件的厚度

11.焊接残余应力不影响构件的(      )

A.整体稳定性	B.静力强度

C.刚度	D.局部稳定性

12.图示压弯构件，|M2|=0.6|M1|，等效弯矩系数βmx=0.65+0.35M2/M1。图中所示情况的βmx为(      )

A.0.44	B.0.65

C.1.0	D.1.04

l3.分析焊接工字形钢梁腹板局部稳定时，腹板与翼缘相接处可简化为(      )

A.自由边	B.简支边

C.固定边	D.有转动约束的支承边

14.用Q235钢和Q345钢分别建造一轴心受压柱，两轴心受压柱几何尺寸与边界条件完全

一样，在弹性范围内屈曲时，前者临界力与后者临界力之间的关系为(      )

A.前者临界力比后者临界力大	B.前者临界力比后者临界力小

C.等于或接近	D.无法比较

15.焊接工字形截面简支梁，其他条件均相同的情况下，下面哪种方式更有利提高梁的整体

稳定性?(      )

A.加强梁受拉翼缘宽度

B.加强梁受压翼缘宽度

C.受压翼缘与受拉翼缘宽度相同

D.在距支座L／6(L为梁的跨度)处减少受压翼缘宽度

16.轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，是因为(      )

A.格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件

B.缀材弯曲变形的影响

C.考虑剪切变形的影响

D.考虑单肢失稳对构件承载力的影响

17.某侧面直角角焊缝hf=4mm，由计算得到该焊缝所需计算长度30mm，考虑起落弧缺陷，

设计时该焊缝实际长度取为(      )

A.50mm	B.42mm

C.40mm	D.38mm

18.图示螺栓连接中，受力最大的螺栓为(      )

A.A	B.B

C.C	D.D

19.梯形钢屋架支座端斜杆几何长度为l，其平面内计算长度l0x为(      )

A.0.75l	B.0.8l

C.0.9l	D.l

20.高强度螺栓摩擦型连接与承压型连接的主要区别是(      )

A.接触面处理不同	B.材料不同

C.预拉力不同	D.承载力的计算方法不同

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.螺栓群在构件上的排列，应满足受力要求、________和施工要求三方面的要求。

22.钢结构设计规范(GB50017—2003)将钢材分为四组，钢板越厚，设计强度越________。

23.工字形截面偏心受压实腹柱，腹板的应力梯度系数为α0，当α0=0时是轴压柱腹板的受力状态，当α0=2时是________腹板的受力状态。

24.反映钢材受拉时所能承受的极限拉应力的指标称为________。

25.某Q235钢制作的梁，其腹板高厚比为h0／tw=140。为不使腹板发生局部失稳，应设置________。

26.格构式轴心受压构件除应计算绕实轴和虚轴的整体稳定外，还应计算________稳定。

27.柱脚底板的宽度通常根据构造确定，厚度根据________确定。

28.梯形屋架下弦支座节点处应设________性系杆。

29.当横向水平支撑布置在第二柱间时，第一柱间内的系杆应为________性系杆。

30.为保证受拉焊缝和被连接构件等强，对接焊缝除应保证质量等级不低于二级外，尚应在端部设置________。

三、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31.图示两端铰接轴心受压柱。已知截面：A=89.8cm2，Ix=7145cm4，Iy=22000cm4，ix=8.92cm，iy=15.66cm，Q235钢材f=215N／mm2，计算柱的整体稳定承载力。

32.验算上题(题31)中柱截面的局部稳定是否满足要求?

33.图示焊接工字形截面悬臂梁梁端受集中静荷载作用。钢材为Q235B。已知截面：Ix=7041cm4，Sx=252cm3，f=215N／mm2，fv=125N／mm2。验算梁的强度是否满足要求?

34.如图所示跨度为6m的两端简支梁，在两端及跨中设有侧向支承点。承受的荷载设计值为：轴心压力N=350kN，构件A端弯矩Mx=100kN·m。验算该梁平面外稳定是否满足要求?已知：该梁为热轧普通工字钢I36a，截面面积A=76.48cm2，Ix=15760cm4，Iy=552cm4，Wx=875cm3，Wy=81.2cm3。材料采用Q235B钢，强度设计值f=215N／mm2。(受弯构件整体稳定系数ϕb=1.07−λy244000·fy235，λ与ϕ关系见题31表。)

35.某工作平台主梁截面及荷载作用(设计值)如图所示，F中包括次梁自重。主梁自重设计值为2.4kN/m，次梁可作为主梁的侧向支撑。钢材采用Q235B，f=215N/mm2，fv=125N/mm2。请验算该梁整体稳定。（ϕb=βb·4320λy2·AhW1x1+(λyt14.4h)2+ηb235fy,βb=1.2,

ϕb′=1.07−0.282ϕb。）

四、分析题(8分)

36.试分析作用在梁上的集中力P是如何传到柱上的?要求写出力的详细传递路径。

五、综合题(12分)

37.连接如图所示。钢材Q235B，焊条E43，ffw=160N／mm2。螺栓连接采用4.6级C级M20螺栓，螺栓孔径d0=21.5mm，fvb=140N／mm2，fcb=305N／mm2。

①验算螺栓连接是否满足承载力要求。

②计算双角钢与节点板连接焊缝所需设计长度。(已知K1=0.7，K2=0.3)