全国2011年4月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有啪符合题目要求的，请将其代码填写栅的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.某排架钢梁受均布荷载作用，其中永久荷载的标准值为80kN/m,可变荷载只有1个，其标准值为40kN/m，可变荷载的组合值系数是0.7，计算梁整体稳定时采用的荷载设计值为（      ）

A.164kN/m	B.152kN/m

C.147.2kN/m	D.120kN/m

2.钢材牌号Q235中的235反映的是（      ）

A.设计强度	B.抗拉强度

C.屈服强度	D.含碳量

3.伸长率是衡量钢材哪项力学性能的指标?（      ）

A.抗层状撕裂能力	B.弹性变形能力

C.抵抗冲击荷载能力	D.塑性变形能力

4.不适合用于主要焊接承重结构的钢材为（      ）

A.Q235A	B.Q345E

C.Q345C	D.Q235D

5.对钢材疲劳强度无明显影响的是（      ）

A.循环荷载的循环次数	B.构件的构造状况

C.作用的应力幅	D.钢材的静力强度

6.如图所示承受静力荷载的T形连接，采用双面角焊缝，手工焊，按构造要求所确定的合理焊脚尺寸应为（      ）

A.4mm	B.6mm

C.8mm	D.10mm

题6图             题7图

7.如图所示连接，焊缝中最危险点为（      ）

A.最上点	B.最下点

C.焊缝长度的中点	D.水平荷载延长线与焊缝相交处

8.图示螺栓连接中，受力最大的螺栓为（      ）

A.A	B.B

C.C	D.D

题8图

9.关于高强螺栓摩擦型连接、承压型连接、C级螺栓连接下列说法正确的是（      ）

A.摩擦型连接受剪承载力高	B.摩擦型连接可以承受动载

C.承压型连接受剪变形小	D.C级螺栓连接受剪承载力高

10.某轴压柱绕两主轴属于不同截面分类，等稳定条件为（      ）

A.λx=λy	B.x=y

C.Ix=Iy	D.ix=iy

11.设计组合截面的实腹式轴心受压构件时应计算（      ）

A.强度、变形、整体稳定、局部稳定	B.强度、整体稳定、局部稳定、长细比

C.强度、长细比、变形、整体稳定	D.整体稳定、局部稳定、长细比、变形

12.《钢结构设计规范》(GB50017)规定：格构式双肢缀条柱的单肢长细比λ1≤0.7λmax(λmax为柱两主轴方向的最大长细比)，目的是（      ）

A.构造要求	B.保证整个柱的稳定

C.避免单肢先于整个柱失稳	D.使两单肢能共同工作

13.如图所示实腹式柱头，设置加劲肋的目的是(      )

A.提高柱腹板局部稳定

B.提高柱的刚度

C.传递梁的支座反力

D.提高柱的承载力

题13图

14.某工字形截面梁采用Q235钢材，梁腹板的高厚比h0/tw=100时，腹板的状态为（      ）

A.局部稳定能够得到保证	B.纯弯作用下局部稳定不能保证

C.纯剪作用下不会发生局部失稳	D.纯剪作用下局部稳定不能保证

15.简支矩形钢板弹性局部稳定临界力通式为Ncr=，其中的k为板的屈曲系数，下列各项与屈曲系数无关的为（      ）

A.荷载分布状况	B.钢材的弹性模量

C.荷载种类	D.板的边长比

16.受弯构件考虑屈曲后强度时，下列说法正确的为（      ）

A.在承受动力荷载时，一般利用其屈曲后强度

B.现行规范不允许利用其屈曲后强度

C.腹板抗剪承载力提高

D.腹板抗剪承载力降低

17.压弯构件临界状态时，截面上的应力分布可能有三种情况，不可能出现的情况为(图中“+”表示拉应力，“—”表示压应力)（      ）

18．屋架上弦压杆两节间在A、B点设有平面外侧向支撑，计算杆AB平面外稳定时其计算长度为（      ）

A.L1

B.0.9(Ll+L2)

C.L2

D.0.875(Ll+L2)

19.钢屋架设计中，确定受压弦杆截面大小的根据是（      ）

A.稳定	B.强度

C.刚度	D.局部稳定

20.在钢屋架支座节点的设计中，支座底板的厚度是由什么决定的?（      ）

A.底板抗压工作	B.底板抗弯工作

C.底板抗剪工作	D.底板抗剪和抗弯共同工作

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.应尽量避免三向焊缝相交，以防止在相交处形成__________，使材质变脆。

22.与牌号为Q235B的钢材相比，牌号为02350的钢材保证了钢材在负温下的__________，因此力学性能更好。

23.在钢结构施工及验收规范中，焊缝按质量检验标准分为__________级。

24.采用M20的高强螺栓承压型连接，螺栓端距为30mm，从构造角度分析此连接可能发生__________破坏。

25.在缀条式格构柱中，横缀条不受力，其主要用来减小柱肢在缀条平面内的__________。

26.保证工字形实腹柱的局部稳定是根据与柱__________的原则确定腹板的高厚比限值和翼缘的宽厚比限值。

27.在梁的整体稳定计算中，b等于__________时，为梁弹性和弹塑性工作的分界点。

28.压弯构件当荷载增大到某一数值时，挠度迅速增大而破坏，若挠曲线始终在弯矩作用平

面内，称其为__________。

29.屋架两端支座反力之间的距离为屋架的__________跨度。

30.当上、下弦横向水平支撑设在第二柱间时，应在第一柱间设置__________系杆。

三、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31.如图所示双槽钢和钢板的连接，槽钢壁厚为5mm，受轴心力(静载)N=800kN作用，采用侧焊缝连接，手工焊，试设计此焊缝。(=160N／mm2)

32.图示C级螺栓连接，钢材Q235B，f=215N／mm2，螺栓M20，栓孔直径21.5mm，=305N/mm2，=140N/mm2，计算该连接所能承受的最大轴力。

33.如图所示，简支支座位于A、B处，验算如图所示悬伸梁在支座A处的强度。已知钢梁为焊接组合截面，受静载作用，Wx=826cm3，Sx=466cm3，Ix=14870cm4，γx =1.05，f=215N/mm2，fv=125N/mm2,若梁的某项强度不能满足要求，采取何种措施最为有效?

34.焊接组合截面轴心受压柱如图所示，钢材Q235B，f=215N/mm2，试验算其局部稳定能否满足要求。

35.如图所示为Q235B钢双轴对称工字形截面柱，两端铰支，截面积A=140.8cm2，截面无削弱，截面惯性矩Iy=6554cm4，截面最外边缘纤维抵抗矩W1x=3117cm3，截面影响系数η=1.0，柱中1/3长度处设有侧向支承，承受轴心压力和跨中横向集中力，钢材f=215N/mm2，试验算此构件平面外的稳定。

(受弯构件整体稳定系数b=1.07=)(λ与关系见题37附表)

(压弯构件平面外稳定验算公式为：≤f)

四、分析题(8分)

36.请分析下图次梁上的力传到主梁(次梁与主梁承托间无焊缝)上的传力过程和传力途径。

五、综合题(12分)

37.计算图示受静载的格构式缀板柱(同一截面缀板线刚度之和大于柱肢线刚度的6倍)的最大承载力(仅考虑柱的整体稳定)并验算柱与缀板间的焊缝是否可靠?

已知柱截面A=45.62×2=91.24cm2,截面无削弱，截面回转半径ix=10.6cm，iy=12.2cm，单肢的il=2.0cm，柱计算长度Lox=Loy=6m，钢材Q235B，f=215N/mm2,手工焊，焊条E43，=160N/mm2。缀板与柱肢焊缝采用绕角焊。