浙江省2003年7月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(每空1分，共40分)

1.在高度大于100米的高层建筑中除了设置消火栓系统外，还要设置______消火系统。高度≤100米的一类建筑及其群房中，以下场所也要设置该系统：(1)______(2)______(3)______

(4)______(5)______和______。

2.机械循环的热水供暖系统由______、______、______、______及______组成；系统水循环的动力依靠______；系统的最高处要设置______；供水干管应按水流方向有______的坡度；并在最末一根立管前的供水干管的最高处设置______。

3.空调设备对空气的主要处理过程包括______与______两大部分；空调处理设备的处理过程包括：加热、______、______、______；目前空调工程中最常用的空气处理设备是______，风机盘管机组中的______就是这种空气处理设备。

4.排水横支管中的水流是______流，设置要使管道有一定的______，以保证管内应有的最低的流速称为______流速；且管内充满度状态一般情况下都小于______；靠近排水立管底部的排水横支管与立管管底要有一定的______，以保护该横支管上所连接的______；排水立管一般设在______或是沿______或柱垂直布置。

5.自然通风与建筑形式有关，散发大量余热的车间场所应尽量采用______建筑，以增加进风面积，且一般都采用______窗排风，为防止倒灌，宜采用______窗；对于多跨车间，往往进风不够，需要从某跨间的______引入新鲜空气。在炎热地区的民用建筑与不排有害气体的工厂可采用______风作为自然通风的主要途径；它常用的建筑形式有四种______式、______式、______和______。

二、问答题(每小题10分，共60分)

1.屋顶水箱有哪些作用?适用于哪些情况?有什么缺点?

2.在机械循环热水供暖系统的最高点及最末一根立管的最高点各自要设置什么?它们的作用?

3.排水立管内的“柱塞流”是怎样发生的?有什么不良后果?

4.热水供应系统按供给范围分有哪几种类型?各自适用什么样的场合、优缺点?

5.给水系统的水箱须装设哪些管道和设备?其中的溢流管装设时需注意什么?

6.空调设备送风口的散流器最常用的平送方式适合哪些场所?喷口送风方式有什么特点?适合于什么场所?