浙江省2004年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(除特别说明外，每空1分，共40分)

1.建筑消防给水系统中消火栓系统是使用最广泛的，其中消火栓是由________________、________________、________________组成，并共同装设在________________中成为消火栓箱；消火栓应布置在建筑物中________________（2分）之处。

2.集中供暖设备系统的热媒主要有______________、________________与________________等物质；其中以________________为热媒的供暖系统是目前广泛使用的，该供暖系统按系统的循环动力分有________________循环和________________循环系统；按系统的每组立管管数分有________________与________________系统。

3.空调房间最常用的气流组织方式是_____________，它具有______________、____________和________________等优点。空调房间的气流流型主要取决于________________，回风口的位置对室内气流的流型与区间温差的影响很________________。空调机房的位置应该尽量靠近______________，尽量设置在______________，目的是为了______________，________________，________________。

4.排水系统的通气（风）管的做法有以下几种（1）__________、（2）__________（3）___________（4）________________。高层建筑的排水体制中，在一些缺水城市为考虑水资源综合利用通常还采用________________系统；高层建筑常采用某种特殊单立管排水通气系统其中有（1）________________（2）________________。

5.自然通风与建筑形式有关，散发大量余热的车间场所应尽量采用________________建筑，以增加进风面积，且一般都采用天窗排风，为防止倒灌，宜采用________________；对于多跨车间，往往进风不够，需要从某跨间的________________引入新鲜空气。在炎热地区的民用建筑与不排有害气体的工厂可采用________________作为自然通风的主要途径；常用的穿堂风建筑形式有______________式、______________式、_______________式和________________式。

二、问答题(每小题10分，共60分)

1.为什么高层建筑常采用沿竖向分区供水？重力式供水又有哪几种方式？

2.蒸汽供热系统中的“水击”现象是如何发生的？可采用哪些措施预防？

3.热水供水系统按供给范围分有哪几种类型？各自适用什么样的场合，有何优缺点？

4.机械通风有几种形式？对于有害物质发生源集中、浓度较大的场所该怎样通风？

5.影响室内冷热负荷及湿热负荷的内、外扰因素有哪些？

6.“通气管”有哪两方面的作用？高层建筑物内的排水有什么特点，需注意什么问题？为保证高层建筑物内良好的排水功能，可采用什么种类的排水通气管与排水通气系统？