浙江省2005年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(每空1分，共40分)

1.建筑给水按供水目的，系统种类有___________系统，___________系统，___________系统。高层建筑当建筑面积达到一定规模后，为节约用水，按当地政府的规定，还需要设___________系统，即是用___________废水与___________废水经处理后，供___________用水；发达国家还利用建筑屋面排放的___________水作为该系统的原水。

2.半集中式空调系统最常用的类型是___________，由集中设置在空调机房的___________处理新风后送入室内，由设置在各空调房间的___________循环处理室内空气；它与集中式空调系统不同之处在于它采用___________处理回风的方式，由___________驱动室内空气穿流过___________，进行___________或___________，再送回室内。

3.室内排水管道布置的原则是：应力求___________，少___________或不___________，避免___________。另外，排水管道的布置还应考虑到___________、___________、并应注意___________。

4.热水系统除供应一定___________与___________外，还必须使所供应的热水满足___________要求；但管道常常容易产生一些问题如：管网的___________、___________，析出气体，___________及管道结垢等。为了减少热水系统的散热损失，需要对___________设备、热水箱及___________设置保温层。

5.建筑自然通风所利用的自然压力是___________与___________，主要的两种自然通风方式是___________与___________；机械通风主要的形式有___________与___________；无论采用哪种通风，为了能正常地排风和进风，都应该保持进出房间的空气量___________；但是，对于产生有害气体的房间可使进风量___________排风量，以形成一定___________压，以有利外部空气渗透补充进入。

二、问答题(每小题10分，共60分)

1.散热器的布置原则？为什么要尽量安装在外窗窗台下？一般情况下在房间内怎样布置为好，有什么优点？

2.风机盘管机组的调节方式有哪些？风机盘管有什么优缺点？

3.排水立管内的“柱塞流”是怎样发生的？有什么不良后果？

4.热水管道布置应该遵循什么样的原则？对其安装方式、保温、坡度有哪些要求？

5.建筑通风是什么，它与空气调节有什么区别？建筑通风的方式及其动力来源是什么？

6.高层建筑的消防可分为哪几种系统？南方城市某高层建筑30层楼，地面以上是大商场与宾馆，地下层有大型电气设备房及停车场，你认为该如何选择配置不同系统方式的消防灭火设备系统？