浙江省2006年7月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(本大题共19小题，每空1分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．供水管网需具有一定的_______，才能保证各用水设备有充足的_______，其大小应根据建筑高度，用水情况、城市管网供水 压力等确定。

2．给水管网的计算是在满足管网中_______的用水要求时，确定供水管网各管段的管径和材料以及是否需要升压设备，保证系统的供水安全和经济合理。

3．由于建筑高度和消防车扑灭火灾能力的限制，将建筑消防给水系统分为_______和_______消防给水系统。

4．热水的供应方式有很多种，按加热方法分，可分为_______和_______。

5．有组织的屋面雨水排水方式有_______方式、_______方式、_______方式。

6．在分流制排水中，要用不同的管道系统分别排泄建筑内的污水和废水，形成了不同的排水系统，一般可分为_______、_______、_______、_______四类排水系统。

7．设备排水管是连接用水设备和排水横管的管段，在设备排水管上应设_______。

8．屋面雨水和融雪水的排除有两种类型，一是_______，二是_______。

9．高层建筑的热水系统一般有两种：一是_______，二是_______。

10．选择水泵要根据两个主要参数，即_______和_______。

11．集中供热系统由三大部分组成_______、_______和_______。

12．热水供暖系统按热媒参数进行分类，可分为_______和_______。

13．低压蒸汽供暖系统的凝水回流入锅炉有两种方式：_______和_______。

14．散热器内部通道流过_______或_______，散热器壁面被加热，其外壁面温度高于室内空气温度，形成对流，将热量传给室内空气。

15．一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为_______空调，而把为保证人体舒适的空调称为_______空调。

16．单纯的空气加热过程的主要实现途径是_______、_______。

17．风道的形状一般为_______或_______。

18．制作风道的材料很多，一般空调通风工程中采用的是_______或_______制作的风道。

19．自然通风有两种方式：_______和_______。

二、问答题(本大题共6小题，每小题10分，共60分)

20．建筑给水系统的组成部分。

21．通气管的作用及分类。

22．高层建筑热水供暖系统的特点与系统方式。

23．空调系统中建筑结构是如何传递噪声的？消除的方法是什么？

24．建筑通风的意义。通风与空气调节的区别。

25．机械通风的优缺点及机械通风形式。完整的机械通风系统由哪些设备构成？