浙江省2007年7月高等教育自学考试

建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(本大题共5小题，除特别说明外，每空1分，共40分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．分流制排水系统把管网分为：______排水系统、______排水系统、______排水系统与______排水系统；建筑室内排水系统的排水管道包括了______、______、______、______这四种管段。

2．建筑给水按供水目的，系统种类有______系统，______系统，______系统。高层建筑当建筑面积达到一定规模后，为节约用水，按当地政府的规定，还需要设______系统，即是用______废水与______废水经处理后，供______用水；发达国家还利用建筑屋面排放的______水作为该系统的原水。

3．集中供暖设备系统的热媒主要有______、______与______等物质；其中以______为热媒的供暖系统是目前广泛使用的，该供暖系统按系统的______分有自然循环和机械循环系统；按系统的每组立管管数分有______与______系统。

4．风道涉及到的空调设备系统主要是  ______与______；它的尺寸大小对______有重大影响；风道内的______大小与风道的______对建筑噪声的水平有决定性的作用。风道的形状一般为______或______，大多数场合的空调风管多采用______风管；因为它有以下优点______。（2分）

5．间接热水加热器是______中的加热管将水加热的设备，按照有无贮存水量可分为______、______、______和______等。容积式热水加热器内贮存一定量的热水量，用以供应和调节热水用量的变化，使供水均匀稳定，它具有______和______的双重作用。

二、问答题(本大题共6小题，每小题10分，共60分)

1. 根据高低层防火规范规定，哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用？为什么？

2. 排水立管内的“柱塞流”是怎样发生的？有什么不良后果？

3. 区域（集中）锅炉房有什么优点?锅炉房所在区域内，常有其它相关的建筑物、料堆等，对它们的布置有什么要求？

4. 空调机房的大小如何确定? 对结构有什么要求?

5. 热水供应系统由哪些设备组成，各自包括哪些装置？

6. 机械通风有几种形式？对于有害物质发生源集中、浓度较大的场所该怎样通风？