# 浙江省2012年7月高等教育自学考试

## 建筑设备试题

课程代码：02446

一、填空题(本大题共18小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.在城镇用水量计算时，城镇给水管网以__________作为设计流量。

2.消防水池与生活用水池，生产用水池公用时，为保证消防用水不被它用，可采用__________、__________等措施。

3.为避免破坏水封及生产阻塞，敷设在室内排水立管底部的排水横支管与立管管底之间__________。

4.充满度是指排水管道中__________。

5.大于或等于某个降雨强度重复出现的周期（年），称为__________。

6.室外污水量计算时，污水量包括__________和__________之和。

7.水泵站水泵台数的确定主要考虑__________和__________两方面因素。

8.蒸气采暖系统中，为避免凝水泵吸入口处产生压力过低而气蚀的现象，凝水泵的安装高度要受__________的限制。

9.供热管道有较大的热胀冷缩现象，为避免管道受损，应合理地设置__________或__________。

10.冬季采暖季节，建筑物冷风渗透耗热较大，应综合考虑__________和__________同时作用在建筑物围护结构上的影响。

11.锅炉房主厂房立面布置是单层还是两层，主要取决于锅炉__________和__________。

12.在进行全面通风系统的设计计算时，应同时考虑__________平衡和__________平衡。

13.空调（空气调节）分为__________和__________两大类。

14.空调系统中水管的管径选择主要取决于__________和__________。

15.压缩式制冷系统中蒸发器的作用是通过制冷剂的__________、吸收载冷剂的__________。

16.风机和水泵产生的噪声主要是通过__________和__________来传播的。

17.根据用电负荷的重要性及中断供电造成的政治、经济损失严重程度，将用电负荷分为__________级。

18.针对不同的雷击形式，可采用不同的防雷措施，防直接雷可采用__________系统；防感应雷采用__________系统。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.管网水力计算中供水总水压H应为______与管网中总水头损失之和。(      )

A.管网供水区内最远点要求的水压

B.管网供水区内最不利点要求的水压

C.管网内管道截面最小处的水压

D.管网内管道标高最高处的水压

2.高层建筑中采用分区供水，为保证安全可靠供水，每区的静水压应(      )

A.<30m	B.<40m

C.<50m	D.<60m

3.消火栓充实水柱是指(      )

A.水枪所能喷射的最大高度

B.水枪所能喷射的最大水平距离

C.水枪射出的水流中保持紧密而不发散的一段水柱的长度

D.水枪喷射的最大距离

4.消防水箱的设置高度应满足由消防水箱到______的全部水压要求。(      )

A.最不利点消火栓	B.最远点消火栓

C.最高点消火栓	D.最不利点水泵结合器

5.通气管的作用是(      )

A.改善排水立管中的污水的流态	B.防止产生水塞现象

C.防止臭气溢上	D.排除管中臭气，保护水封装置

6.道路十字路口的雨水口应设置在(      )

A.水流的上游	B.水流的下游

C.道路拐弯处	D.坡度最大处

7.自然循环热水采暖系统中，由于建筑物各层的管路自然压头是与锅炉中心到相应散热器中心的垂直距离成正比的。因此，一般要求锅炉中心到最低层散热器中心的垂直距离______m。

(      )

A.不小于2.5~3	B.大于3.5

C.大于1.5	D.大于2.0

8.衡量锅炉经济性的指标是锅炉的金属耗率、锅炉的热效率和(      )

A.耗水率	B.体积

C.耗电率	D.烟气排放量

9.一般层高的小面积空调房间宜采用______的送风方式。(      )

A.单侧送风	B.双侧送风

C.散流送风	D.条缝送风

10.对于一级用电负荷，应有二路独立的电源供电，对其中的特别重要负荷，还应设(      )

A.柴油发电机组	B.独立的应急电源

C.应急照明电源	D.消防用电电源

11.建筑照明中独立设置的应急照明的光源必须是(      )

A.荧光灯	B.钠灯

C.能瞬间启动的电光源	D.节能灯

12.敷设于现浇楼板中的电线管的最大外径应(      )

A.<5cm	B.<1/2楼板厚度

C.<1/3楼板厚度	D.<1/5楼板厚度

13.建筑物防直接雷一般采用______的方式。(      )

A.设置接闪器防雷装置	B.设置等电位联结

C.设置电涌保护器	D.设置避雷器

14.为充分利用自然通风，在厂房设计中，冬季采暖季节进风口下缘距室内地面的高度宜______m。(      )

A.大于2	B.大于3

C.大于4	D.大于5

15.水泵的工作点是(      )

A.水泵的特性曲线与管路特性曲线的交点

B.管路的特性曲线与水泵静扬程线的交点

C.水泵水头损失特性曲线与管路特性曲线的交点

D.水泵的效率曲线与管路特性曲线的交点

三、问答题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

1.在排水管道的水力计算中，为什么要对排水立管的最大排水能力（L/S）作出规定？排水管道中的通气管的作用是什么？

2.什么是蒸汽采暖系统管道中的“水击”现象？应如何避免其发生？

3.三种不同的室内消火栓给水方式是按什么来分的，说明这三种方式的适用情况。

4.简述导线与电缆截面积的选择方法。