浙江省2003年1月高等教育自学考试

建筑结构试验试题

课程代码：02448

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共28分)

1.下列哪个不是影响回弹法检测混凝土强度的因素?(      )

A.测试角度        B.浇筑面          C.碳化深度        D.骨料粒径

2.用自由振动法测量结构的自振特性时，最容易测得(      )

A.高阶频率     B.三阶振型     C.一阶振型     D.高阶阻尼

3.下面哪个不是数据采集系统的组成部分?(      )

A.激振器     B.传感器     C.数据采集仪     D.计算机

4.原型试验的对象是(      )

A.满足几何相似的模型B.实际的结构或构件

C.满足力学相似的模型D.满足材料相同的结构或构件

5.用超声法检测混凝土强度时，测区的间距不宜大于(      )

A.2m     B.3m     C.4m     D.5m

6.为测量屋架杆件内力，不可将测点布置在下列哪个部位?(      )

A.上弦杆件     B.下弦杆件     C.腹杆     D.杆件节点

7.电阻应变片在工作时下列哪种参数不发生变化?(      )

A.电阻          B.金属丝长度

C.金属丝截面积  D.金属丝重量

8.电磁式激振器工作时，为使顶杆不撞击试件，应该(      )

A.用弹簧产生一定的预压力B.增大工作电电流

C.增加磁强度D.增大电流频率

9.一般的结构试验，要求测量结果的相对误差不超过(      )

A.1%     B.5%     C.10%     D.15%

10.为观测裂缝而连续布置的应变测量仪器在裂缝出现时，跨裂缝的仪器的读数将有较大的跃变，而相邻测点仪器的应变读数一般会(      )

A.变大     B.变小     C.不变     D.不确定

11.下列哪种加荷方式最适合持久荷载试验，其在结构有变形时荷载可以保持恒定。(      )

A.杠杆加载     B.机械力加载     C.气压加载     D.液压加载

12.结构静力试验可以不考虑(      )

A.温度影响            B.环境影响

C.加载速度引起的效应  D.加载图式的影响

13.低周反复加载试验中下列哪个参数不属于结构强度指标?(      )

A.开裂荷载     B.屈服荷载     C.破损荷载     D.延性系数

14.用回弹法检测构件混凝土强度时，应选择该构件的多少测区进行碳化深度的测量?(      )

A.10%     B.20%     C.30%     D.40%

二、名词解释(每小题5分，共20分)

1.控制测点

2.结构疲劳试验

3.测量仪器的量程

4.原位试验

三、是非题(判断下列各小题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。每小题1.5

分，共15分)

1.在满足静载试验目的的前提下，测点宜少不宜多。(      )

2.用超声波检测混凝土深裂缝的深度时，可以采用钻孔法检测。(      )

3.用人工激振法不能检测结构的动力特性。(      )

4.根据不同的试验目的，结构试验可归纳为生产性试验和科研性试验两大类。(      )

5.拟动力试验时，无足够的时间观测结构性能变化和受损破坏的过程。(      )

6.铁块、混凝土块、砖、水、沙石等可以作为重物荷载。(      )

7.可以采用环境随机振动法来检测结构的固有频率。(      )

8.一般情况下，选用仪器的量程可以与被测值的最大值相同。(      )

9.超声回弹综合法中应对碳化深度的影响进行修正。(      )

10.花篮螺丝可以用来加载。(      )

四、问答题(每小题6分，共18分)

1.结构静载试验正式加载前，为什么要进行预加载试验?

2.简述超声波法测验混凝土缺陷的基本原理。

3.钢筋混凝土试件的制作误差有哪些?采用什么方法可以减小其影响?

五、设计与计算题(共19分)

1.某项静载试验，用位移计(千分表)方法测量某一测点的应变，其标距为500mm，加载前千分表初读数为113(单位为1/1000mm，下同)，加载后千分表读数为185，请计算加载后该测点的应变值。(9分)

2.钢筋混凝土梁长4m，计算跨度为3.96m，设计均布荷载为q=5kN/m，计算跨中最大挠度约为0.95cm，现按简支方式进行静载试验，要求跨中弯矩和梁端剪力等效，采用两点集中荷载，请设计(1)确定分配梁长度及分配点位置；(2)确定荷载值、千斤顶吨位、力传感器量程；(3)采用位移计检测裂缝出现的测点布置，要求标距为20cm;(4)选择挠度测量的百分表(现有1cm、2cm、3cm百分表若干)。(10分)