全国2005年1月高等教育自学考试

建筑结构试验试题

课程代码：02448

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共28分）

1.对于混凝土结构静力试验，在达到使用状态短期试验荷载值以前，每级加载值不宜大于其荷载值的(          )。

A.5%				B.10%			C.20%			D.30%

2.下列哪种仪器不能测量应变?(          )

A.电阻应变仪							B.手持应变仪

C.位移计								D.读数显微镜

3.下列试验中可以不遵循严格的相似条件的是(          )。

A.缩尺模型试验						B.相似模型试验

C.足尺模型试验						D.原型试验

4.当用试验机标定液压加载器时，应按照下列哪种方式进行?(          )

A.试验机推压加载器活塞				B.在加载器的回程过程中标定

C.加载器的活塞顶升试验机				D.由试验机加压

5.下列哪个不属于生产性试验?(          )

A.鉴定预制构件的产品质量

B.现有结构的可靠性检验

C.为制定设计规范提供依据进行的试验

D.工程改建和加固试验

6.在确定结构试验的观测项目时，应首先考虑(          )。

A.局部变形							B.整体位移

C.应变观测							D.裂缝观测

7.为得到梁上某截面的最大主应力及剪应力的分布规律，每个测点上要测量几个应变值?(          )

A.一个方向							B.二个方向

C.三个方向							D.六个方向

8.轴心受压钢筋混凝土柱试验在安装时(          )。

A.先进行几何对中						B.先进行物理对中

C.只进行物理对中						D.只进行几何对中

9.结构在动荷载作用下的振动变形图与结构的振型之间的关系一般是(          )。

A.一致的								B.有一定比例关系

C.不确定								D.不一致

10.电液伺服液压系统中，控制液压油流量和流向的是(          )。

A.电液伺服阀							B.液压加载器

C.数据采集系统						D.高压油泵

11.低周反复加载试验中，下列哪种加载方式容易产生失控现象?(          )

A.控制位移等幅、变幅混合加载法				B.控制力加载法

C.控制位移等幅加载法							D.控制位移变幅加载法

12.用超声波法检测大体积混凝土的深裂缝深度时，应采用(          )。

A.单面平测法									B.双面斜测法

C.钻孔法										D.双面对测法

13.混凝土结构设计规定最大裂缝宽度允许值为0.3mm时，其检验允许值应取(          )。

A.0.1mm					B.0.15mm			C.0.2mm			D.0.25mm

14.下列哪个不是振动量参数?(          )

A.位移					B.速度				C.加速度			D.阻尼

二、名词解释(每小题5分，共20分)

1.几何相似

2.拔出法试验

3.结构动力试验

4.测量仪器的灵敏度

三、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。每小题1.5分，共15分)

1.静载试验的加载设备必须要有足够的强度储备。(          )

2.位移计方法测量应变的工作原理与手持应变仪很不同。(          )

3.检测混凝土强度的拔出法为非破损检测方法。(          )

4.试验荷载图式不能与计算的荷载图式不同。(          )

5.静载试验卸载时，可以按加载时的分级，也可以按2倍的加载分级进行。(          )

6.分配梁可以采用多跨连续梁的形式。(          )

7.不能用超声波法检测混凝土内部钢筋位置和钢筋锈蚀情况。(          )

8.水准仪也可用来测量结构竖向位移。(          )

9.钻芯法检测混凝土强度时，高径比大于1的芯样的混凝土换算强度不用修正或修正系数等于1。(          )

10.结构试件设计时应考虑安装起吊的吊点位置，防止混凝土在自重作用下发生开裂。(          )

四、问答题(每小题6分，共18分)

1.用电阻应变仪测量应变时，如何进行温度补偿?

2.如何探测结构振动的主振源?

3.什么是等效荷载，在采用等效荷载加载时应注意什么?

五、设计与计算题(共19分)

1.在简支梁的挠度测量中，已知支座1、支座2及梁14跨截面(靠近支座1)处的位移分别是0.12mm,0.27mm和4.23mm，求该梁14跨处的挠度。(9分)

2.用超声波单面平测法检测混凝土浅裂缝深度，某条裂缝处及其附近测得的超声波声时值如下：间距50cm时，不跨裂缝处为12.5μs，跨裂缝处为14μs；间距60cm时，不跨裂缝处为15μs,跨裂缝处为16.5μs；间距70cm时，不跨裂缝处为17μs，跨裂缝处为18μs，请计算该裂缝的深度。(10分)