全国2008年1月高等教育自学考试

建筑结构试验试题

课程代码：02448

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.用超声法检测单个混凝土构件的强度时，要求不少于10个测区，测区面积为（      ）

A.50mm×50mm	B.100mm×100mm

C.150mm×150mm	D.200mm×200mm

2.结构强迫振动的频率和作用力的频率相同，具有此频率的振源就是（      ）

A.主振源	B.次振源

C.合成振源	D.附加振源

3.构件中测量裂缝宽度的裂缝数目一般不少于3条，包括第一条出现的裂缝以及______最大的裂缝。（      ）

A.长度	B.宽度

C.深度	D.应力

4.为测量较大跨度梁的挠度曲线，测点应为5∽7个，并沿梁的跨间______布置。（      ）

A.分散	B.集中

C.对称	D.均匀

5.结构试验中为了测读方便，减少观测人员，测点的布置宜适当（      ）

A.分散	B.集中

C.加密	D.稀疏

6.在利用电阻应变仪测量混凝土构件应变时，由于混凝土材质的非均匀性，应变仪的标距至少应大于骨料粒径的（      ）

A.1～2倍	B.2～3倍

C.3～4倍	D.4～5倍

7.压电加速度传感器几何尺寸愈大，灵敏度愈高，但使用频率愈（      ）

A.大	B.小

C.宽	D.窄

8.为保证试验时各支墩不发生过度不均匀沉降，保证测量精度，应对支墩底面积按______进行复核验算。（      ）

A.地耐力	B.支承力

C.强度	D.刚度

9.采用双面斜测法进行裂缝检测中，根据通过和不通过裂缝信号的比较，由______的突变，可以判定裂缝的深度及是否贯通。（      ）

A.周期和频率	B.波幅和频率

C.时程和频率	D.相位和频率

10.现代材料科学和应用物理学的发展为结构非破损检测技术提供了（      ）

A.理论基础	B.仪器设备

C.测试工具	D.工程基础

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共12分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.正确地选择试验所用的加载设备和试验装置，对顺利完成__________和保证__________，有很大的作用。

12.用回弹仪弹击混凝土表面时，由仪器重锤回弹能量的变化，反映混凝土的__________性质，故此法称为回弹法。

13.由试验数据建立函数，首先要确定函数形式，函数形式可以从试验数据的__________中得到。

14.数据采集时传感器的主要作用是__________物理量的变化，并把该物理量的变化转换成电量形式。

15.对于多跨连续结构，一般只需考虑五跨内荷载的__________。

16.等幅疲劳试验加载程序包括静载试验、疲劳试验和__________三个阶段。

17.低周反复加载试验的结果通常是由__________以及有关参数来表达的，可以用来进行结构抗震性能的评定。

18.测量弯曲应力是通过测定弯曲产生的__________而得到的。

19.当无法按照设计要求和实际荷载情况进行加载时，可以而且应该按照等效荷载的方法来设计__________。

20.结构静力试验的加载制度一般采用包括__________、设计试验荷载和__________等三个阶段的一次单调静力加载。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

21.A/D转换器

22.数据采集

23.加载制度

24.骨架曲线

25.测量仪器线性度

四、简答题（本大题共10小题，每小题4分，共40分）

26.在选择试验荷载和加载方法时，应满足哪些要求？

27.地震模拟振动台有什么特点？

28.机械力加载的优缺点有哪些？机械力加载适用在什么试验中？

29.结构现场试验对支墩有何要求？

30.结构的振动变形图与结构的振型有何区别？

31.结构在静力荷载作用下的变形分为哪两类？

32.手持应变仪的工作原理是什么？

33.仪器设备按显示和记录方式可分为哪两种？

34.墙体试验观测项目有哪些？

35.如何对薄壳结构进行加载试验？

五、计算题（本大题共3小题，共18分）

36.（5分）用回弹法检测混凝土构件的强度时，10个测区的混凝土强度值分别为：19.7Mpa、18.1Mpa、20.6Mpa、19.8Mpa、20.7Mpa、19.7Mpa、19.0Mpa、19.0Mpa、19.1Mpa、22.0Mpa，求此构件混凝土强度标准差Sfcuc（精确至0.01MPa）。

37.（7分）某匀质环形构件受径向力作用，电阻应变片布置如题37图所示，请画出测量应变的全桥桥路图，若应变仪显示应变读数值为εr=-300με，则构件上测点的应变值ε为多少？

38.（6分）已知某试验中集中荷载相似常数为SP=Sσ·SL2=19，要求模型与原型结构应力相等，求弯矩相似常数SM。