浙江省2002年10月高等教育自学考试

控制电机试题

课程代码：02614

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1. 一铁心线圈(假设磁路工作在磁化曲线的直线段，忽略铁心中的磁滞、涡流损耗，铁心闭合，磁路截面均匀)，直流励磁电压恒定，若铁心截面积加倍，则(     )

A. 电流I不变，铜损不变，磁感应强度不变

B. 电流I不变，铜损不变，磁感应强度变大

C. 电流I不变，铜损不变，磁感应强度变小

D. 电流I变小，铜损变小，磁感应强度不变

2. 一三相变压器，每相原付边绕组匝比为N1/N2=10，原付绕组电压比值为17.32，则此变压器绕组接法为(     )

A. Y/Y                       B. Y/Δ

C. Δ/Δ                     D. Δ/Y

3. 导体在磁场中作切割磁力线运动，导体两端产生感应电势的方向由______定则判定；通电导体在磁场中运动，运动方向由______定则判定。(     )

A. 右手，右手                B. 右手，左手

C. 左手，左手                D. 左手，右手

4. 以下哪些因素不致使直流电动机的机械特性硬度变化(     )

A. 电枢回路串电阻            B. 改变电枢电压

C. 减弱磁场                  D. 增大励磁电流

5. 直流电动机反接制动时，机械特性曲线位于第(     )象限。

A. 一                        B. 二

C. 三                        D. 四

6. 三相鼠笼式异步电动机的转速与下列量关系正确的是(     )

A. 转速与轴上的负载成正比

B. 转速与电源电压成正比

C. 转速与电源频率成正比

D. 转速与三相励磁电流成正比

7. 三相异步电动机的理想空载时转差率S1和堵转时转差率S2分别为(     )

A. S1=0,S2=0                 B. S1>0,S2=1

C. S1=0,S2=1                 D. S1=1,S2>0

8. 三相异步电动机在拖动恒转矩负载的运行中，若减小供电电压，该电机的转速将会(     )

A. 略有下降                  B. 不变

C. 下降很多                  D. 下降后又恢复原速

9. 变极对数调速的多速电动机的结构属于(     )三相异步电动机。

A. 绕线式                    B. 罩极式

C. 鼠笼式                    D. 以上都不是

10. 下述哪一条不是步进电机的独特优点(     )

A. 控制特性好                      B. 误差不会长期积累

C. 步距不受各种干扰因素的影响      D. 振动小，运转平稳

二、填空题(每空1分，共10分)

1. 按铁磁物质的磁性能分，铸铁应属于______材料。

2. 两个铁心线圈匝数不同(N1>N2)，其它参数皆相同，将两线圈并接在同一交流电源上，它们的磁通φ1和φ2的大小关系为______。

3. 变压器按常见的绕组和铁心结构可分为两大类，即______。

4. 额定电压110V，额定电流81.6A，电枢电阻0.12Ω的他励直流电动机，若要将起动电流限制为额定电流的两倍，应串起动电阻的阻值为______Ω。

5. 直流电动机的机械特性描述了______的对应关系。

6. 鼠笼式转子常采用斜槽结构，目的是为了______。

7. 罩极式单相异步电动机，罩在极面上的短路环起______作用。

8. 对于选择鼠笼式异步电动机，除了按功率初选电动机外，有时还需要进行______的校验。

9. 五相十拍步进电机，如转子有24个齿，则步距角为______

10. 可编程序控制器，一般输入部分接收______，并将其转换成标准的逻辑电平，送给CPU处理。

三、简答题(每小题5分，共30分)

1. 变压器主要有哪些功能?

2. 简述异步电动机转子转动的原理。

3. 试比较鼠笼式和绕线式异步电动机各自特点，它们各适合拖动什么样的生产机械?

4. 三相异步电动机，起动之前缺相与运行当中缺相分别会出现什么现象?

5. 直流测速发电机在工作时，为什么转速不应超过最大线性工作转速，负载电阻不应小于最小负载电阻?

6. 电动机起动时起动电流很大，热继电器会不会动作?为什么?

四、计算题(第1小题6分，第2小题9分，第3小题10分，第4小题5分，共30分)

1. 下图为一电源变压器，接于220V的交流电源上，其中两个付绕组，一个电压为36V，负载为36W；另一个电压为12V，负载为24W，绕组的匝数为N3=30，两个负荷若均为纯电阻负载，试求：

(1)原绕组匝数N1和付绕组匝数N2

(2)原绕组中的电流I1

2. 一台他励直流电动机，UN=220V，IN=74A,nN=1500rpm,ηN=0.89，电枢回路电阻Ra=0.2Ω，求：

(1)额定状态下的反电动势

(2)额定转矩

(3)输入功率和额定输出功率

3. 有一台三相鼠笼式异步电动机,其额定数据为:P2N=10KW,nN=1460rpm,UN=380V,ηN=0.868，cosϕ=0.88，Tst/TN=1.5，Ist/IN=6.5，试求：

(1)额定输入电功率P1N

(2)额定转差率SN

(3)额定电流IN

(4)输出的额定转矩TN

(5)采用Y－Δ换接起动的起动电流和起动转矩

4. 一台90BF006型反应式步进电机，已知相数m=5，五相五拍运行时步距角θb为0.72°，试求：

(1)该步进电机转子齿数ZR

(2)五相十拍运行时步距角θb

五、设计题(每小题10分，共20分)

1. 试设计两台三相异步电动机联锁控制电机并加以说明。要求：M1先起动，经过一定延时M2才能自行起动；M2起动后经一定延时后，M1自行停止。

2. 试设计一个甲、乙两地对一台三相异步电动机进行起动、停止控制的电路(包括主电路和控制电路)并加以说明。要求有短路，过载和失压保护。