浙江省2004年1月高等教育自学考试

控制电机试题

课程代码：02614

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1. 一交流铁心线圈，当线圈匝数N增加一倍，磁通φ和磁感应强度B各将如何变化(     )。

A. 增大，增大               B. 减小，减小

C. 增大，减小               D. 减小，增大

2. 一空心线圈两端加一交流电压U1，流过电流为I1，加一直流电压U2，流过电流为I2，若将铁心插入线圈时，线圈中的电流I1，I2各如何变化(     )。

A. 增大，增大               B. 减小，减小

C. 减小，不变               D. 不变，减小

3. 电流互感器副边不允许______，电压互感器副边不允许______。(     )

A. 短路，短路               B. 短路，开路

C. 开路，短路               D. 开路，开路

4. 直流电机有几种励磁方式(     )。

A. 1               B. 2

C. 3               D. 4

5. 直流电动机中，电动势的方向与电枢电流方向______，直流发电机中，电动势的方向与电枢电流的方向______。(     )

A. 相同，相同               B. 相同，相反

C. 相反，相同               D. 相反，相反

6. 三相异步电动机定子绕组中感应电动势有效值E1=4.44f1N1φ1，其中φ为(     )。

A. 通过每相绕组的磁通最大值

B. 旋转磁场磁通最大值

C. 按正弦变化的磁通

D. 按正弦变化的磁通的平均值

7. 异步电动机反接制动时，其转差率S(     )。

A. 0<S<1               B. S<-1

C. S>1                 D. -1<S<0

8. 三相绕线式异步电动机转子上的滑环和电刷的功用是(     )。

A. 连接三相电源给转子绕组通入电流

B. 通入励磁电流

C. 外部接三相电阻器，用来调节转子回路的电阻

D. 接三相电源向电网回馈电能

9. 对于同步电动机的转速，以下正确的是(     )。

A. 与电源频率和电机磁极对数无关

B. 与负载大小有关，负载越大，速度越低

C. 带不同负载输出功率总是恒定

D. 转速不随负载大小改变

10. 下列哪个控制电路能正常工作(     )。

二、填空题(每空1分，共10分)

1.磁阻的单位是______。

2.交流铁心线圈，线圈匝数N增加，磁感应强度B将______。

3.变压器从空载到满载，付边电压变化的数值与付边空载电压的比值称为_____。

4.他励直流电机UN, φN保持额定值不变，在电枢回路串入电阻RS后的人为机械特性方程式为______。

5.直流电机弱磁调速的缺点是______。

6.某三相异步电动机，其电源频率为50Hz，额定转速为720rpm，则其极对数为____。

7.三相异步电动机的转动方向决定于______。

8.绕线式异步电机转子串电阻，可以限制______，并且增大起动转矩。

9.同步电动机广泛采用______起动法。

10.对一台结构确定的步进电机，改变______可以改变其步距角。

三、简答题(每小题5分，共30分)

1. 直流电磁铁在衔铁吸合前后，电磁吸力相同吗?为什么?

2. 使用电流互感器应注意哪几点?

3. 用电气方法调速，人为地改变电动机的机械特性，要考虑哪些调速指标?

4. 单独地改变定子电压来调节异步电机的转速这种方法好不好，为什么?

5. 直线电动机较之旋转电动机有哪些优点和缺点?

6. 热继电器和熔断器的保护作用有什么区别?能否用熔断器代替热继电器?

四、计算题(第1小题8分，第2小题6分，第3小题10分，第4小题6分，共30分)

1. 有一台他励直流电动机，PN=22KW,UN=220V,IN=115A,nN=1500rpm，电枢电阻Ra=0.1Ω，电动机拖动恒转矩额定负载：

(1)要得到1100rpm的运行速度，采用串电阻调速方式，电枢回路应串入多大电阻?

(2)要得到1100rpm的运行速度，若采用降压调速方式，电枢电压应降至多少伏?

2. 一台三相异步电动机铭牌上标明f=50Hz，额定转速nN=960rpm，试求：

(1)该电机的极对数p

(2)额定负载时的转差率SN

(3)转子的电流频率f2

3. 有一台三相四极异步电动机，PN=15KW，UN=380V，fN=50Hz，额定时的总损耗P=1.73KW，其中定子铜耗PCu1=534W，转子铜耗PCu2=405W，铁耗PFe=328W，求：

(1)额定时的效率

(2)额定转速

(3)额定电磁转矩和输出转矩

4. 有一台三相反应式步进电机，按三相六拍运行，步矩角θb=0.6°，转速n=250rpm，试求转子齿数ZR和脉冲源的输入脉冲频率f。

五、设计题(每小题10分，共20分)

1. 试设计一个传送带控制电路，并加以说明。

要求：把货物从始发地送到目的地后自动停车，延时1分钟后自动返回始发地停车，以候第二次启动。

2. 用可编程控制器实现电动机两地起动，三地停车，规定PLC只用两输入点一输出点，PLC如下图所示，试设计PLC输入输出接线图，画出控制线路梯形图，并列写指令表。