浙江省2004年10月高等教育自学考试

控制电机试题

课程代码：02614

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.变压器铁心采用硅钢片的目的是（　　　）。

A.减小磁阻和铜耗					B.减小磁滞损耗和涡流损耗

C.减小涡流						D.减小磁滞和矫顽力

2.直流电动机换向器的作用是使电枢获得（　　　）。

A.单向电流						B.单向转矩

C.恒定转矩						D.旋转磁场

3.以下哪种人为因素不致使直流电机的机械特性硬度变化？（　　　）

A.电枢回路串电阻					B.改变电枢电压

C.减弱磁场						D.增大励磁电流

4.皮带运输属于典型的（　　　）负载。

A.反抗性恒转矩负载				B.位能性恒转矩负载

C.泵类负载						D.恒功率负载

5.一般三相异步电动机在额定负载下的转差率S为（　　　）。

A.（0.4~0.7）%					B.(1~6)%

C.0.1~0.6							D.1

6.在额定电压下运行的三相异步电动机，当负载增大时，其定子电流将（　　　）。

A.增大							B.减小

C.不变							D.短时增大后又回到原来值

7.对于交流电机，下列哪种方法属于变转差率调速（　　　）。

A.改变电源频率					B.改变定子绕组的极对数

C.转子回路中串入可调电阻			D.改变电源电压

8.某步进电机转子有80个齿，采用三相六拍驱动方式，此时步进电机的步距角为（　　　）。

A.1.5°							B.0.75°

C.3°							D.6°

9.接触器除具有通断电路的功能外，还具有（　　　）功能。

A.短路保护						B.过载保护

C.过流保护						D.欠压和失压保护

10.空气阻尼式时间继电器的延时范围约为（　　　）。

A.0~40s							B.0~4min

C.0~80min						D.0.4~180s

二、判断题(判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“╳”。每小题1分，共5分)

1.变压器的额定容量是变压器额定运行时二次绕组的容量。（　　　）

2.电流互感器工作时相当于变压器的空载状态。（　　　）

3.要改变他励直流电动机的旋转方向必须同时改变电枢电压的极性和励磁电压的极性。（　　　）

4.刀开关、组合开关若带负荷操作时，其动作越慢越好。（　　　）

5.在接触器正反转控制线路中，若正转接触器和反转接触器同时通电会发生两相电源短路。（　　　）

三、填空题(每小题1分，共10分)

1.线圈匝数N与电流I的乘积称为______________。

2.在电力系统的输电线路中，常用变压器将______________，以减少输电损耗及节省材料。

3.对于调速范围宽广的直流调速系统，通常都是同时采用______________两种调速方法。

4.直流电动机弱磁调速的缺点是______________。

5.三相异步电动机的定子由______________三部分组成。

6.某三相异步电动机极对数P为3，接工频380V交流电源时，旋转磁场的转速为_______rpm。

7.三相异步电动机调速方法有______________三种。

8.同步电机的转向取决于______________。

9.对一台结构已确定的步进电机，改变______________可以改变其步距角。

10.低压电器按其动作方式可分为______________两种。

四、简答题(每小题5分，共25分)

1.空心线圈的电感是常数，而铁心线圈的电感是否为常数？为什么？

2.他（并）励直流电动机在运行中，若励磁回路断线，将会出现什么情况？

3.异步电动机为什么是称为感应电动机？

4.直流测速发电机的转速不得超过规定的最高转速，负载阻值不能小于给定值，为什么？

5.为什么步进电机的技术指标中步距角有两个值？

五、计算题(第1小题6分，第2小题8分，第3小题10分，第4小题8分，共32分)

1.某晶体管收音机的输出变压器，其一次绕组匝数N1＝240，二次绕组匝数N2＝60匝，原配接有音圈阻抗为4Ω的电动式扬声器。现要接16Ω的扬声器，二次线圈匝数如何变动？

2.一台他励直流电动机，其额定值如下：UN＝220V, IN＝68.6A, nN＝1500rpm, Ra=0.225Ω。如将电枢电压调至150V，磁通不变，负载转矩为额定时，求此时该电机的理想空载转速及稳定运行速度。

3.一台三相异步电动机，额定数据如下：UN＝380V，fN=50Hz,PN=7.5KW,nN=962rpm。定子绕组为Δ接法，ηN=0.87,cosϕN=0.827。试求：

（1）额定转差率SN；

（2）转子电流频率f2；

（3）电机的额定输入电功率P1N；

（4）额定电流IN；

（5）额定输出转矩TN。

4.某型号步进电机，已知相数为6，步距角为1.2°/0.6°，求该电机的转子齿数，如果启动脉冲频率1000Hz，此时电机的启动转速是多少？

六、设计题(第1小题8分，第2小题10分，共18分)

1.某机床的油泵电机M1和主电机M2有如下控制要求：

（1）必须首先启动M1，然后才能启动M2；

（2）M2可以单独停转；

（3）M1停转时，M2也应自动停转。

试设计满足上述要求的控制线路。

2.试设计对三台异步电动机的启停控制线路，并加以说明。

要求：其中一台起动后，则另外两台皆不能起动。

要停转时，三台同时停转。