浙江省2009年10月高等教育自学考试

控制电机试题

课程代码：02614

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.励磁式电磁减速同步电动机分为永久磁钢励磁和_________励磁两种。(      )

A.电容	B.电脉冲

C.直流电	D.交流电

2.交流伺服电动机转子的结构常用的有_________形转子和非磁性杯形转子。(      )

A.磁性杯	B.圆盘

C.圆环	D.鼠笼

3.步进电动机常用于_________系统中作执行元件，以有利于简化控制系统。(      )

A.高精度	B.高速度

C.开环	D.闭环

4.无力矩放大作用，接收误差稍大，负载能力较差的自整角机是_________式自整角机。

(      )

A.力矩	B.控制

C.差动	D.单机

5.旋转变压器由_________两大部分组成。(      )

A.定子和换向器	B.集电环和转子

C.定子和电刷	D.定子和转子

6.有一台四极交流伺服电动机，电源频率为400Hz，其同步速为(      )

A.3000r/min	B.6000r/min

C.9000r/min	D.12000r/min

7.在各类步进电机中，结构比较简单，用得也比较普遍的是_________步进电动机。(      )

A.永磁式	B.反应式

C.感应子式	D.混合式

8.理论上交流异步测速发电机转速为0时输出电压应为(      )

A.0	B.最大值

C.平均值	D.有效值

9.堵转电流通常是交流伺服电动机绕组电流的(      )

A.最小值	B.最大值

C.额定值	D.平均值

10.直流电机可以做成多对极，而控制用的直流电机一般做成(      )

A.一对极	B.二对极

C.三对极	D.四对极

二、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.直线式感应同步器主要用于长度计量仪器，还能作点位控制和轮廓控制数控机床的位置检测元件。(      )

2.当交流伺服电动机作为电容伺服电动机使用时，应注意到励磁绕组两端电压会高于电源电压，而且随转速升高而增大。(      )

3.旋转变压器不能用于解算装置和高精度随动系统中及系统的装置电压调节和阻抗匹配等。

(      )

4.控制电机在自动控制系统中，只起一个元件的作用，其主要任务是完成控制信号的传递和转换，而能量转换是次要的。(      )

5.在实际使用中，对于已选定的某一交流伺服电动机来说，自转现象与放大器的内阻抗和外阻抗大小无关。(      )

6.实际上，测速发电机的输出特性Ua=f（n）是严格地呈线性特性，实际特性与要求的线性特性间不存在误差。(      )

7.如果负载阻转矩超出一定限度，反应式同步电动机就会失步，甚至停转，这个最大限度的转矩也称为最大同步转矩。(      )

8.交流伺服电动机堵转转矩大，电机启动时带负载能力大，电机加速也比较快。(      )

9.从提高加工精度上要求，步进电动机应选用小的步距角，但从提高输出功率上要求，步距角又不能取得太小。(      )

10.交流异步测速发电机的结构与交流伺服电动机的结构完全不同。(      )

11.所谓交流伺服电动机的振荡现象，就是当控制电压一旦取消时，交流伺服电动机立即停转。(      )

12.无刷直流电动机的结构与永磁式同步电动机没有相似之处。(      )

13.自整角机的励磁电压和频率与使用的电源无关。(      )

14.交流伺服电动机技术数据表中励磁电压和控制电压指的都是最小值。(      )

15.对于多相步进电动机，定子控制绕组可以是一相通电，也可以是几相同时通电。(      )

三、填空题(本大题共7小题，每空2分，共14分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.步进电动机的角位移量或线位移量与输入脉冲数成______________。

2.直流发电机的工作是基于______________定律。

3.有一台六极交流伺服电动机，电源频率为50Hz，其旋转磁场的转速为_____________r/min。

4.用作阻尼元件的交流测速发电机，要求其输出斜率______________，而对线性度等精度指标的要求是次要的。

5.无刷直流电动机转子的一种结构是转子铁心外表面粘贴瓦片形磁钢，称为______________式。

6.转差率越大，交流伺服电动机转子转速就______________。

7.旋转变压器的定子和转子都有自己的电磁部分和______________部分。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.为什么磁滞同步电动机极少运行在异步状态？

2.什么是直流电动机的启动过程？对直流电动机的启动性能有哪些要求？

3.什么是变压器的铭牌值？它有何作用？

4.从数控机床加工过程来看，对步进电动机有什么基本要求？

五、分析计算题(本大题共3小题，其中第1小题9分，第2小题10分，第3小题12分，共31分)

1.有一台初级固定次级运动的直线异步电动机，电源频率f为50Hz，额定运行时其次级移动速度v与同步速度vs的关系为vs-v=45cm/s，额定运行时的滑差率s=0.05。试计算该直线异步电动机的极距τ和该直线异步电动机次级移动速度v。

2.已知一台单相变压器，额定电压U1n/U2n=220V/36V，额定频率fn=50Hz，铁心磁通密度Bm=1.2T，变压器高压绕组匝数W1=150匝，试求该变压器低压绕组匝数和变压器铁心的有效截面积。

3.有一台直流电动机原来运行情况为：电机端电压Ua=110V，电刷两端感应电势Ea=90V，电枢电阻Ra=20Ω，转速n=1500r/min。当负载转矩不变时，若增加励磁回路的调节电阻，使Φ减小10%，试计算Φ减小后的转速。