浙江省2011年10月高等教育自学考试

控制电机试题

# 课程代码：02614

一、单项选择题(本大题共19小题，每小题2分，共38分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列控制电机可作为执行元件的是(      )

A.直流测速发电机和直流伺服电动机	B.交流测速发电机和交流伺服电动机

C.直线电动机和直流无刷电动机	D.旋转变压器和永磁同步电动机

2.关于直流电动机中电势特性，说法正确的是(      )

A.电刷电压是交变电势，电枢绕组电势是交变电势

B.电刷电压是交变电势，电枢绕组电势是直流电势

C.电刷电压是直流电势，电枢绕组电势是交变电势

D.电刷电压是直流电势，电枢绕组电势是直流电势

3.关于直流测速发电机的运行特性，表述正确的是(      )

A.负载时的输出电压与磁通无关	B.负载时的输出电压与转速无关

C.负载时的输出电压与电枢电阻无关	D.负载时的输出电压与励磁绕组电阻无关

4.下面关于直流电动机的调速原理，说明正确的是(      )

A.降低电源电压，直流电动机转速升高

B.增加电枢回路电阻，直流电动机转速升高

C.降低励磁绕组电阻，直流电动机转速降低

D.增大励磁绕组电阻，直流电动机转速升高

5.下面关于直流力矩电动机的说法，正确的是(      )

A.直流力矩电动机做成圆盘状，具有较高的转速，较大的转矩

B.直流力矩电动机做成圆盘状，具有较高的转速，较小的转矩

C.直流力矩电动机做成圆盘状，具有较低的转速，较大的转矩

D.直流力矩电动机做成圆盘状，具有较低的转速，较小的转矩

6.直流伺服电动机按励磁方式分为(      )

A.他励、并励、串励和复励	B.自励、并励、串励和复励

C.他励、自励、串励和复励	D.他励、并励、自励和复励

7.下面关于脉冲变压器的性能改进说法，正确的是(      )

A.减小脉冲变压器的铁芯截面积，可以增大脉冲宽度

B.增加短路电阻，可以减小脉冲前沿的陡度

C.增加脉冲变压器铁芯截面积，可以减小脉冲后沿时间

D.脉冲变压器不可以改变输出脉冲的极性

8.下面关于变压器两侧电势有效值的描述，正确的是(      )

A.=-4.44fW1Φm	B.=-j4.44fW1Φm

C.=-4.44fW2Φm	D.=j4.44fW2Φm

9.关于变压器设计的两个基本公式，表示正确的是(      )

A.	B.

C.	D.

10.控制式自整角机的“比电压”是指(      )

A.输出电压和失调角的关系U2＝U2maxsinγ，在γ＝0时曲线的斜率

B.输出电压和失调角的关系U2＝U2maxsinγ，在γ＝π/2时曲线的斜率

C.输出电压和失调角的关系U2＝U2maxsinγ，在γ＝π时曲线的斜率

D.输出电压和失调角的关系U2＝U2maxsinγ，在γ＝3π/2时曲线的斜率

11.关于旋转变压器的典型应用，说法正确的是(      )

A.旋转变压器不可以应用于控制系统装置的电压调节和阻抗匹配

B.旋转变压器只能应用于恒值控制系统，不能应用于随动控制系统中

C.旋转变压器可以应用于求解矢量，进行坐标变换和求反三角函数

D.旋转变压器不能应用于进行加减乘除运算

12.关于三相交流电动机的转矩影响因素，说法正确的是(      )

A.转矩与电源频率成正比，与磁极对数成正比

B.转矩与电源频率成正比，与磁极对数成反比

C.转矩与电源频率成反比，与磁极对数成正比

D.转矩与电源频率成反比，与磁极对数成反比

13.下面关于交流伺服电动机的运行特性，说法正确的是(      )

A.交流伺服电动机是具有三相绕组的电动机

B.交流伺服电动机的转速不会超过3000r/min

C.交流伺服电动机转子运行时存在一定的转差

D.交流伺服电动机的转矩与电源电压的平方成反比

14.交流测速发电机的主要性能指标有(      )

A.线性误差、相位误差、剩余误差和输出斜率

B.输出特性、相位误差、剩余误差和输出斜率

C.线性误差、输出相位移、剩余误差和输出斜率

D.线性误差、相位误差、转差率和输出斜率

15.关于反应式同步电动机运行特性，说法正确的是(      )

A.依靠电机转子上两个正交方向磁阻的不同产生转矩

B.反应式同步电动机的转速是恒定的，但随负载和电压的变化而变化

C.与永磁式同步电动机相比，反应式同步电动机启动比较容易

D.反应式同步电动机的运行不会出现“振荡现象”

16.直流无刷电机中的“电枢反应”是指(      )

A.电机负载时电枢磁场对主磁场的影响

B.电机空载时电枢磁场对主磁场的影响

C.电机空载时电枢磁场对定子磁场的影响

D.电机负载时电枢磁场对定子磁场的影响

17.关于步进电机的运行特性，说法正确的是(      )

A.当输入脉冲频率增大时，步进电机的负载能力下降

B.当输入脉冲频率增大时，步进电机的负载能力升高

C.当输入脉冲频率增大时，步进电机的阻尼转矩降低

D.当输入脉冲频率增大时，步进电机的铁芯的涡流损耗降低

18.下面关于步进电机驱动中的“细分电路”特性，说法正确的是(      )

A.可以减小步进电机的步距角

B.可以实现步进电机的准确匀速运动

C.可以改善步进电机的高频矩频特性

D.步进电机绕组采用三角波电流供电

19.下面关于直线电机的特点，表述正确的是(      )

A.与旋转电机一样，改变直线电机初级绕组的通电次序，可以改变电机的运行方向

B.电机中由定子演变而来的一侧称为次级，由转子演变而来的一侧称为初级

C.直线感应电动机的速度与电机极距成反比

D.直线感应电动机的速度与电机电源频率成反比

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.直流测速发电机的输出特性是指负载时_________和转速的关系。

2.直流电动机中，其电刷两端的感应电势Ea与转子转速成_________比。

3.直流电动机中的通电导体受力计算公式为_________。

4.直流电动机中的转矩平衡方程为_________。

5.一定负载下，稳态转速随控制电压的变化关系，称为直流电动机的_________特性。

6.按原副边电流计算，变压器变比的计算公式为k＝_________。

7.变压器闭合铁芯内部建立的磁通称为_________。

8.控制式自整角机的功用是作为角度和_________检测元件。

9.线性旋转变压器的输出电压与_________成线性关系。

10.正余弦旋转变压器的负载特性畸变的主要原因是_________。

11.实际交流伺服电动机定子铁芯中安放着_________相绕组。

12.“自转”现象是_________电动机中必须避免的现象。

13.交流测速发电机在控制系统中是一种_________元件。

14.交流测速发电机中的励磁绕组和输出绕组成_________角布置。

15.永磁式同步电动机中，转子转速只决定于磁极对数和_________。

16.磁滞式同步电动机只要负载转矩不超过_________，电机就始终跟随旋转磁场恒速转动。

17.直流无刷电动机的转矩和转子电流成_________比。

18.无刷直流电动机电枢绕组常用的连接方法有_________，三相桥式星形和三相封闭桥式。

19.步进电机中转子振荡的固有角频率与转动惯量的开方成_________比。

20.直线感应式电动机包括平板型和_________。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

1.简述直流电动机的主要额定参数及其含义。

2.简述变压器负载时的原副绕组电势平衡方程。

3.简述正余弦旋转变压器的组成及其工作原理。

4.简述交流伺服电动机定子中椭圆形磁场的产生。

5.简述交流伺服电动机的移相控制方法。

6.简述交流异步测速发电机的组成及其本工作原理。

四、计算题（本大题共2小题，每小题6分，共12分）

1.一台直流伺服电动机，其电枢额定电压Ua＝110V，空载运行时的电流Ia0＝0.05A，空载转速n0′＝4500r/min，电枢电阻Ra＝50Ω。试求：电枢电压Ua=75V时的理想空转速n0及其堵转转矩Td。

2.一台交流伺服电动机，励磁绕组与控制绕组的线圈匝数之比Wf/Wk=2，极对数p＝4，电源频率f＝60Hz。试求:（1）要产生圆形旋转磁场，两相绕组中通的电流比If/Ik为多少？（2）圆形磁场旋转转速ns；（3）当电动机运行于n＝500r/min时，求其转差率s。