绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年7月高等教育自学考试

## 建筑施工（二）试题

课程代码：02655

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.轻型井点降水系统计算时引入假想半径xo的条件是基坑长宽比

A.不大于5	B.不小于5

C.不大于6	D.不小于6

2.混凝土灌注桩按成孔方法可分为以下四种类型：（1）钻孔灌注桩，（2）人工挖孔灌注桩，（3）锤击沉管灌注桩，（4）振动沉管灌注桩。其中，属于挤土成孔的为

A.（1）和（2）	B.（3）和（4）

C.（2）和（3）	D.（2）和（4）

3.砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于

A.75％	B.90％

C.80％	D.100％

4.混凝土的覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕______h以内，进行覆盖与浇水。

A.1	B.3

C.12	D.24

5.后张法预应力筋张拉时，构件混凝土强度应符合设计要求。当设计无专门要求时，应不低于设计强度标准值的

A.70％	B.75％

C.80％	D.85％

6.钢绞线张拉时应用______永久锚固。

A.墩头锚具	B.锥形锚具

C.夹片锚具	D.螺杆锚具

7.附着式塔吊的外套架顶升主要依靠______装置顶升。

A.倒链	B.液压油缸

C.钢丝绳	D.起重臂

8.下列哪项不属于柱校正的内容

A.标高	B.垂直度

C.绑扎位置	D.平面位置

9.扣件式钢管脚手架同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于______mm。

A.100	B.300

C.500	D.800

10.平行于屋脊铺贴卷材时，长边搭接缝应

A.顺着主导风向	B.顺着流水方向

C.逆着主导风向	D.逆着流水方向

11.花岗岩湿挂安装法施工，施工缝应留在饰面板水平接缝______50~100mm处。

A.以上	B.以下

C.以内	D.以外

12.40厚细石混凝土刚性防水层主要适用于______的屋面防水。

A.设有松散材料保温层	B.防水等级为Ⅲ级

C.坡度大于15%	D.受较大振动

13.下列流水施工参数不属于空间参数的是

A.工作面	B.施工段

C.施工过程	D.施工层

14.利用非关键工作的自由时差调整工期，其结果是

A.不会影响紧后工作，也不会影响工期

B.不会影响紧后工作，但会影响工期

C.会影响紧后工作，但不影响工期

D.会影响紧后工作和工期

15.下列______不属于施工方案涉及的内容。

A.分部、分项施工方法	B.施工流向与顺序

C.施工机械与施工技术措施	D.计算工程量

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.基坑边坡失稳的原因主要是由于土质和外界条件的影响致使土体内______增加。

17.静力压桩应______，以免引起压桩阻力增大，使桩压不下去。

18.扣件式钢管脚手架的立杆接长，除顶层顶步外，必须采用______扣件连接。

19.柱箍的作用主要是抵抗新浇混凝土的侧压力，靠近______的侧压力大，柱箍间距应加密。

20.钢结构安装时，为了便于柱子作垂直校正，在钢柱下可采用钢垫板或无收缩砂浆座浆垫板，也可采用______调节。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.流砂现象

22.缩径桩

23.蓄热法养护

24.施工过程

25.施工进度计划

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26.基坑支护的临时挡墙结构有哪些？

27.钢筋绑扎应符合哪些规定？

28.按不同强度等级混凝土设计的现浇构件相连时应如何处理施工缝？

29.简答单位工程施工组织设计时编制施工方案的步骤。

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

30.某工程基坑尺寸为20m×30m，基坑深4.2m，四周边坡均按1∶0.3放坡，计算体积（在天然状态下）为2793m3；基础和地下室完工后周围回填土。已知回填用土量为785m3，压实后测得填土的最终可松性系数Ks′＝1.03，场内多余土用6m3自卸车外运428车次(基坑开挖前场地已平整)，计算该土的最初可松性系数和基础和地下室在基坑内所占体积。

31．某框架结构混凝土设计强度等级C30，采用商品砼浇筑，共留置试块15组，数据见题31表，试选用合适的方法评定结构砼强度是否合格。

| 序号 | 试块强度 | 序号 | 试块强度 | 序号 | 试块强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.2 | 6 | 33.7 | 11 | 30.2 |
| 2 | 30.7 | 7 | 30.6 | 12 | 32.2 |
| 3 | 29.9 | 8 | 25.6 | 3 | 36.2 |
| 4 | 32.3 | 9 | 31.8 | 14 | 31.9 |
| 5 | 33.2 | 10 | 34.0 | 15 | 30.7 |

题31表

附：①非统计法                        	②统计法

mfcu≥1.15 fcu,k 	mfcu－λ1Sfcu≥0.9 fcu,k

fcu,min≥0.95 fcu,k	fcu,min≥λ2 fcu,k

λ1=1.65   λ2=0.85

Sfcu的计算值小于0.06 fcu,k时，

取Sfcu=0.06 fcu,k

32．某分部工程由A、B、C、D四个施工过程组成，划分为三个施工段施工，其流水节拍见题32表。试组织流水施工，计算工期并绘出流水施工进度计划表（横道图）。

| m t(d) n | ① | ② | ③ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 2 | 4 |
| B | 7 | 4 | 5 |
| C | 5 | 5 | 3 |
| D | 3 | 3 | 4 |

题32表