绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

机械设计基础（一）试题

课程代码：07743

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.两相对滑动的接触表面，依靠边界膜进行润滑的状态称为

A.干摩擦	B.边界摩擦

C.混合摩擦	D.液体摩擦

2.作平面运动的自由构件具有______个自由度。

A.1	B.2

C.3	D.4

3.组成凸轮机构的基本构件数有______个。

A.2	B.3

C.4	D.5

4.______盘形凸轮机构的压力角恒等于常数。

A.对心直动尖底从动件	B.对心直动滚子从动件

C.对心直动平底从动件	D.偏置直动尖底从动件

5.在某槽轮机构中，槽轮在一个运动循环内有70%的时间处于停歇状态，则该机构的运动系数等于

A.0.7	B.0.3

C.1.3	D.1.7

6.相同尺寸的三角形细牙螺纹和粗牙螺纹相比较，细牙螺纹

A.自锁性好，螺杆强度高	B.自锁性差，螺杆强度低

C.自锁性好，螺杆强度低	D.自锁性差，螺杆强度高

7.在仅受横向载荷作用的普通紧螺栓联接中，螺栓杆

A.仅受剪应力作用

B.仅受拉应力作用

C.同时承受剪应力和拉应力作用

D.既可能受剪应力作用又可能受拉应力作用

8.在铰制孔用螺栓联接中，螺栓杆与钉孔之间

A.为间隙配合	B.为过渡配合

C.为过盈配合	D.无配合，钉孔径约为螺栓杆径的1.1倍

9.多盘式摩擦离合器的内摩擦盘通常做成中心微凸的碟形，这是为了

A.减轻盘的磨损	B.提高盘的刚性

C.使离合器分离迅速	D.增大当量摩擦系数

10.圆柱螺旋弹簧的旋绕比C是指

A.弹簧中径/簧丝直径	B.弹簧外径/簧丝直径

C.弹簧内径/簧丝直径	D.弹簧自由高度/簧丝直径

11.在链传动中，链的排数不宜过多，这主要是因为链排数过多将

A.给安装带来困难	B.导致各排链受力不均严重

C.导致链传动的轴向尺寸过大	D.导致链的质量过大

12.在带传动中，带在小带轮上的包角一般应大于

A.90°	B.120°

C.150°	D.180°

13.某滚动轴承的基本代号是6222，则其内径是

A.222mm	B.110mm

C.22mm	D.111mm

14.齿轮渐开线形状取决于

A.齿顶圆尺寸	B.分度圆尺寸

C.基圆尺寸	D.齿根圆尺寸

15.基本额定寿命是指同型号的轴承在相同条件下运转时，______的轴承未发生疲劳点蚀前运转的总转数。

A.100%	B.90%

C.80%	D.10%

16.某材料为45钢，两支点采用深沟球轴承支承，在验算时发现轴的刚度不够，这时应该

A.将轴的材料改为合金钢	B.将深沟球轴承改为圆锥滚子轴承

C.增加轴径	D.将深沟球轴承改为滑动轴承

17.在一定转速下，要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷，应

A.增大链节距p，增大链轮齿轮z	B.减小链节距p，增大链轮齿轮z

C.增大链节距p，减小链轮齿轮z	D.减小链节距p，减小链轮齿轮z

18.不能补偿被联接两轴间的相对位移的是

A.凸缘联轴器	B.齿轮联轴器

C.链条联轴器	D.万向联轴器

19.做刚性转子动平衡实验时，校正平面最少应选取______个。

A.1	B.2

C.3	D.4

20.在螺栓联接中，有时在一个螺栓上安装双螺母，其作用主要是

A.提高螺栓联接的疲劳强度	B.减小每圈螺纹牙上的受力

C.防松	D.提高螺栓联接的刚度

# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.盈功是指在一定的时间间隔内驱动力所作的功大于______所作的功。

22.采用______法加工齿轮时，当被加工齿轮的齿数过少，有可能发生根切。

23.轴瓦上的油孔和油沟不应开在______区，以避免降低滑动轴承的承载能力。

24.圆柱螺旋拉伸弹簧强度计算的目的是确定______和弹簧中径。

25.含碳量大于______的铁碳合金称为铸铁。

26.在标准蜗杆传动中，蜗杆头数一定时，若增大蜗杆直径系数，将使传动效率______。

27.在液压传动系统中，换向阀属于______元件。

28.在棘轮传动中，一般以______为主动件，棘轮为从动件。

29.在用于微调装置的差动螺旋传动中，其螺杆左右两段螺纹旋向______。

30.工作时既传递弯矩又传递扭矩的轴称为______轴。

三、分析题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

31.题31图所示为一传动系统，动力从锥齿轮1输入，锥齿轮转向如图所示。（1）指出蜗轮4轮齿的旋向；(2)画图标出蜗杆3在啮合点处的圆周力Ft3、径向力Fr3和轴向力Fa3的方向（以“”表示垂直进入纸面，“⊙”表示垂直穿出纸面）。

题31图

32.铰制孔用螺栓组联接的方案如题32图所示，3个螺栓互成120°，螺栓中心圆半径r=a，已知L=300mm，a=60mm，F=1200N。试判断哪个螺栓最危险，并计算其所承受的横向载荷。

题32图

四、计算题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

33.计算题33图所示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。

题33图

34.已知一对标准安装的正常齿标准渐开线直齿圆柱齿轮外啮合传动，模数m=10mm，主动轮齿数z1=18，从动轮2的齿轮2的齿数z2=24。求：(1)两齿轮的中心距a；(2)齿轮1的齿顶圆直径da1。

35.在题35图所示轮系中，已知：蜗杆1为单头右旋，转速n1=2880r/min，转动方向如图所示，其余各轮齿数为z2=80，=40，z3=60， =36，z4=108。(1)计算齿轮4的转速n4；(2)写出齿轮4的转动方向。

题35图

36. 题36图所示为锥齿轮由一对圆锥滚子轴承支承(该轴承派生轴向力S的计算公式为

S=R/2Y，Y=1.6)。已知轴承1的径向载荷R1=2400N，轴承2的径向载荷R2=1080N，轴上的轴向外载荷Fa=230N，方向如图所示。试求轴承1、2所承受的轴向载荷A1、A2。

题36图

五、设计题(本大题共2小题，每小题7分，共14分)

37.题37图所示为一曲柄摇杆机构，已知lAB=40mm，lBC=100mm，lCD=70mm，lAD=120mm，构件AB为主动件，构件AD为机架。(1)在图上作出机构的极位夹角θ(保留作图线，作图过程不必写出)；(2)标出机构在图示位置的压力角。

题37图

38.题38图为一轴系结构，按示例⑧所示，编号指出其他错误或设计不合理之处(注：只需指出7处，指出的错误多于7处，只计前面7处)。

题38图

示例⑧缺少调整垫片