绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年4月高等教育自学考试

工程造价试题

课程代码：03410

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.依据建标（2003）206号文件，建筑安装工程费用是由      构成。

A.人工费、材料费、施工机械使用费

B.直接工程费、间接费、利润、税金

C.直接工程费、措施费、管理费、利润、税金

D.直接费、间接费、利润、税金

2.下列费用属于工程建设其他费的是

A.检验试验费	B.基本预备费

C.研究试验费	D.工程排污费

3.根据规定，技术设计修正概算是由      编制。

A.业主	B.设计单位

C.施工单位	D.监理单位

4.已知水泥消耗量是41200吨，损耗率为3%，则水泥的净耗量为      吨。

A.39964	B.42436

C.40000	D.42474

5.已知某施工机械预算价格为100万元，贷款利息系数为1.2，残值率3%，机械耐用台班5000台班，该机械台班折旧费为      元。

A.233	B.194

C.240	D.200

6.投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面表述正确的是

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.投资估算指标的综合程度越大越好

C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性

D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面

7．工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括

A．分部分项工程量清单	B.措施项目清单

C.其他项目清单	D.直接工程费用清单

8．有效控制工程造价应体现为以      为重点的建设全过程造价控制。

A.设计阶段	B.投资决策阶段

C.招投标阶段	D.施工阶段

9．建筑物（地上部分）垂直运输以建筑物檐高套用定额，同一建筑物檐高不同时，应根据不同檐高的垂直分界面分别计算建筑面积，套用相应定额。建筑物层高超过      m时，按每增加1m相应定额（按比例）计算。

A.6	B.3.6

C.2.2	D.5.2

10．《建筑工程建筑面积计算规范》中规定，建筑物      应计算全面积。

A.层高在2.2m以上者	B.净高在2.2m及以上者

C.层高在2.2m及以上者	D.净高在2.2m以上者

11．在建筑面积计算规范术语中，挑出建筑物外墙的水平交通空间是指

A．走廊	B.挑廊

C.檐廊	D.回廊

12．编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在      中。

A.分部分项工程量清单	B.措施项目清单

C.其他项目清单的招标人部分	D.其他项目清单的投标人部分

13．依据浙江省预算定额，天棚吊顶清单工程量应扣除      所占面积。

A.独立柱	B.附墙柱

C.检查口	D.间壁墙

14．依据浙江省预算定额，块料楼地面按设计图示尺寸以面积计算，扣除      等所占面积。

A.间壁墙	B.设备基础

C.地沟	D.0.3m2以内孔洞

15．依据清单计价规范，木门窗工程量按      计算。

A.设计图示尺寸以面积	B.设计图示数量以樘

C.设计图示数量以套	D.设计图示尺寸以展开面积

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16.墙面抹灰面积按设计图示尺寸计算，应扣除      所占面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加。附墙柱、梁、垛、烟道等侧壁并入相应的墙面面积内计算。

A.门窗洞口	B.0.3m2以上的孔洞

C.踢脚线	D.墙与构件交接处

E.挂镜线

17.《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括

A.强制性	B.竞争性

C.合理性	D.实用性

E.通用性

18.设计概算编制方法中，设备安装工程概算的编制方法包括

A.概算定额法	B.设备价值百分比法

C.概算指标法	D.综合吨位指标法

E.类似工程预算法

19.施工图预算审查的方法

A.全面审查法	B.重点审查法

C.标准预算审查法	D.筛选法

E.分解对比审查法

20.下列费用属于间接费的有

A.民工工伤保险	B.企业管理费

C.财务费	D.措施费

E.夜间施工费

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21．投资是指投资主体为了特定的目的预先进行资金垫付，以达到预期效果的一系列经济行为。在再生产过程中周转方式的不同，投资分为      和      。

22．工程造价具有特殊的职能：预测职能、      职能、      职能和      职能。

23．概算指标是      的扩大与合并，以      为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。

24．建设项目的最低保修期限，供热与供冷系统为      个采暖期和供热期。

25．工程造价审查的方式有      、      和      。

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

26.写出工程量清单计价的程序。

27.选择施工合同类型时考虑的因素。

28.工程造价信息化管理的基本原则。

29.工程索赔按索赔事件的性质分为哪些？

五、计算题（本大题共2小题，共26分）

30.某新建项目建设期为3年，共向银行贷款1300万元，贷款时间为：第一年300万元，第二年600万元，第三年400万元。年利率6%，计算建设期贷款利息。（9分）

31.某建筑工程承包合同额为1100万元，工期为10个月，承包合同规定：主要材料机构配件金额占合同总额的65%，预付款额度为20%，工程预付款从未施工工程尚需的主材及构配件的价值相当于预付备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。工程保修金为承包合同价的3%，业主从每月承包商的工程款中按3%比例扣留。除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。由工程师签认的每月计划和实际完成的建安工程量如下表1.1。

表1.1                                                单位  万元

| 月份 | 1~6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划工程量 | 450 | 180 | 200 | 170 | 100 |
| 实际工程量 | 460 | 160 | 220 | 160 | 100 |

求：(1）预付款的起扣点；

(2）1-6月份应签发的工程款为多少？应签发付款凭证金额是多少？（17分）